| 申请号 | 物资名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000099151 | 自动气象站 | 1台 |  |
| 3000099151 | 自动气象站 | 1台 |  |

自动气象站技术要求：

- 自动气象站符合《GB∕T 33703-2017 自动气象站观测规范》和《QX∕T 520-2019 自动气象站》标准要求。

- 自动气象站维保服务符合《QXT 692-2023 自动气象站期间核查技术规范》。

- 自动气象站参数

- 1.具备监测风速、风向、气温、气湿、气压、雨量等相关参数

| 项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气温度传感器 | -50～80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 大气湿度传感器 | 0～100%RH | 1%RH | ±3%RH |
| 大气压力传感器 | 100～1100hP | 0.1hP | 0.1%FS |
| 风速传感器 | 0～60m/s | 0.1m/s | ±（0.3+0.03V）m/s |
| 风向传感器 | 0～359° | 1° | ±3° |
| 降雨量传感器 | 0～999.9mm | 0.2mm | ±4% |

- 2.自动气象站需要数据自动记录，记录数据能通过软件实现管理（显示、采集、记录、查询、通讯各个传感器数据等），具备数据可以接入集团工业互联网。

- 2.供电方式：220V和太阳能供电系统（配蓄电池）

- 3.数据通讯：有线网络RJ45接口通过交换机进入内部局域网和5G通讯，数据进入数据自动记录仪。

- 4.需要防辐射罩。

- 5.2米支架和保护箱，材质为304。

- 需要现场安装调试。

- 本项目最高限价3万元

7.1报价金额>最高限价，做废标处理；

7.2(最高限价-报价金额)/最高限价<1%，做废标处理。