镍合金材料竞争性询比价文件

项 目 名 称：浙江巨化装备工程集团有限公司镍合金材料采购

标的物名称：N06600镍合金材料

竞争性询比价机构：浙江巨化装备工程集团有限公司

核准机构：巨化装备内控办

二○二五年

第一章   竞争性询比价公告

浙江巨化装备工程集团有限公司制作设备所用的N06600镍合金材料进行竞争性询比价采购，欢迎符合资格的供应商参加。

A、竞争性询比价内容：制作设备所用的N06600镍合金材料详见竞争性询比价清单，其中：

- 竞争性询比价清单A:

  - 竞争性询比价清单序号1       N06600镍合金元棒；

  - 竞争性询比价清单序号2～6    N06600镍合金紧固件；

  - 竞争性询比价清单序号7～20   N06600镍合金板；

- 竞争性询比价清单B:

  - 竞争性询比价清单序号1～18    N06600镍合金管；

- 3、竞争性询比价清单C:

  - 竞争性询比价清单序号1～8    N06600镍合金锻件；

B、供应商资格要求;

1、具有独立的承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的物资和专业技术能力；

- 有依法纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 供货商、代理商、镍合金生产厂家，都可参与报价；

- 被巨化集团公司拉入黑名单的供应商，报价视为无效；

C、投标保证金：￥30000.00元（叁万元整）

1、我公司原有的材料供应商参与此次报价的，从其原有的应付款项中直接扣除￥30000.00元 做为投标保证金，其它新参与的供应商或是生产商，按相应要求在开标前提交投标保证金。

2、未中标投标人的投标保证金，将在报价结束并进行公示后7个工作日内予以无息退还。中标的投标人的投标保证金，在中标方与招标人签订合同时转为履约保证金，货物交付后7个工作日内予以无息退还。

3、对于未在我公司合格供应商名录的单位，首次报价，不纳入此次评标范围。我公司将在收到报价后30天内组织供应商评审，评审期间，不得参与再次报价，如评审合格，将纳入我公司合格供应商名录，之后可参与我公司后期招标项目。

开户名称：浙江巨化装备工程集团有限公司

开户银行：建行衢化支行

帐    号：33001685200053011588

- 材料执行标准为：

- 竞争性询比价清单(A)：

  - 序号1  所有N06600镍合金元棒必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料）；

  - 序号2～3  所有N06600镍合金螺母必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166和GB/T6170-2015标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料）；

  - 序号4  所有N06600镍合金螺栓必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166和GB/5781-2016标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料）；

  - 序号5 所有N06600镍合金大垫圈必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166和GB/T96.1-2002标准的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料）。

  - 序号6 所有N06600镍合金螺栓必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166和JB/ZQ4321-2006标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料）；

  - 序号7～20 所有N06600镍合金板必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB168标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8,板材厚度不允许负偏差。并要求供方按炉按批提供110mm(轧制方向）×260mm复验化学成分和力学性能；

- 2、竞争性询比价清单(B)

- 2.1序号1～2 所有N06600镍合金管必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB167标准要求的规定标准要求的规定和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料）NO.5~NO.8,板材厚度不允许负偏差。并要求供方按炉按批提供110mm(轧制方向）×260mm复验化学成分和力学性能；

- 2.2序号3～18所有N06600镍合换热管必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB163标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED、要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.7。采用冷轧或冷拔高精度管，不允许拼接，管子外径偏差±0.17mm，管子壁厚不允许负偏差,换热管需逐根进行涡流检测(ET)-ASTM E426、超声波检测(UT)-按ASTM E213和水压试验-ASTM E829、试压完成后须保证内部清洁干燥。换热管的长度偏差在0~+3mm,每台换热管管间偏差在0~+1mm。以上所有镍合金换热管按理计重量结算。

- 3、竞争性询比价清单(C)

- 3.1序号1～8 N06600镍合金锻件必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB564及HG/T20592-2009标准及和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8。并且要求按照产品外购件过程卡及图纸生产。（并要求供方提供复验料）。

二、随货提供资料：须提供发货清单，材质质保书，产品说明书，产品合格证等资料。

三、包装要求：提供必要的包装保护，包装物不回收，包装物外须有装箱清单和明显标识。

四、交货时间、地点：要求竞争性询比价清单A所有材要求在2025年06月20日前完成交货。交货地点为需方仓库（巨化集团公司厂二路南段）。

五、运输方式及费用：供方负责运输货物到需方仓库，并承担运费，卸货由需方负责。

六、结算方式：按理论重量合同金额结算，以六个月内银行电子承兑汇票结算。按理论重量合同金额结算，以银行承兑汇票结算。货到需方后验收合格后支付95%到货款，另预留5%元作为质保金，验收合格满后三个月内结清，合同单价为到货价，含贴息费、运费等。

七、违约责任：若因供方原因延期交货，供方应承担违约责任，每推迟一天扣供方总货款的5‰违约金。违约金累计总金额不超过合同总金额的30%。逾期交货超过 二十个工作日，视为供方交货不能，需方有权终止合同，终止合同后，供方支付违约金，同时需方保留进一步索赔的权利,如因需方原因造成的推迟，供货周期相应顺延。

八、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，向衢州市智造新城人民法院诉讼解决。

第二章  竞争性询比价办法

根据有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

1、竞争性询比价组织

1.1竞争性询比价工作由竞争性询比价委员会负责。竞争性询比价委员会由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数。

1.2竞争性询比价小组按照平等、客观、公正的原则，进行综合分析评定，实质上响应竞争性询比价管理办法的，要求并有履行合同能力的报价最低的竞争性询比价单位将被确定为成交候选人，成交价格以公示结束，发出成交通知书时开始生效（公示期3天）。

- 竞争性询比价程序

2.1本次竞争性询比价采购以二轮的方式进行。因技术要求简单，在同等质量条件下，采购首选符合采购交期的供应商，再选择价格最低供应商来进行商务评分依据。

2.2第一轮竞争性询比价，全部有效竞争性询比价单位在截止时间前，在中国化工云商网上进行报价，有效竞争性询比价单位≥5家时，首轮竞争性询比价中按报价由低到高取前五名，进入第二轮竞争性询比价；有效竞争性询比价单位<5家时，参与首轮竞争性询比价供应商全部进入第二轮竞争性询比价。

2.3如报价中出现单个规格的单价与总价有异议时，以单价为基准，复核总价。

2.4如现货报价，附件标准要求的材料数量时，其他标准等材料是否可以使用，需要招标单位根据实际与设计沟通后决定；

- 2.5第二轮竞争性询比价,是第一轮竞争性询比价结束后，所有有效报价中的最低报价将作为第二轮竞争性询比价的最高限价执行，有资格进入第二轮竞争性询比价的单位根据短信或电话通知的时间要求，在网上进行第二轮报价，价格不得高于最高限价，否则报价无效。若在二轮竞争性询比价中，出现无效报价而造成成交侯选人数量不足的情况，则返回上一程序，以首次竞争性询比价结果作为成交侯选人的推荐依据。

2.6竞争性询比价清单(A)

序号1～18所有N06600镍合金元棒、镍合金紧固件及镍合金板都是生产巨化氟化设备指令号YR250375、YE250418所用的材料，要求在2025年06月20日前交货。（设备技术协议有短名单要求，如有不在短名单内供应商参报将不纳入评标范围，但可以做为议价和评标依据)

2.7竞争性询比价清单(B)

序号1～2所有N06600镍合金管都是生产巨化氟化设备指令号YR250375、YE250418所用的材料，要求在2025年06月20日前交货。（设备技术协议有短名单要求，如有不在短名单内供应商参报将不纳入评标范围，但可以做为议价和评标依据)

2.8竞争性询比价清单(C)

序号1～5所有N06600镍合金锻件是生产巨化氟化设备指令号YR250375、YE250418所用的材料，要求在2025年06月20日前交货。（设备技术协议有短名单要求，如有不在短名单内供应商参报将不纳入评标范围，但可以做为议价和评标依据)

2.9另有其它要求则参见竞争性询比价清单

- 成交候选人推荐方法为；

竞争性询比价清单A、B、C分项评标，竞争性询比价结束后按以下程序进行评标：

评标需要在设备技术协议中材料供应商短名单内进行（如有不在短名单内供应商参报将不纳入评标范围，但可以做为议价和评标依据），在有效报价供应中推荐一名交期最短，价格又最低的竞争性询比价单位为成交候选人，如出现交期最短而价格不是最低的情况，报价偏差在1%内以交期优先，万一出现两家竞争性询比价单位报价和交期都相同情况，由竞争性询比价专家组根据以往供货商供货使用情况（送货质量、交货率、处理质量响应及时度、交货能力）、成交候选人企业资质及生产能力情况选定其中一名为成交候选人。

第三章  其它约定事项

1、货物在运输途中如有损坏由供方负全责。

2、产品在进行各类试验和测试时（需提前通知需方），需方根据情况确定是否派人到场了解 、掌握产品质量。供方应提供包括制造、检验资料及试验方案等技术资料在内的工作便利。需方人员到场了解、掌握产品质量情况，并不免除或降低需方对产品质量的责任。

3、供方对质量负责的条件和期限：供方按附件上所有的要求或双方所确认要求、标准等向需方提供合格的产品。如需方收到货后，若发现质量、数量与合同不符，需方会及时向供方反馈，如情况属实，供方必须做调货或赔偿处理。所有发生的费用（包括检验费、换货费、仓储费和装卸费）均由供方承担。

4、以下所有竞争性询比价清单中标的物的尺寸为最佳排版尺寸，届时可能会根据实际采购情况进行尺寸微调，但其不会影响成交单价。

5、如报价最高限价为1600000.00元，超过将不纳入评标范围。

6、如中标人不符合供应商资格要求，取消其中标结果。

7、投诉电话：0570-3091876，投诉邮箱:3091876@juhua.com.cn

8、竞争性询比价时间安排及其他：2025-05-10

1)竞争性询比价方式:中国化工云商网二次竞争性询比价（www.ccccnet.com）。

2)发布时间：2025-05-10

3）首次竞争性询比价截止时间:2025-05-14

4）联系方式：联系人;蔡朝阳

电话：0570—3098495  传真：0570-3096258  电子邮箱：32687627@qq.com

浙江巨化装备工程集团有限公司

2025年05月10日

| 竞争性询比价清单(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备指令号 | 名称 | 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量（kg) | 单价(元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | YR250375 件号M2~4-10-2 | 镍合金元棒 | SB166 N06600 | Φ16×360 | 2 |  |  |  |  |
| 注: 以上N06600镍合金元棒必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | YR250375 件号T1~6-9 | 镍合金螺母 | SB166 N06600 | M6 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | YR250375 件号M2~4-11 | 镍合金螺母 | SB166 N06600 | M16 | 6 |  |  |  |  |
| 注: 以上N06600镍合金螺母必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166和GB/T6170-2015标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | YR250375 件号M2~4-12 | 镍合金螺栓 | SB166 N06600 | M16×50 | 6 |  |  |  |  |
| 注: 以上N06600镍合金螺栓必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166和GB/5781-2016标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | YR250375 件号M2~4-13 | 镍合金大垫圈 | SB168 N06600 | 16 | 6 |  |  |  |  |
| 注: 以上N06600镍合金大垫圈必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166和GB/T96.1-2002标准的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | YR250375 件号T1~6-8 | 镍合金U形螺栓 | SB166 N06600 | 18 | 6 |  |  |  |  |
| 注: 以上N06600镍合金螺栓必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB166和JB/ZQ4321-2006标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | YR250375 件号T1~6-7 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ6×310×380 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | YE250418 件号6-1、8-1、8-2 YE25235 件号1-2 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ8×870×1140 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | YE250418 件号6 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ8×1260×1930 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | YE250333 件号1-2 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ10×480×2870 |  |  |  |  |  |
| 11 | YR250375 件号9-1、9-2、M2～4-9 YE250333 件号1-1、1-1-1、1-2-1 YE250422 件号1-4 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ10×1190×2400 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | YE250333 件号1-4、1-5 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ10×920×1380 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | YE250418 件号a,b | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ12×830×1360 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | YR250375 件号3-1、3-3、3-4 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ12×1030×2950 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | YR250375 件号3-1、3-3、3-4、3-6-1 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ12×1050×3030 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | YR250375 件号3-8-1、3-9-1 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ12×1050×3390 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | YR250375 件号3-7-1、3-10-1 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ12×1050×3440 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | YR250375 件号3-6-2、3-9-2、M2~4-10-1 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ16×1100×2470 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | YR250375 件号3-2、3-5、3-7-2、3-8-2、3-10-2 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ16×1110×3070 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | YE250418 件号c-6 | 镍合金板 | SB168 N06600 | δ20×Φ125 | 1 |  |  |  |  |
| 注: 以上 N06600镍合金板必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB168标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8,板材厚度不允许负偏差。并要求供方按炉按批提供110mm(轧制方向）×260mm复验化学成分和力学性能。（并要求是核诚镍业、VDM、SMC、ATI、YAKIN生产的材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 竞争性询比价清单(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备指令号 | 名称 | 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量 （kg) | 单价(元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | YE250418 件号c-1 | 镍合金管 | SB167 N06600 | Φ32×5×170 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | YR250375 件号T1~6-6-1 | 镍合金管 | SB167 N06600 | Φ19.05×2.11×2850 | 6 |  |  |  |  |
| 注: 以上N06600镍合金管必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB167标准要求的规定标准要求的规定和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8；按炉复验化学成分和力学性能（并要求供方提供复验料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | YE250333 件号6-6-1 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6200 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | YE250333 件号6-6-2 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6290 | 22 |  |  |  |  |
| 5 | YE250333 件号6-6-3 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6380 | 22 |  |  |  |  |
| 6 | YE250333 件号6-6-4 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6470 | 22 |  |  |  |  |
| 7 | YE250333 件号6-6-5 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6550 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | YE250333 件号6-6-6 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6640 | 22 |  |  |  |  |
| 9 | YE250333 件号6-6-7 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6730 | 22 |  |  |  |  |
| 10 | YE250333 件号6-6-8 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6810 | 22 |  |  |  |  |
| 11 | YE250333 件号6-6-9 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6900 | 20 |  |  |  |  |
| 12 | YE250333 件号6-6-10 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×6990 | 20 |  |  |  |  |
| 13 | YE250333 件号6-6-11 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×7080 | 18 |  |  |  |  |
| 14 | YE250333 件号6-6-12 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×7160 | 16 |  |  |  |  |
| 15 | YE250333 件号6-6-13 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×7250 | 12 |  |  |  |  |
| 16 | YE250333 件号6-6-14 | 镍合金换热管 | SB163 N06600 | Φ25.4×2.11×7340 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | YE250333 件号6-6-15 | 镍合金换热管 | SB-163 N06600 | Φ25.4×2.11×7420 | 6 |  |  |  |  |
| 18 | YE250422 件号7 | 镍合金换热管 | SB-163 N06600 | Φ19.05×2.11×4500 | 356 |  |  |  |  |
| 注: 以上N06600镍合换热管必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB163标准和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED、要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.7。采用冷轧或冷拔高精度管，不允许拼接，管子外径偏差±0.17mm，管子壁厚不允许负偏差,换热管需逐根进行涡流检测(ET)-ASTM E426、超声波检测(UT)-按ASTM E213和水压试验-ASTM E829、试压完成后须保证内部清洁干燥。换热管的长度偏差在0~+3mm,每台换热管管间偏差在0~+1mm。以上所有镍合金换热管按理计重量结算。（并要求供方提供复验料，并要求是核诚镍业、浙江久立，江苏银环、江苏隆达生产的材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 竞争性询比价清单(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备指令号 | 名称 | 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量 （kg) | 单价(元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | YE250418 件号c-2 | 镍合金法兰 | SB564 N06600 | WN 25(B)-40 RF S=5 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | YR250375 件号P-1 | 镍合金补强管 | SB564 N06600 | DN25按图 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | YR250375 件号P-2 | 镍合金法兰 | SB564 N06600 | WN 25(B)-25 RF S=6 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | YR250375 件号T1~6-1 | 镍合金补强管 | SB564 N06600 | DN40 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | YR250375 件号T1~6-2 | 镍合金法兰 | SB564 N06600 | WN 40(B)-25 RF S=6 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | YE250333 件号N1-1 | 镍合金锻管 | SB564 N06600 | Φ273×12×290 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | YE250422 件号N3,N4-1 | 镍合金锻管 | SB564 N06600 | Φ325×10×170 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | YE250333 件号N2-1 | 镍合金锻管 | SB564 N06600 | Φ325×12×330 | 1 |  |  |  |  |
| 注: 以上N06600镍合金锻件必须符合ASMEBPVC.II.B-2021 SB564及HG/T20592-2009标准及和TSG21-2016的要求的规定，供货状态ANNEALED。要求C<0.10WT%、S<0.005WT%、其晶粒度大小控制在NO.5~NO.8。并且要求按照产品外购件过程卡及图纸生产。（并要求供方提供复验料，并要求是核诚镍业、江西宝顺昌、上海一郎、江苏圣贤、无锡派克） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |