——非标设备采购技术文件（SST膜过滤器花板）

1、工艺参数

常压容器，设计压力：-5~2kpa；设计温度：75℃；储存介质：精盐水、盐酸、烧碱；密度：1200kg/m³左右；材质TA2。

2、设计说明

参照原DN2200 SST膜过滤器花板图纸，设备规格尺寸与原图一致本次设备更新需提供电子版图纸。

3、供货范围与要求

设备整体交付。管板焊接应采用合理的焊接顺序和方法，以便控制焊接变形量，管板密封槽于焊接结束后再加工，保证加强筋板位置精度，以免影响膜安装孔位置。设备各规格尺寸出厂前检查校对，加工边缘平整、无毛刺，外观检查完好无损，无明显划痕、变形；运输包装使用木箱，设备牢固固定在包装内，做好运输途中防碰撞、磕碰保护措施。

4、参考图纸