浙江巨化信息技术有限公司

“系统集成2025-0501”项目采购文件

根据《民法典》等有关法律及巨化集团有限公司采购相关规定，浙江巨化信息技术有限公司就其“系统集成2025-0501”项目进行采购，现将有关事宜公告如下。

一、项目基本情况

项目编号：见巨化数字化招采平台。

项目名称：浙江巨化信息技术有限公司“系统集成2025-05011”项目

预算金额： 36.5万元。

采购需求:

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 设备清单及功能要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “系统集成2025-0501”项目 | 1 | 项 | 详见第三条内容 | 36.1万 |
| 2 | 工期要求 | 合同签订后15日内 |  |  |  |

二、供应商资格要求

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3本次招标不接受联合体投标。

三、工程量费用明细清单

详见附件一

四、施工内容

1、根据原有的地库停车场升级管理需要，针对地库停车场系统进行改造，对原老系统设备进行更换。

2、本次地库停车场管理系统升级方案聚焦高效管理与用户体验，通过更新智能车牌识别摄像头、道闸及网络设备，构建双网冗余保障；

3、软件端实现A/B/亲属/无车位车辆分类管理，支持跨停车场包期共享、闲时低价包期及亲属车限时免费功能，结合AI异常监控与出场二次核验，有效杜绝逃欠费行为。

4、系统无缝对接税务平台，实现APP自动开票，并通过云端运维实时监测设备与数据状态，7×24小时应急响应。为物业与车主提供智能化、一体化的停车服务解决方案。

五、技术要求

5.1 项目建设及实施方案要求：

应标方需提供详细的项目建设及实施方案，内容应包括但不限于以下方面：

（1）项目施工图：包括平面布置图、网络拓扑图等，确保施工依据明确。

（2）施工进度计划表：明确各阶段施工时间节点，确保项目按期完成。

（3）保修期限：明确质保期内的服务范围及响应时间。

（4）售后服务承诺：包括故障响应时间（如≤4小时）、维修服务范围及技术支持方式等。

5.2 施工队伍要求：

施工队伍需配备齐全的专业人员，包括项目经理、技术负责人、施工人员等，确保施工质量和进度。施工人员需具备相关资质（如电工证、产品认证工程师证等），并熟悉相关品牌停车场设备及系统的安装与调试，具备同类型停车场系统安装施工经验。

5.3 现场勘察及报价要求：

本项目施工现场环境复杂，涉及多品牌产品系统接入及停车场软件产品定制开发，技术要求较高。投标人须在报价前与招标人联系进行现场勘察，充分了解施工条件及技术要求，并填写《现场勘察确认书》（附件四）。

未进行现场勘察、未提交《现场勘察确认书》的投标人，其报价视为无效。

5.4 质保期要求：

本项目质保期为3年，自竣工验收合格之日起计算。

质保期内，应标方需提供免费维修服务，故障响应时间不超过4小时，确保系统正常运行。

- 施工期限要求

合同签订后15日内完工。

- 结算方式

7.1预付款：合同签订后10日内，甲方在收到业主方的预付款后，甲方以现金转账方式向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

7.2进度款：乙方完成设备供货、安装后15日内，甲方在收到业主方的进度款后，甲方以现金转账方式向乙方支付至合同总金额的70%。

7.3验收款：工程竣工验收合格后15日内，甲方在收到业主方的进度款后，甲方以现金转账方式向乙方支付至合同总金额的95%。

7.3质保尾款：质保期满（3年）后15日内，甲方在收到业主方的质保尾款后，甲方以现金转账方式向乙方支付剩余合同总金额的5%。

八、竞价流程

8.1有意向的供应商需要先在巨化数字化招采平台https://jhscm.ccccnet.com/user/login中注册成为供应商。

8.2截止时间内在巨化数字化招采平台https://jhscm.ccccnet.com/user/login上传投标响应文件（详见投标响应文件的组成）。投标响应文件以扫描件形式上传。

8.3招标方组建不少于3人的评审小组，评审小组对具体投标响应文件按评分标准进行评标，得分最高者成为推荐中标候选人。经公示后确定为中标人，发中标通知书。

九、投标响应文件

9.1总体要求

应标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其应标文件可能导致废标处理。

9.2投标响应文件的组成

（1）投标响应文件应提供电子版扫描件上传至巨化数字化招采平台

（2）三证（五证）合一的营业执照复印件（加盖公章）；

（3）报价明细表（附件一）

（4）投标声明书（附件二）

（5）供应商（服务商）承诺书（附件三）

（6）现场勘察确认书（附件四）

（7）廉洁承诺书（附件五）

（8）投标人认为需要的其他资质技术资料(如有)。

十、项目验收

10.1 验收标准及责任

（1）验收文件要求：应标方需提供标的物的有效检验文件（如验收报告、检测报告等），经招标方认可后，作为验收依据之一；验收标准包括：合同约定的性能指标、技术协议中的具体要求、响应文件中的承诺内容。

若上述标准存在冲突，以双方签订的合同条款为准。

（2）验收不合格处理：若验收中发现标的物未达到验收标准或合同规定的性能指标，应标方须在招标方规定的时间内进行调整或更换，并承担由此产生的全部费用。若因标的物不合格导致招标方损失，应标方应予以赔偿。

10.2 施工监制及责任

（1）监制权利：在项目实施过程中，招标方有权派代表随时到施工现场进行监制，检查施工质量及进度。

（2）责任划分：无论招标方是否参与监制，均不免除应标方对合同设备及施工质量的责任和义务。应标方须确保施工质量符合合同要求，并对设备及施工质量承担全部责任。

十一、评分标准

11.1 本次招标采用商务评标与技术评标相结合的综合评标办法，其中商务70分，技术30分，以分数高者中标。

11.2商务部分

基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价。投标报价得分=(基准价／投标报价)×70%×100，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，其投标文件作无效处理。

11.3技术资信部分

| 技术资信评审30% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审 项目 | 评审内容及规则 | 分值 | 权重 | 得分 |
| 1 | 同类业绩 | 近三年以来，投标人中标实施的类似停车场系统业绩合同，合同金额≥20万每个得10分，≥100万每个得30分，≥300万每个得60分，最多得100分。 | 0-100 | 10% | 3 |
| 2 | 企业实力 | - 1、企业技术实力：投标单位具有安全技术防范行业资信资质三级及以上或电子智能化二级及以上得20分。 - 2、投标人项目组中人员配置；成员具有投标要求产品认证技术工程师证书的，一个得10分，最高得20分；项目组成员具备安防资格证一个得10分，最高得30分。提供电工证书一个得5分，最高得10分，单人多个证书可累计得分，以上需提供最近三个月社保证明，否则不得分 3、项目授权：投标单位具有本项目中停车场类产品厂商设备安装售后服务及质保授权得20分，否则不得分 评标委员会将根据供应商提交的投标文件内容，结合但不限于上述评分标准，进行综合评分。 | 0-100 | 25% | 7.5 |
| 3 | 施工方案 | 1.根据供应商提供的针对本项目制定的实施方案的合理性、完整性，是否涵盖了 采购文件列明的所有工作内容进行综合评议。方案合理内容全面完整的得 30-50分， 方案较合理内容较完整的得 15-30（含）分，方案基本合理内容基本完整的得 0-15（含）分。 2.根据供应商提供的针对本项目的二次深化设计的图纸进行综合评议。图纸完整，且符合实际效果并有所优化的得 30-50 分；图纸较完整，较符合实际效果部分有所 优化的得 15-30（含）分；图纸基本合理，基本能体现实际效果的得 0-15（含）分。 | 0-100 | 20% | 6 |
| 4 | 投标产品响应程度 | 根据现场停车场车辆管理及整体系统运行的兼容性需要，投标方提供软件必须和现场在使用软件品牌一致，并且须具备以下管理功能，提供软件检测报告。每项20分 逃欠费管理： 1.系统自动筛选识别疑似跟车逃费出去的车辆记录； 2.对疑似跟车逃费车辆可人工复核，查看抓拍图片、逃费时间、录像，确认是否 逃费； 3.对确认逃费车辆，可生成欠费或免费出场； 4.生成欠费账单后，车主可在公众号进行欠费缴纳，也可在车辆下次出场时，叠 加欠缴费用车场可在平台手动发起欠费提醒，提醒将通过公众号发送给对应车牌 车主。 假出场管理： 车辆进场后在免费时段内到出口触发抓拍，抬杆后车辆又倒回车场，抓拍机智能 识别车辆倒回行为，并重新生成入车记录.下次出场时重新匹配停车订单。 限免时长车辆： 1.对车辆按日、月、年，设置每周期免费停车时长； 2.超过免费停车时长后按临停进行计费。 闲时包期 支持在闲时将车位租给需要的用户，时段内免费进出，超出时段按临停车收费。 多车场共享包期 包期规则可关联多个停车场，同一车辆可在车场组范围内的全部停车场都享有包 期车的权利。 | 0-100 | 30% | 9 |
| 5 | 保障措施 | 根据供应商提供的针对本项目制定的安全文明措施、质量管理控制措施、进度管 理控制措施进行综合评议。措施全面、合理、可行、具有良好的实施性的得 60-100分；措施较全面、合理、可行、较能满足采购需求的得 30-60（含）分；基本全面、 合理、可行、能够满足采购需求的得 0-30（含）分；未提供的不得分。 | 0-100 | 5% | 1.5 |
| 6 | 培训方案 | 根据供应商提供的针对本项目制定的培训方案的合理性、科学性，是否符合本项 目的工作内容等进行综合评议。方案合理科学的得 60-100分；方案基本合理、较科 学的得 30-60分（含）；方案不够不太合理，不够科学的得 0-30分（含）；未提供的不得分。 | 0-100 | 5% | 1.5 |
| 7 | 售后服务 | 根据供应商提供对本项目售后服务体系、售后服务方案、响应时间及承诺、服务 场所的稳定性进行综合评议。服务方案和体系能高效满足采购人需求，响应时间 短，承诺内容完善的得 60-100 分；服务方案和体系基本完整、响应时间及承诺基本 完善的得 30-60（含）分；不够完整、响应时间及承诺不够完善的得0-30（含）分； 未提供的不得分。 | 0-100 | 5% | 1.5 |

十二、联系人和联系电话

联系人：王峰

联系电话：18905701680   邮箱：wangfeng@juhua.com.cn

附件一：报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 品牌型号 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 停车管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 1、名称：千兆路由器 含安装、调试 2、型号规格：6口全千兆路由器 3、机架式，固化3个千兆电口，1个combo口，1个千兆级联口，推荐带终端数250台，推荐带宽1000Mbps，内置AC功能， | TP-LINK TL-ER3220R | 台 | 1.00 |
| 2 | 交换机 | 1、名称：千兆管理交换机 含安装、调试 2、型号规格：24口千兆电口 | 华为 S100-24TR | 台 | 2.00 |
| 3 | 收发器机架式机槽 | 14槽位机架式光收发器 1.主、备电源配置保证系统不间断工作 2.支持AC220V和DC-48V两种供电方式，使系统适用于多种工作环境 3.支持多种型号速率的模块卡同时工作，极大地提高了系统的适用性 4.支持插入14个独立式光纤收发器，每个光收发器可以不同类型 5.每个式光纤收发器独立插拔 6.电源保护：过压保护，过流保护，短路保护 7.结构设计，精巧美观，良好通风导热性设计 8.支持双纤多模、双纤单模和单纤单模多种光纤口选择 | 国产 定制 | 台 | 2.00 |
| 4 | 插座 | 1、名称：机架式 PDU 含安装、调试 2、规格型号： 3、技术参数：插座 国标，220V10A 10孔标准PDU，机架式安装，含安装 | 国产 定制 | 个 | 2.00 |
| 5 | 机柜、机架 | 1、名称：设备机柜 2、规格型号：1.2米国标 3、技术参数：1、国标19英寸机柜；2、机柜规格600*600*1200MM；3、采用冷轧镀锌钢板材质，，壁厚2.0MM | 国产 定制 | 台 | 1.00 |
| 6 | 光缆 | 1、名称：室外铠装光缆 含安装、调试 2、规格型号：单模6芯 3、技术参数：光缆 | 国产 定制 | m | 2199.08 |
| 7 | 光缆 | 1、名称：室外铠装光缆 含安装、调试 2、规格型号：单模4芯 3、技术参数：光缆 | 国产 定制 | m | 23954.57 |
| 8 | 分线接线箱（盒） | 1、名称：不锈钢室外落地设备箱，外观尺寸300*400*150 | 国产 定制 | 个 | 23.00 |
| 9 | 光纤连接 | 1、名称：光纤熔接 | 国产 定制 | 芯 | 264.00 |
| 10 | 布放尾纤 | 1、名称：尾纤 2、规格型号：SC-SC 3、技术参数：3M | 国产 定制 | 根 | 116.00 |
| 11 | 光缆终端盒 | 1、名称：光缆终端盒 2、规格型号：4芯国标 3、技术参数：光缆终端盒 ，采用冷轧镀锌钢板材质，外部烤漆工艺处理，电信级加厚型，厚度1.5MM； | 国产 定制 | 个 | 23.00 |
| 12 | 光缆终端盒 | 1、名称：光缆终端盒 2、规格型号：6芯国标 3、技术参数：光缆终端盒 ，采用冷轧镀锌钢板材质，外部烤漆工艺处理，电信级加厚型，厚度1.5MM； | 国产 定制 | 个 | 2.00 |
| 13 | 收发器 | 1、名称：光纤收发器 2、规格型号：千兆 | 海康威视 定制 | 台 | 25.00 |
| 14 | 交换机 | 1、名称：高强度金属外壳，即插即用，存储转发交换模式，8口百兆以太网接口，支持视频红口保障技术，交换机 | 海康威视 定制 | 台 | 23.00 |
| 15 | 配线架 | 1、名称：光纤配线架 含安装、调试 2、规格型号：国标48芯 3、技术参数：光纤配线架 1、采用冷轧镀锌钢板材质，外部烤漆工艺处理，电信级加厚型，厚度1.5MM；2、430*244*250CM；标准19英寸机架，强度高，材质厚实，经久耐用接口数量24芯，尾纤满配。 | 国产 定制 | 个 | 2.00 |
| 16 | 插座 | 1、名称：插座 2、规格型号：8孔 3、技术参数：插座 8孔标准插座，最大功率3KW，放置于室外设备箱 | 国产 定制 | 个 | 23.00 |
| 17 | 控制设备 | 1、名称：8路 HDMI+鼠标+键盘全位切换器，5-10S循环自动切换，支持面板按键切换，支持增益调节，配原装HDMI吊头线，钢制外壳。 | 国产 定制 | 台 | 1.00 |
| 18 | 控制设备 | 1、名称：4路 HDMI+鼠标+键盘全位切换器，5-10S循环自动切换，支持面板按键切换，支持增益调节，配原装HDMI吊头线，钢制外壳。 | 国产 定制 | 台 | 2.00 |
| 19 | 显示设备 | 1、名称：显示屏 含安装、调试 2、规格型号：24寸 3、技术参数： 含支架 | 国产 定制 | 台 | 2.00 |
| 20 | 射频同轴电缆 | 1、名称：HDMI高清线 | 国产 定制 | m | 90.00 |
| 21 | 双绞线缆 | 1、名称：数据线 含安装、调试 2、规格型号：UTP5E 3、技术参数：8*0.5无氧铜材质；2、内置抗拉绳，抗拉强度高； | 国产 定制 | m | 1476.00 |
| 22 | 配线 | 1、名称：电源线 2、规格型号：RVV2*1.5 3、技术参数：配线 1、两芯RVV2*1.5护套软线；2、加粗抗拉绳，抗拉强度高；3、双层橡胶防护套； | 国产 定制 | m | 728.00 |
| 23 | 配线 | 1、名称：电源线 2、规格型号：RVV3*1.5 3、技术参数：配线 1、两芯RVV2*1.5护套软线；2、加粗抗拉绳，抗拉强度高；3、双层橡胶防护套； | 国产 定制 | m | 1460.00 |
| 24 | 配管 | 1、名称：阻燃PVC管 2、规格型号：20 3、技术参数：阻燃中型PVC管材 | 国产 定制 | m | 2150.00 |
| 25 | 人（手）孔井 | 400*400*300弱电井（内空），复合材质井盖，共80mm厚碎石垫层+C15混凝土垫层，120厚砖砌井壁，具体详见弱电手孔井大样图 | 国产 定制 | 座 | 16.00 |
| 26 | 拆除路面 | 拆除沥青柏油类路面层 | 国产 定制 | m2 | 20.70 |
| 27 | 沥青混凝土 | 恢复沥青柏油类路面层 | 国产 定制 | m2 | 20.70 |
| 28 | 挖一般土方 | 挖一般土方 | 国产 定制 | m3 | 57.90 |
| 29 | 回填方 | 回填方 | 国产 定制 | m3 | 57.90 |
| 30 | 垫层 | 管道沟槽砂垫层，厚100mm | 国产 定制 | m3 | 11.58 |
| 31 | 监控摄像设备 | 1、名称：红外线摄像机含安装、调试 2、规格型号：400万 3、技术参数：传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688 × 1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（暖光）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm； 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB； | 海康威视 定制 | 台 | 14.00 |
|  | 监控摄像设备 | 1、名称：1.0-1.5M专用监控立杆，壁装L型支架 | 国产 定制 | 台 | 14.00 |
| 33 | 交换机 | 1、名称：POE交换机 含安装、调试 2、规格型号：8口POE 100M | 海康威视 定制 | 台 | 10.00 |
| 原老系统设备更换 |  |  |  |  |  |
| 34 | 控制器 | 定制道闸控制器 | 国产 定制 | 台 | 13.00 |
| 35 | 停车场管理设备 | 海康图像图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 摄像机传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色0.04Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.021Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：4mm/6mm 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片；通用功能：心跳,密码保护,NTP校时；车牌识别补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口 音频输出：1路音频输出 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换；外部接口：2路触发输入，其中1路IO触发输入(可复用报警输入)、1路报警输入；工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)；电源供应：AC100V~240V 功耗：最大30W，平均15W 防护等级：IP67 | 海康威视定制 | 台 | 2.00 |
| 36 | 停车场管理设备 | 停车场激光雷达 | 国产 定制 | 台 | 4.00 |
| 37 | 控制器 | 专用道闸控制器主板 | 国产 定制 | 台 | 1.00 |
| 38 | 软件 | 定制开发，按照姜家山停车场，九个区块住户人员亲属特性要求，临时性出入要求，临时计价需求，定制软件开发配置A车，B车，亲属车辆，无车位业主车辆功能，新老停车场软件定制亲情车分组设置个性化功能定制等相关软件开发 | 海康威视 定制 | 套 | 1.00 |
| 39 | 专用云平台 | 软件定制云平台费用，独立收费计费系统，定制软件对接诺诺税务开票系统，手机APP远程开票，九大区块46个停车场硬件网络及外部网络定时测试巡查，平台软件运行监测维护，现场设备日常系统巡查，数据网络巡查，测试，平台异常数据及车辆数据处理，平台的外部平台或数据对接，平台软件故障应急在线处理。 | 海康威视 定制 | 套 | 46.00 |

附件二：投 标 声 明 书

投 标 声 明 书

致：浙江巨化信息技术有限公司

(单位全称)授权              （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织              项目（编号为          ）招标采购有关活动，并进行投标。为此：

1.提供招标须知规定的全部招标响应文件。

2.供应商承诺承担供货期发生的标的物出厂价、运输费、包装费、运输损耗、劳务费、抽测费、保险、利润、税金、卸车费的相关费用及所有风险、责任等各项应有费用。

3.供应商已详细审查全部采购文件，同意招标须知的各项要求。

4.若成交，供应商将按采购文件及响应文件的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本次招标投标有关的一切正式来往通讯请寄：

单位名称（盖  章）：

法定代表人（或授权人）（签名）：

地址：

日期：

附件三：供应商（服务商）承诺书

供应商（服务商）承诺书

本人          （姓名） 经由             （单位）法人        （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、本单位承诺在本次投标中无关联企业参与投标，未组织、未参与任何围标、串标活动，如有违反，愿承担招标方及巨化集团规定的，包括没收投标保证金、列入供应商黑名单等在内所有处罚措施和相应的法律责任。

三、本单位已清楚知道上述规定并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称（盖章）：

法定代表人（或授权人）（签名）：

日期：

附件四：现场勘察确认书

现场勘察确认书

浙江巨化信息技术有限公司：

我公司已联系本招标书中指定联系人，完成了本投标项目的现场环境实地勘察，已了解施工现场环境的复杂程度及施工要求。投标人认为已充分理解招标人需求，并作出以下承诺：

1、根据勘察结果，我们向贵公司项目负责人提交了初步的施工设想及方案，并得到了其认可。

2、明白本项目实行总价包干，招标文件提供的工程量清单仅供参考，需由投标人根据招标人需求进行现场实地测量，如投标人在投标时存在漏项或数量不足，承诺无偿完成相关漏项内容，满足招标人需求。

3、明白本项目涉及与设备安装施工承包商、空调安装服务商等方面的施工配合，由投标人自行与相关方做好对接与施工衔接。

特此确认。

投标方盖章：

招标方项目负责人签字：

日期：

附件五：廉洁承诺书

廉洁承诺书

浙江巨化信息技术有限公司：

作为贵公司潜在供应商，我单位现作如下郑重承诺：

1. 本单位在与贵公司的业务往来中，将严格遵守廉洁从业各项规定。不向贵方相关工作人员及其配偶、近亲属和其他特定关系人等赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不为其报销和支付各种应由个人支付的费用。

2. 在与贵公司的业务往来过程中，不做违反中央八项规定精神和“四风”的事情，不向贵公司工作人员提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

3. 对贵公司工作人员主动向我单位为其本人或亲属索取好处或有相关暗示的不良行为，我单位承诺立即向贵公司如实反映（举报电话：0570-3097055；巨化采购监管办公室投诉邮箱： 3091876@juhua.com）。反映内容如系恶意虚假，我单位愿承担相应的法律责任。

4. 我单位承诺，向贵公司提供的资料，真实可靠，无任何虚假内容。并通过正当途径开展业务活动，不弄虚作假、不损人利己、不影响双方信誉、不泄露双方商业机密。若我单位违反以上承诺或隐瞒相关情况，贵公司有权取消与我单位的合作，同时我单位愿承担由此导致的一切损失和赔偿责任。

本承诺书作为响应附件提供给采购单位。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权人）签字：

日期：