询

价

文

件

浙江锦华新材料股份有限公司

2025年6月

一、 概述

浙江锦华新材料股份有限公司2台钛储槽化工非标设备进行公开比价，现将有关事宜公告如下:

1.比价内容：2台钛储槽化工非标设备设计、制作；名称、型号、规格、数量、技术参数等（详见附图）

2.报价人资格标准：

*凡具有独立法人资格、具有市场监督管理局颁发的第一、二类中、低压容器生产许可证(具备相应类别容器的设计能力)，2022~2024年钛设备销售额不低于8000万元，具有储槽类设备制作业绩，且无不良记录的专业生产厂商均可持有关证明申请报名，参与网上比价。业绩证明请提供合同、发票复印件。

3.请列出设备分项报价清单及材料生产厂家等（见设备清单表）。带*条款必须响应。

4.本次报价为一次性报价（含到货各类杂费及13%税价）。报价时必须提供供应商（服务商）承诺书。请避免不平衡报价，招标方可按具体设备分别确定供应商。

5.报价方式：报价函要求加盖单位公章，请有意向参加的单位将报价文件上传中国化工云商网巨化数字化招采平台（https://juhua.ccccnet.com），要求详见中国化工云商网,报价采用一次性网上报价的形式.

6、报价文件时需递交材料：法定代表人委托书、被委托人身份证复印件、企业营业执照复印件、有关资质证书、单位简介、近三年同类产品业绩表（合同、发票复印件）、专业会计事务所出具的2022-2024年度财务报表。

7、联系人：陈万明                联系电话：13615703833

传真：                           E-mail: 250127008@qq.com

地    址：浙江省衢州市高新技术园区中俄科技合作园A-25-5号

单位名称：浙江锦华新材料股份有限公司

二、 采购内容

1。设备规格数量：

| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 主要材料 | 数量 (台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽 | V1507 | 见图 | 1 |  |
| 2 | 槽 | V1721 | 见图 | 1 |  |

*2．技术参数及要求：

*2.1设备条件图详见附件；按GB/T150标准要求设计、制造，腐蚀余量为1mm。不锈钢板材采用太钢、宝钢、张浦产品。钛材质采用：西部钛业、宝鸡钛业。封头要求固溶处理。

*2.2  1.换热管管束级别为I级,换热管选用冷拔或冷轧钢管,精度尺寸应符合NB/T47019的相关要求,换热管不允许拼接。2.件了法兰与封头或短节的焊接接头。品耳与管箱的辉接接头。换热管与管板的辉接接头。异种铜辉接接头应按NB/T47013.5-2015《承压设备无报检测》进行100%-PT检测,合格等级为I级。3.封头无拼接。4.备需要静电接地,接地电阻不大于100。5. /T713.7-2023标准中钢板的表面加工类型应选用1D级或2B级。6.紧国件35CrMOA应符合GB/T3077-2015,调制状态供货,进行-40℃低温冲击试验,冲击功指标(V2>41J。7. 焊接接头形式及尺寸按HG/T20583-2020中规定，对接焊缝为DU4,接管与壳体的焊缝为G2(焊透)。

*2.3不锈钢设备制造完毕后，设备表面应除垢作酸洗，钝化处理，所形成钝化膜采用蓝点法检查，无蓝点为合格，完毕后清洗吹扫干净，完全烘干后密封。所有管口出厂前须用盲板堵住。碳钢外表面除锈St2后涂装环氧富锌底漆二道，环氧富锌面漆二道。

*2.4 设备制造完毕合格后，要求管程、壳程液压试验压力是设计压力的1.25倍以上。液压试验采用洁净水，水的温度不低于℃,水中氣离子含量不超过25mg/L,液压试验的详细要求见:GB/T150.4-2011。

*2.3本次报价请设备各部壁厚，设备重量。提供每台设备预排的材料到货及设备制作进度计划（从合同签订之日起），未提供做废标处理

*2.5主要材料及外协件、外购件供货厂家的基本情况

| 设备位号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 总重 | 材质 | 采用标准 | 原材料或外协加工厂家 |
| 板材 |  |  |  |  |  |  |
| 法兰 |  |  |  |  |  |  |

2.6 进度要求

合同签定3天内提供设备初版图供需方审核，10天内提供工艺流程卡，设备制作进度表，设备到货后4周内提供竣工资料，设备竣工资料一正一副，并提供电子文档一份。

三、主要商务条款

- 供货范围：

1.1招标内容：2台钛储槽化工非标设备；

1.2报价一律以人民币报价。本项目投标总价包括标的物的制造、包装、运输、保险、验收、技术资料、服务、指导安装及调试等。

1.3投标文件中要求对主要的构成进行分项报价（含随机备件、随机专用工具、指导调试培训费用等）；报价单格式详见附件。

- 交货

*2.1 交货期：合同签字盖章生效后90个日历日内。可自报最短交货期。

2.2 交货方式：全部标的物到招标人项目现场车板整体交货。

2.3 包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物不回收。标的物的包装箱内应有设备装箱单及随机资料。

2.4 投标人提供的产品必须具备适合于长途运输所必须的外包装标识。具体内容参见产品唛头，唛头必须牢固粘贴在外包装显著部位，唛头格式见附件8。出厂规格型号在的范围需用木箱包装，规格型号在范围以上无须木箱包装。

- 货款支付

3.1货款支付使用银行承兑汇票。

3.2合同签订后30工作日内，需方向供方支付合同全额的30%预付款。

3.3标的物全部到货，经10 个工作日的验收（包含实物检验及随货资料清点），确认合格后，需方通知供方提供合同全额13%增值税专用发票，60天付合同全额60%到货款；

3.4合同全额的10%作为质保金，质保期满且无质量问题一次性付清。

- 质量保证期`

4.1自产品调试合格运转之日起12个月或最后一批标的物交验之日起18个月（以先到为准）。

- 验收

5.1投标人应提供标的物的有效检验文件，经招标人认可后，按合同的性能指标、技术协议、招投标文件一起作为标的物验收标准，验收标准有冲突时，以双方签订合同条款为准。验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须调整或更换标的物，并且赔偿由此给用户造成的损失。在标的物制作过程中，招标人有权派代表随时到制造现场监制，无论招标人是否参与监制,均不视为投标人按合同规定应当承当的质量保证的解除,也不免除投标人对合同设备所负的责任和义务。投标人使用不符合设计要求及国家质量标准的材料时，招标人有权要求投标人立即停止使用并予以更换，由此造成的损失全部由投标人承担。

- 违约责任

6.1如因投标人自身原因造成逾期交货，交货时间（以实际签收日为准）每推迟一天支付合同总价的0.5%违约金，违约金累计总金额不超过合同总金额的30%。逾期交货超过15天，视为投标人交货不能，招标人有权终止合同，终止合同后5个工作日内投标人全额返还招标人所有已付款项，并支付违约金30%，且招标人保留进一步索赔的权利。

6.2 如因中标人所提供的设备有质量缺陷，在质保期内中标人负责免费赔偿。

6.3如中标人产品质量不符合标准，1、可接受的按质论价。2、不可接受的须在30天内予以解决，否则招标人有权终止合同并保留索赔的权利。若终止合同，中标人须在5个工作日内全额返还招标人所有已付款项。

7、合同生效

经供需双方签字、且单位盖章后合同即生效。本合同在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

- 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）

授权代表：（签名）

年  月  日

四、附件---报价文件格式：

附件

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　 (加盖单位公章)

| 设备名称 | 设备位号 | 规格 | 数量 (台) | 总重（kg） | 材料费 （元） | 制造费 （元） | 运输费 （元） | 利润 （元） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价(元): |  | （含税13%到货价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |