询

价

文

件

浙江巨化化工材料有限公司

二0二五年九月

一、 概述

浙江巨化化工材料有限公司、浙江衢化氟化学有限公司就项目所需2台静态混合器公开比价，现将有关事宜公告如下:

- 比价内容：2台静态混合器设计及制作；名称、型号、规格、数量、技术参数等详见询价文件。设备设计符合HG/T20570标准。

- 报价人资格标准：

2021~2023年均销售额不小于1000万元，具有压力管道元件制造资质及类似静态混合器业绩（提供合同及发票复印件）且无不良记录的专业生产厂商，全部业绩需提供证明材料（提供合同、发票复印件，并加盖单位公章）。

3.请列出设备分项报价清单及材料生产厂家等（见设备清单表）。

4.本次报价为一次性报价（含到货各类杂费及13%税价）。报价请提供设计简图，交货期及付款方式。报价未按要求将做废标处理。带*条款必须响应。报价时必须提供供应商（服务商）承诺书

5.报价方式：报价函要求加盖单位公章，请有意向参加的单位将报价文件上传化工云商网（巨化数字化招采平台）https://juhua.ccccnet.com，要求详见中国化工云商网,报价采用一次性网上报价的形式.

6、报价文件时需递交材料：法定代表人委托书、被委托人身份证复印件、企业营业执照复印件、有关资质证书、单位简介、2020年至今同类产品业绩表（合同、发票复印件）、专业会计事务所出具的2022-2024年度财务报表。

7、联系人：宋伟                联系电话：0570-3096756

传真：0570-3617765                E-mail: wzsbk01@126.com

地    址：浙江省衢州市巨化集团公司北一道165号

单位名称：浙江巨化化工材料有限公司

二、 采购内容

1。设备规格数量：

| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 主要材料 | 数量 (件) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静态混合器\304衬PTFE\氟化6Y427 | 6Y427 | 钢衬PTFE | 2 |  |

2．技术参数及要求：

*2.1介质：氢氟酸、氟化钠、R1234yf、R245cb，温度：40℃   压力：4bar，混合器材质304衬PTFE，DN80，长度1m。法兰，PN16,DN80 HG/T 20592-2009  WN。报价时衬里工艺请详细描述，若外协请明确供应商，提供相关资质。

混合器要求监检，提供压力管道元件检验证书

2.2主要材料及外协件、外购件供货厂家的基本情况，请明确设备材质、壁厚及本体重量。

| 设备位号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 总重 | 材质 | 采用标准 | 原材料或外协加工厂家 |
| 法兰 |  |  |  |  |  |  |
| 衬里 |  |  |  |  |  |  |
| 混合单元 |  |  |  |  |  |  |

三、主要商务条款

- 供货范围：

1.1招标内容：静态混合器2件；

1.2报价一律以人民币报价。本项目投标总价包括标的物的设计、制造、包装、运输、保险、验收、技术资料、服务、指导安装及调试等。

1.3投标文件中要求对主要的构成进行分项报价（含随机备件、随机专用工具、指导调试培训费用等）；报价单格式详见附件。

- 交货

*2.1 交货期：合同签字盖章生效后45天，可自报最短交货期。

2.2 交货方式：全部标的物到招标人项目现场车板整体交货。

2.3 包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物不回收。标的物的包装箱内应有设备装箱单及随机资料。

2.4 投标人提供的产品必须具备适合于长途运输所必须的外包装标识。具体内容参见产品唛头，唛头必须牢固粘贴在外包装显著部位，唛头格式见附件8。        出厂规格型号在               的范围需用木箱包装，规格型号在         范围以上无须木箱包装。

- 货款支付

3.1货款支付使用银行承兑汇票。

3.2；标的物全部到货，经 10个工作日的验收（包含实物检验及随货资料清点），确认合格后，需方通知供方提供合同全额13%增值税专用发票，30天付合同全额90%到货款。

3.3合同总金额的10%作为质保金，在设备投入运行18个月后无质量异议付清。

- 质量保证期`

4.1自产品调试合格运转之日起12个月或最后一批标的物交验之日起18个月（以先到为准）。

- 验收

5.1投标人应提供标的物的有效检验文件，经招标人认可后，按合同的性能指标、技术协议、招投标文件一起作为标的物验收标准，验收标准有冲突时，以双方签订合同条款为准。验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须调整或更换标的物，并且赔偿由此给用户造成的损失。在标的物制作过程中，招标人有权派代表随时到制造现场监制，无论招标人是否参与监制,均不视为投标人按合同规定应当承当的质量保证的解除,也不免除投标人对合同设备所负的责任和义务。投标人使用不符合设计要求及国家质量标准的材料时，招标人有权要求投标人立即停止使用并予以更换，由此造成的损失全部由投标人承担。

- 违约责任

6.1如因投标人自身原因造成逾期交货，交货时间（以实际签收日为准）每推迟一天支付合同总价的0.5%违约金，违约金累计总金额不超过合同总金额的30%。逾期交货超过15天，视为投标人交货不能，招标人有权终止合同，终止合同后5个工作日内投标人全额返还招标人所有已付款项，并支付违约金30%，且招标人保留进一步索赔的权利。

6.2 如因中标人所提供的设备有质量缺陷，在质保期内中标人负责免费赔偿。

6.3如中标人产品质量不符合标准，1、可接受的按质论价。2、不可接受的须在30天内予以解决，否则招标人有权终止合同并保留索赔的权利。若终止合同，中标人须在5个工作日内全额返还招标人所有已付款项。

7、合同生效

经供需双方签字、且单位盖章后合同即生效。本合同在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

- 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）

授权代表：（签名）

年  月  日

四、附件---报价文件格式：

附件

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　 (加盖单位公章)

| 设备名称 | 设备位号 | 规格 | 数量 (台) | 总重（kg） | 材料费 （元） | 制造费 （元） | 运输费 （元） | 利润 （元） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价(元): |  | （含税13%到货价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |