询

价

文

件

浙江巨化化工材料有限公司

二0二五年九月

一、 概述

浙江巨化化工材料有限公司、衢州巨化锦纶有限责任公司就项目所需轻组分储罐进行公开比价，现将有关事宜公告如下:

1.比价内容：轻组分储罐设计、制作；名称、型号、规格、数量、技术参数等详见询价函

2.报价人资格标准：

2.1  具有独立法人资格、2022~2024年年均销售额不小于2000万，具有市场监督管理局颁发的固定式压力容器中、低压容器（D）类生产许可证，含第三类中、低压压力容器生产许可 。

2.2  具有类似产品制作业绩，业绩证明请提供合同及发票复印件等相关资料

3.请列出设备分项报价清单及材料生产厂家等（见设备清单表）。带*条款必须响应。

4.本次报价为两轮报价（含到货各类杂费及13%税价）。报价时必须提供供应商（服务商）承诺书。请避免不平衡报价，招标方可按具体设备分别确定供应商。

5.报价方式：报价函要求加盖单位公章，请有意向参加的单位将报价文件上传化工云商网（巨化数字化招采平台）https://juhua.ccccnet.com，要求详见化工云商网,报价采用一次性网上报价的形式.

6、报价文件时需递交材料：法定代表人委托书、被委托人身份证复印件、企业营业执照复印件、有关资质证书、单位简介、2020年至今同类产品业绩表（合同、发票复印件）、专业会计事务所出具的2022~2024年度财务报表。

7、联系人：宋经理                联系电话：0570-3096756        13957002812

E-mail: wzsbk01@126.com

地    址：浙江省衢州市巨化集团公司北一道165号

单位名称：浙江巨化化工材料有限公司

二、 采购内容

1。设备规格数量：

| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 主要材料 | 数量 (台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻组分储罐 | V0223 | 见图 | 1 |  |

2．技术参数及要求：

*2.1设备条件图详见附件；按GB/T 150钢制压力容器要求设计、制造，图面缺人孔、手孔的检查孔的设备按规范增加。设备筒体厚度不低于下表要求。不锈钢板材采用太钢、宝钢、张浦产品。设备图纸设计需由具有第三类低、中压容器设计资质的单位提供。

| 序号 | 名称 | 位号 | 内筒体厚度（mm） | 夹套筒体厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻组分储罐 | V0223 | 14 | 6 |

*2.2不锈钢设备制造完毕后，设备表面应除垢作酸洗，钝化处理，所形成钝化膜采用蓝点法检查，无蓝点为合格，完毕后清洗吹扫干净，完全烘干后密封。所有管口出厂前须用盲板堵住。碳钢外表面除锈St2后涂装环氧富锌底漆二道，环氧富锌面漆二道.图面有耐温要求的按图选用。

*2.3本次报价请提供设计简图，明确容器类别，各部壁厚，设备重量。提供每台设备预排的材料到货及设备制作进度计划（从合同签订之日起），未提供做废标处理

*2.4主要材料及外协件、外购件供货厂家的基本情况

| 设备位号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 总重 | 材质 | 采用标准 | 原材料或外协加工厂家 |
| 不锈钢板材 |  |  |  |  |  |  |
| 法兰 |  |  |  |  |  |  |
| 不锈钢封头 |  |  |  |  |  |  |
| 碳钢板材 |  |  |  |  |  |  |
| 碳钢封头 |  |  |  |  |  |  |

2.5  进度要求

合同签定15天内工艺流程卡，设备制作进度表，设备到货后2周内提供竣工资料。

2.6  关键点控制：

2.6.1  材料，工艺评定，压力试验。

2.6.2  招标方的现场跟踪确认不免除中标方的责任。

3.交货要求

爬梯、平台按部件与本体分体交货，交货地址：浙江省衢州市柯城区巨化集团公司内

三、主要商务条款

- 供货范围：

1.1招标内容：3台钢制化工非标设备；

1.2报价一律以人民币报价。本项目投标总价包括标的物的制造、包装、运输、保险、验收、技术资料、服务、指导安装及调试等。

1.3投标文件中要求对主要的构成进行分项报价（含随机备件、随机专用工具、指导调试培训费用等）；报价单格式详见附件。

- 交货

*2.1 交货期：合同签字盖章生效后45个日历日内。可自报最短交货期。

2.2 交货方式：全部标的物到招标人项目现场车板整体交货。

2.3 包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物不回收。标的物的包装箱内应有设备装箱单及随机资料。

2.4 投标人提供的产品必须具备适合于长途运输所必须的外包装标识。具体内容参见产品唛头，唛头必须牢固粘贴在外包装显著部位，唛头格式见附件8。出厂规格型号在的范围需用木箱包装，规格型号在范围以上无须木箱包装。

- 货款支付

3.1货款支付使用银行承兑汇票。

3.2合同签订后15工作日内，需方向供方支付合同全额的30%预付款。

3.3设备到货同时供方向需方提供合同全额(含13%增值税)发票；设备到货验收合格且收到竣工资料，需方收到发票之日起60日历天，需方向供方支付合同全额的60%作为到货款。

3.4合同全额的10%作为质保金，质保期满且无质量问题一次性付清。

- 质量保证期`

4.1自产品调试合格运转之日起12个月或最后一批标的物交验之日起18个月（以先到为准）。

- 售后服务

5.1自产品调试合格运转之日起12个月或最后一批标的物交验之日起18个月（以先到为准）。

- 验收

6.1投标人应提供标的物的有效检验文件，经招标人认可后，按合同的性能指标、技术协议、招投标文件一起作为标的物验收标准，验收标准有冲突时，以双方签订合同条款为准。验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须调整或更换标的物，并且赔偿由此给用户造成的损失。在标的物制作过程中，招标人有权派代表随时到制造现场监制，无论招标人是否参与监制,均不视为投标人按合同规定应当承当的质量保证的解除,也不免除投标人对合同设备所负的责任和义务。投标人使用不符合设计要求及国家质量标准的材料时，招标人有权要求投标人立即停止使用并予以更换，由此造成的损失全部由投标人承担。

- 违约责任

7.1如因投标人自身原因造成逾期交货，交货时间（以实际签收日为准）每推迟一天支付合同总价的0.5%违约金，违约金累计总金额不超过合同总金额的30%。逾期交货超过15天，视为投标人交货不能，招标人有权终止合同，终止合同后5个工作日内投标人全额返还招标人所有已付款项，并支付违约金30%，且招标人保留进一步索赔的权利。

7.2 如因中标人所提供的设备有质量缺陷，在质保期内中标人负责免费赔偿。

7.3如中标人产品质量不符合标准，1、可接受的按质论价。2、不可接受的须在30天内予以解决，否则招标人有权终止合同并保留索赔的权利。若终止合同，中标人须在5个工作日内全额返还招标人所有已付款项。

8、合同生效

经供需双方签字、且单位盖章后合同即生效。本合同在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

- 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）

授权代表：（签名）

年  月  日

四、附件---报价文件格式：

附件

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　 (加盖单位公章)

| 设备名称 | 设备位号 | 规格 | 数量 (台) | 总重（kg） | 材料费 （元） | 制造费 （元） | 运输费 （元） | 利润 （元） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价(元): |  | （含税13%到货价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |