询

价

文

件

浙江巨化化工材料有限公司

二0二五年九月

第一章 采购公告

浙江巨化化工材料有限公司就甘肃巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一体化项目标段一项目20kt/a四氟丙烯装置衬PE设备（15台）进行公开比价，现将有关事宜公告如下:

一、项目名称：甘肃巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一体化项目20kt/a四氟丙烯装置衬PE设备（15台）

二、项目编号：

三、采购方式：竞价采购

四、采购内容： 衬PE设备15台（详见工程图纸）

五、投标人资格要求：

1.基本资格要求：

1.1投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标。

1.3进行投标承诺，内容包括供应商（服务商）承诺书

2. 特定资格要求：

2.1具有独立法人资格、2022~2024年，年均销售额不小于1000万元（人民币），具有类似工况钢衬PE尾气吸收塔制作业绩的专业制造厂家。业绩证明请提供合同及发票复印件（原件备查）

2.2供货商具有衬里专用设备和检测能力，并提供相应证明；

3. 本项目是否接受联合体投标：否

4. 本项目是否接受代理商：否

六、获取采购文件的时间：

七、获取采购文件的方式：化工云商网（巨化数字化招采平台）https://juhua.ccccnet.com/

八、递交投标文件的方式：线上

九、本项目后期将采用电子招标投标方式，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法：化工云商网（巨化数字化招采平台）https://juhua.ccccnet.com/

十、发布公告的媒介：本次招标公告同时在巨化数字化招采平台、浙江政府采购网、浙江企业采购信息服务网上发布。

十一、最高限价：98万元

十二、联系方式：

采购人：浙江巨化化工材料有限公司

联系人：宋经理

电话：0570-3096756

技术联系人：胡工  18341314330

监督部门：巨化招标办公室

# 第二章 报价要求

1. 报价方式：本次报价为一次性报价（含到货各类杂费及13%税价）。报价文件需包含材料：法定代表人委托书、被委托人身份证复印件、企业营业执照复印件、有关资质证书、单位简介、投标人资格标准要求的业绩表（提供合同或协议、发票扫描件，并加盖单位公章）、专业会计事务所出具的2022~2024年度财务报表。

2. 交货期：建议90天，请自报最短交货期。

*3. 具体报价要求如下：根据技术要求提供详细方案及配置、图纸、清单和报价明细表。提供详细的制作工艺。

主要材料及外协件、外购件供货厂家的基本情况

| 设备位号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 总重 | 材质 | 采用标准 | 原材料或外协加工厂家 |
| 板材 |  |  |  |  |  |  |
| 法兰 |  |  |  |  |  |  |
| 封头 |  |  |  |  |  |  |
| PE |  |  |  |  |  |  |

钢壳体若外协，请提供外协厂相关资质。

4. 中标人的确定：综合考虑本次采购价格、交货期等因素。带*项必须响应，否则为废标。

5. 开标后若投标人＜3家，做流标处理；开标后≥3家的，若经评审最终有效投标人＜3家的，经评审人员确认具有竞争性的仍可正常评比。

第三章 采购内容

*1、详见工程图纸、技术要求及其附件。设备明细见下表

| 序号 | 所属装置 | 设备位号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量（台） | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H-YF装置 | 3102V10225 | 2#HF一级中间槽 | 立式 ∅1800X1900(TL)/3150(H)，V=6.5m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 2 | H-YF装置 | 3102V10226 | 2#HF二级中间槽 | 立式 ∅1600X1900(TL)/3076(H)，V=4.8m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 3 | H-YF装置 | 3102V10227 | 2#10%氢氟酸槽 | 立式 ∅1600X1900(TL)/3076(H)，V=4.8m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 4 | H-YF装置 | 3102V10261 | 2#气液分离器 | 立式 ∅1000X2200(TL)/3485(H)，V=2m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 5 | H-YF装置 | 3102V10425 | 4#HF一级中间槽 | 立式 ∅1800X1900(TL)/3150(H)，V=6.5m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 6 | H-YF装置 | 3102V10426 | 4#HF二级中间槽 | 立式 ∅1600X1900(TL)/3076(H)，V=4.8m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 7 | H-YF装置 | 3102V10427 | 4#10%氢氟酸槽 | 立式 ∅1600X1900(TL)/3076(H)，V=4.8m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 8 | H-YF装置 | 3102V10451 | 4#气液分离器 | 立式 ∅1000X2200(TL)/3485(H)，V=2m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 9 | H-YF装置 | 3102V10721 | 尾气分离罐 | 立式，∅1200X3000(TL)/4310(H),V=3.9m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 10 | H-YF装置 | 3102V10723 | 吸收槽 | 立式平底， ∅1800x2500(TL)/2988(H)，V=6.6m3 | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 11 | H-YF装置 | 3102V10724 | 喷射泵气液分离罐 | 立式双椭圆， ∅200x600(TL)/1132(H)，V=0.025m3 | 1 | 20/LLDPE |  |
| 12 | H-YF装置 | 3102T10261 | 2#回收塔 | 立式 ∅325/600X9835(H) | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 13 | H-YF装置 | 3102T10451 | 4#回收塔 | 立式 ∅325/600X9835(H) | 1 | Q345R/LLDPE |  |
| 14 | H-YF装置 | 3102T10721 | 一级废气洗涤塔 | 填料塔，∅1800/2200X14320 | 1 | Q235B/LLDPE |  |
| 15 | H-YF装置 | 3102T10722 | 二级废气洗涤塔 | 填料塔，∅1800/2200X14320 | 1 | Q235B/LLDPE |  |

*2、设备按NB/T47041-2014《塔式容器》，HG/T20678-2023《衬里钢壳设计技术规定》等相关标准制造。供货范围含衬FE设备本体（包括钢体和衬层），衬PE设备内件（包含插入管，喷嘴，栅板，压板等，填料由招标方自供），插入管请考虑支撑结构，仅3102T10261、3102T10451分布器，填料格栅、压板等内件属于卖方供货范围（买方提供图纸），3102T10721、3102T10722分布器，填料格栅、压板等内件及这四个塔的填料均不在卖方供货范围（根据买方提供的内构件图纸，进行相应的配合设计、预留安装位置等配合工作）。招标方仅提供设备工程图，投标方应在工程图上基础上重新设计出图，并按最后会签版本为终版图纸，本体厚度不低于工程图要求。中标方采购的材料应符合图纸规定，以及标准要求，原则上不允许变更。若要更改材料或材料替代，需招标方书面同意。

*3、衬里PE料采用台塑集团，中石化集团，沙特基础工业公司（sabic）等一线厂家。衬PE塔钢壳的筒体与法兰密封面垂直度允差2mm。设备衬里前吹干，除绣，除污，焊缝处焊瘤、焊渣等必须予以彻底清除，焊缝高度打磨至与钢件表面齐平，突变表面打磨成圆弧过渡，倒角半径≥5mm。设备筒体内衬内衬需点焊（26×60×1.8mm）小尺寸网，点焊固定焊点间隔，设备每节筒体PE粉料熔融烧结必须一次性成型，不允许分段成型，衬层完成后应当平整，颜色均匀，不允许出现黑灰色反复烧结痕迹。

*4、筒体衬层8mm，接管不小于4mm，法兰衬里密封面不得有凹坑，划痕，表面平整度≤1mm。衬层光滑平整、无气泡、裂纹、分层等缺陷存在，电火花检测电压不小于10KV，探头移动速度不快于100mm/s，以无击穿现象为合格。完成后需方需现场检查确认。设备法兰及管法兰间均不设置垫片。所有螺栓采用特氟龙涂层螺栓，所有管法兰螺栓数量配齐（不安装）随机发货

5、交货地址：甘肃省玉门市经济开发区老市区化工园区

第四章 主要商务条款

合同签订地点：浙江省衢州市柯城区

第一条：标的物、数量、价格等

请按请购文件中设备清单并参照表报价，同时注明报价方案选择的理由。

投标分项报价表

投标人名称：                          招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 名称 | 型号规格 | 制造厂家及产地 | 数量 | 出厂单价 (含 税) | 包装费及 运杂费 | 运 输 保险费 | 指导安装调试检验及技术服务费 | 其它 | 总价 | 交货日期 | 交货地点 |
| 投 标 总 价: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、第五栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等，并已包括各种税费。

2、第六栏为制造厂运至招标文件中规定的交货地点全部标的物包装费和运杂费。

3、第十栏总价=4×5+（6+7+8+9）项。如果按单价计算的结果与总价不一致，按招标文件16.2条规定处理。

投标人盖章：

授权代表签名盖章：

第二条 本合同签订及执行条件

1.根据中国法律、行政法规之规定，若供方所供货物或经营需具有相应资质、许可或批准的，供方应当获得有关政府部门的许可或批准，并保证依法具有完全的资格和权利经销本协议约定的产品；应保证所供货物是全新的、未使用过的制造厂商原装产品，否则，供方承担全部合同无效的责任和相关法律责任。

2.供方应配合需方节能环保和职业健康安全的要求，在不改变供应价格的基础上，应尽量提供安全环保产品，并按要求执行。

3.双方同意本合同及补充合同（若有）约定的价格均为含税价格，若在合同履行期间，遇国家税率调整，不含税单价不变，按实施的新税率调整含税价格，以国家公布实施的时间为准。

第三条 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

1.上述产品应当按      /    标准、技术协议、双方确认的图纸资料等执行。产品实行三包，期限为安装调试合格之日起12个月或到货验收合格之日起18个月，两者以先到期为准。

2.其他要求：       详见请购文件

第四条 交货方式及地点

全部标的物到需方仓库或指定地点 甘肃玉门项目现场 车板交货，外包装上请按要求写上唛头。

第五条 包装与运输

1.供方应按照出厂标准进行包装，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。供方应承担由于其包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任和费用。包装物不回收，费用由供方承担。标的物的包装箱内应有装箱单及随机资料（包括测试报告、出厂合格证、使用说明书等但不限于上述资料），不宜随货的资料可邮寄给需方合同签订人。箱外显著部位应有产品唛头，方便双方核实和清点。

2.供方应当选用合适的公路、铁路、空运、水运等运输方式到指定地点，费用由供方承担。

3.其他要求：       /

第六条 结算方式及期限

1.货款支付使用付款方式：电汇

2.付款条件中的详细描述：

2.1合同签订生效后，需方支付支付合同总价的30%作为预付款。

2.2设备全部制造完毕货到现场经外观、数量等验收合格后，供方提供合同全额（含13%增值税）发票，需方向供方支付合同总金额30%的到货款。

2.3设备安装调试运行合格72小时后，供方支付合同总金额30%的性能考核款。最迟不超过到货300日历日。

2.4合同总金额10%作为质保金，在设备投入运行12个月无质量异议付清,或货到现场24个月，以先到为准。3.其他要求：       /

第七条 收货与验收

1.按照第三条标准进行验收。

2.供方每次交货的规格型号与数量或重量必须准确，送货品牌、规格型号、数量等信息与合同一致。需方质检员按合同约定验收标的物的外观、数量、重量、型号、规格等项目，如有异议，需方应在到货后15个工作日内向供方书面提出。

3.供方每次发货必须提供需方要求的质量合格证和第三条规定的相关资料，供方提供的产品涉及到压力管道元件材料的需随货提供《压力管道元件监检证书》、《压力管道元件型式试验证书》、《压力管道元件质量证明书》三种资质文件，否则需方可拒收、拒验。

4.需方可能对到货物资进行物理、化学性能检测，检测费用由供方承担。若经国家认可的检测机构检测，不符合质量标准或标的物不满足需方的技术条件，由供方承担由此造成的一切损失，需方有权选择退、换全部合同标的物并保留向供方索赔的权利。

5.当货物送交至需方指定地点由需方验收合格后的灭失和损坏由需方负责，但供方应对由于自身或产品固有的缺陷造成的损坏或灭失承担全过程的责任，在此之前的灭失和损坏由供方负责。

6.货物到货后，经检验不合格的，供方应按需方要求及时处置，承担由此造成的相关费用。

7.货物入库验收、发票付款和出入库并不意味着对产品质量的接受。

8.供方到达卸车点需服从所在区域的安全管理，听从区域现场的安排，配合卸车。

9.其他要求：           /

第八条 违约责任

1.未得到需方书面许可，供方不得将销售给需方的产品委托给第三方生产；否则，需方有权终止协议。

2.因产品包装不符合包装规定，需方有权要求赔偿损失。

3.在检验、测试和组装阶段发现供方提供的产品不符合规定要求，需方出具不合格品情况说明，供方根据需方要求及时处理，需方同时保留索赔权利。

4.供方逾期供货，因供方原因迟延供货的，每迟延一天，供方应当按合同总额的  1  %支付需方违约金，最终不超过合同总金额的  30  %。供方迟延供货超过15日的，需方有权解除合同，同时需方保留进一步索赔的权利。

5.如因供方原因在一年内出现三次及以上延迟供货或质量不符合约定的，需方有权解除与供方的供货合作。

6.违约方应赔偿违约导致守约方产生的所有损失（包括但不限于诉讼费、律师代理费、差旅费等实现债权而发生的合理费用）。

7.不可抗力：一方发生了不可抗力事件不负违约责任，但必须用电话、传真等将事件及时通知对方，并应在事件发生后14天内将有关机构出具的不可抗力事件确实存在的证明文件提交对方；如果不可抗力事件之影响超过30天，双方应协商合同变更、继续履行或者终止履行的事宜。

第九条 知识产权的保护

1.如果供方提供的产品或技术有其自己的知识产权，供方须维持其知识产权有效性的义务及相应责任。

2.如果供方对提供的产品或技术没有其自己的知识产权，供方须保证不侵犯他人知识产权的义务；如供方发生侵犯他人知识产权的情形，由其承担侵权责任，导致损失的，由供方承担赔偿责任。

第十条 保密

1.供方从需方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、采购、技术或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式皆具有保密性要求；

2.任何时候，只要收到需方正当合理的要求，供方应立即归还属于需方提供的全部商业秘密资料和文件，包括该商业秘密资料的媒体及任何复印件或摘要；如果该资料属于不能归还的形式、已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除。

第十一条 合同的解除

1.一方在经营困难时，可与另一方协商中止或解除合同。

2.供方无特殊原因不能按照订单供货，需方有权解除合同。

3.若供方要解除合同，应在解除合同前一个月书面通知需方，经协商同意后，进行结算并以书面形式解除合同，供方应归还需方的技术信息资料及其他财产，如果不到一个月提出终止通知的，给对方造成的损失由违约方承担。

4.如一方违反法律规定或合同规定造成另一方严重损失的，另一方有权解除合同并要求对方赔偿一切损失。

第十二条 廉政条款：为共同构建文明、和谐、公正的经营环境，建立长期稳定、互信互利的业务合作关系，树立廉洁经营的良好风气，供、需双方就本合同履约中廉政条款达成共识，双方共同遵守：

1.树立“诚信经营、合作共赢”的经营理念，坚持公平合理、互惠互利、共同发展的原则。

2.自觉维护好企业利益，不为个人利益有意抬高价格或降低价格。互不收受礼金、有价证券和各种形式的商业回扣，互不提供消费娱乐活动。互不利用职权或商业秘密从事个人或为他人牟利活动，互不损害对方利益。

3.双方对对方有关工作人员索要钱、财、物等好处的违法违纪行为，有向对方相关部门或领导举报的义务。

4.如有一方违反廉政条款，若有行贿行为的,则按其行贿金额的一倍予以处罚,处罚金从合同款中扣除。并将违约方列入业务禁入黑名单。

第十三条 合同纠纷、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十四条组成本合同的文件及解释合同文件的优先级如下：

1、补充协议；2、本合同及本合同附件；3、询标记录；4、投标文件；5、招标文件。上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义或矛盾，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。

第十五条 合同有效期及其他

1.本合同正本一式肆 份，供需双方各执贰 份，自供需双方签字盖章之日生效（如为传真件，须注明“传真件有效”）。

2.其他附件：       /        本合同附件（包括双方确认的技术协议、图纸资料、产品规格价目单等但不限于上述资料）作为合同不可分割的一部分，与主合同具有同等的法律效力。

3.其他：       /

4.本合同未尽事宜双方另行签订补充协议，经双方签字盖章后，与本合同有同等法律效力。

# 第五章 供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

- 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）

授权代表：（签名）

年  月  日

# 第六章 附件---报价文件格式

# 附件1：开标一览表

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　 (加盖单位公章)

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价(元): |  | （到货含安装含13%税价） |  |  |  |

*备注：每台设备按钢壳、衬里、外防腐、运费分项报价

# 附件2：投标人技术方案

根据招标人参数及技术要求，提供选型方案及相关图纸，明确各部壁厚。

# 附件3：技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件对应技术数据 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

我公司承诺：我公司承诺与招标文件的技术条款偏离均已在上表中列出，其它条款均无技术上的偏离。

投标人：

法定代表人（签字）：

日期：

# 附件4：商务偏离表

商 务 偏 离 表

| 序号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

我公司承诺：我公司商务承诺与招标文件的商务条款、合同条款偏离均已在上表中列出，除上表中已列出外，其它条款均无商务上的偏离。

投标人：

法定代表人（签字）：

日期：