采购内容及技术要求

1. 总则

1.1 招标人在本技术标书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本技术标书要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、技术、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.2 如未对本技术标书中提出的标准提出偏差，将认为供方提供的设备符合规范和标准的要求，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的差异表中。

1.3 投标人须执行本招标文件所列标准。有矛盾时，按高标准执行。

# 2. 可供使用的公用工程如下：

2.1动力：380V/3P、50Hz，；

2.3压缩空气：P=0.55~0.6MPa，露点-40℃。

2.3安装位置：室内；

# 3.气象特征与环境条件

冬季大气压力：1017.1hPa；

夏季大气压力：997.8hPa ；

室外历年平均气温：17.3℃ ；

室外历年极端最高/最低气温：40.0℃/-10.0℃ ；

# 4.技术要求

4.1 基本要求

除尘器采购数量共3台，结构型式为脉冲式布袋除尘器，除尘器出口尾气含尘浓度符合环保排放要求，运行噪音≤85dB。

4.2工艺技术数据（单台）

| 序号 | 项目 | 单位 | 工艺参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  | 布袋除尘器 |
| 2 | 处理介质 |  | PTFE粉料 |
| 3 | 工作温度 | ℃ | 50 |
| 4 | 处理风量 | m3/h | ～10000m3/h |
| 5 | 总过滤面积 | m2 | ＞80 |
| 6 | 入口气体允许含尘浓度 | g/Nm3 | ＜200（以现场实际为准） |
| 7 | 出口气体含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤20 |
| 8 | 过滤风速 | m/min | ≤2.0 |
| 9 | 阻力损失 | Pa | ≤1200 |
| 10 | 滤袋材质 |  | 滤料材质： PTFE覆膜防静电；骨架：S30408 |
| 11 | 气体温度 |  | 常温 |
| 12 | 除尘效率 | % | 10μm除尘效率≥99.9 |
| 13 | 最大允许工作负压 | Pa | ≤-5000 |
| 14 | 漏风率 | % | ≤2 |
| 15 | 清灰用压缩空气 | MPa | 0.55~0.6 |
| 17 | 滤袋尺寸 | mm | φ125X2000 |
| 18 | 滤袋数量 | 条 | 130 |
| 19 | 骨架尺寸 | mm | φ120X2000 |
| 20 | 骨架数量 | 套 | 130 |
| 21 | 其它 | / | 设备需配备静电导除设施 |
| *22 | 设备外型尺寸 （投标人设备尺寸需与此一致） |  | 2200*1700*6250 2台 1680*2100*5300 1台 |

4.3 技术性能要求（室外安装，需考虑防雨措施，设备设计不能积水）

| 壳体 | 材质 |  | S30408 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最大操作压力 | Pa | -8000 |
|  | 厚度 | mm | ≥4(安装滤芯的顶盖厚度≥6mm) |
|  | 检修门 |  | 有 |
| 爬梯、护栏 | 材质 |  | S30408 |
| 滤袋 | 材质 |  | 覆膜抗静电针刺毡；Andrew（Lydall）滤料 |
| 骨架 | 材质 |  | 材质S30408表面无焊接毛刺，加工完成后表面硅油处理。 |
| 灰斗 | 形式 |  | 锥型 |
|  | 材料 |  | S30408 |
|  | 厚度 | mm | ≥4 |
|  | 处理方式 |  | 内壁光滑；矩形灰斗壁之间的夹角做圆弧化处理，Ra≤0.2 |
|  | 料位开关 |  | / |
| 电磁脉冲阀（配备脉冲控制仪） | 品牌 |  | ASCO或同等档次，过流部S30408 |
|  | 规格 | 英寸 | / |
|  | 电压 |  | 24VDC |
|  | 输入/输出电压 | V | 220/24 |
| 辅助设备 | 基础和地脚螺栓 |  | 有 |
|  | 支撑结构 |  | 有 |
|  | 栏杆 |  | 若有 |
|  | 捕集器龙骨紧固件 |  | 有 |

# 5. 设计、制造标准

本技术规范提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都符合招标时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，按最高标准的条款执行。产品的设计、制造、检验应符合国家相关技术规范和标准（以现行最新版本标准为准），包括但不限于：

《中华人民共和国环境保护法》

《袋式除尘器框架》                          JB/T5917-2013

《建筑钢结构焊接规范》                     GB50661-2011

《固定式钢梯及平台安全要求》                 GB4053-2009

《脉冲喷吹类袋式除尘器》                    JB/T8532-2008

《袋式除尘器技术要求》                      GB/T6719-2009

《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》         JB/T8471-2010

《环保产品技术要求 脉冲喷吹类袋式除尘器》    HJ/T328-2006

《环保产品技术要求 袋式除尘器滤袋》          HJ/T327-2006

《环保产品技术要求 袋式除尘器用滤料》        HJ/T324-2006

《生产设备安全卫生设计总则》                GB5083-1999

《电热和电磁处理装置的安全》                 GB/T5959.1-2019

《环境空气质量标准》                         GB3095-2012

《工业炉窑大气污染物排放标准》                 HG/T3107-1988(1997)

《大气污染物综合排放标准》                   GB16297-1996

《工业企业厂界环境噪声排放标准》             GB12348-2008

《通风与空调工程施工质量验收规范》          GB50243-2016

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》         GB8923

《钢结构工程施工及验收规范》                 GB20205-2001

《色漆和清漆漆膜的划格试验》                 GB/T9286-1998

《机电产品包装通用技术条件》                 GB/T13384-2008

《包装储运图示标志》                         GB/T191-2008

《机械设备安装工程施工及验收规范》           GB50231-2009

《通用用电设备配电设计规范》                  GB50055-2011

《电气装置安装工程施工及验收规范》            GB50254~257

其他有关规范

6.设备供货范围表

6.1主要设备供货清单（包括但不限于此）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器本体 | （投标人填写） | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 脉冲电磁阀 | （投标人填写） | 个 |  |  | ASCO |  |
| 3 | 喷嘴系统 | （投标人填写） | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 滤袋 | （投标人填写） | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 设备的支座、支吊架、固定材料等 | （投标人填写） |  | 按需 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |

6.2 质保期内备品备件

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 /品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （投标人填写） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：质保期内备品备件包含在设备总价内。

6.3 推荐质保期后两年备品备件

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 /品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （投标人填写） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：质保期后2年内备品备件单独报价，并确保业主在质保期后2年内采购价格不变。

6.4 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | （投标人填写） |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：专用工具包含在设备总价内。

7质量保证

*7.1保证指标

7.1.1保证除尘器出口粉尘排放浓度达到≤20mg/Nm3.

7.1.2保证除尘器单体设备漏风率<2%

7.1.3在正常条件下滤袋使用寿命保证2年以上。

7.1.4在正常条件下，脉冲阀膜片使用寿命保证达到2年以上，其余部分使用寿命在5年以上。

7.1.5 达不到指标由招标人选择改造、换新或退货，且投标人承担由此造成招标人的经济损失。

7.2 质量保证期

质保期要求：本项目设备的质保期为12个月，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。在质量保证期内，对因提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因投标人责任引起系统的损坏负责，如出现上述情况，保证收到招标人通知后的24小时到达现场进行免费维修处理或更换。