2号线印字输送悬挂线加长改造服务

方案及清单

浙江巨程钢瓶有限公司

技术内容说明:根据要求将原有2号线丝印输送链进行改造。将丝印后的产品输送至高位其目的是为了丝印储存，为了考虑到输送链底部尽可能的少放立柱，采用复合梁来进行对高空输送链挑挂。复合梁采用80×60方管制作，共配上下18套复合梁，复合梁尺寸；上层长3.9米×高0.3米、下层长3.2米×高0.3米。在悬链吊挂产品的底部配有防护网，以免产品掉下来。防护网采用菱形网跟4#角铁制作，输送链立柱采用120×120方管，厚度2.5，输送链采用QXG200型，链条及轨道增加约133米，R500张紧装置一台，R300弯轨180°4套，R600弯轨90°5套，R600，30°上下拱两对。

以下是初步设计的清单，可供参考:

| 序号 | 内容 | 规 格 | 数量 | 单价（元） | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链条(碳钢) | 200型 | 133米 |  |  |
| 2 | 涨紧(铁件) | R500 | 1套 |  |  |
| 3 | 直轨(铁件) | 200型 | 110米 |  |  |
| 4 | 90度弯轨 | 45#钢200型R600 | 5只 |  |  |
| 5 | 180度弯轨 | 45#钢200型R300 | 4只 |  |  |
| 6 | 上下拱 | 45#钢200型 | 2对 |  |  |
| 7 | 复合梁 | 方管制作 | 18套 |  |  |
| 8 | 防护网 | 菱形网 | 1套 |  |  |
| 9 | 轨道连接法兰 |  | 整套 |  |  |
| 10 | 立柱 | 120×120 | 22套 |  |  |
| 11 | 五金及现场油漆 |  | 整套 |  |  |
| 12 | 原输送线链条拆装费 |  | 1套 |  |  |