询

价

文

件

浙江巨化化工材料有限公司

二0二五年十月

一、 概述

浙江巨化化工材料有限公司、浙江巨圣氟化学有限公司就生产所需椰壳活性炭公开比价，现将有关事宜公告如下

1.  比价内容:椰壳活性炭共17000KG、规格、数量、技术参数等详见询价函

2. 报价人资格标准：

独立法人资格、2022~2024年年均销售额不小于1000万人民币，具有相应生产资质及业绩（提供2022年至今椰壳活性炭合同及发票复印件三份），并取得ISO9000质量认证且无不良记录的专业生产厂商或其代理商，每个品牌接受一个代理商。

3.本次报价为一次性报价（含到货各类杂费及13%税价）。带*条款必须响应。报价时必须提供供应商（服务商）承诺书。请避免不平衡报价，需方可按采购申请分别确定供应商。

4.报价方式：报价函要求加盖单位公章，请有意向参加的单位将报价文件上传化工云商网（巨化数字化招采平台）https://juhua.ccccnet.com，要求详见化工云商网,报价采用一次性网上报价的形式

5、报价文件时需递交材料：法定代表人委托书、被委托人身份证复印件、企业营业执照复印件、有关资质证书、单位简介、2022年至今同类产品业绩表（合同、发票复印件）、专业会计事务所出具的2022-2024年度财务报表。

6、联系人：宋伟       联系电话0570-3096756

传真：0570-3617765        E-mail: wzsbk01@126.com

单位名称：浙江巨化化工材料有限公司

7、比价结束后1个月内，若采购同等数量、相同规格活性炭，可按中标单价执行。

二、 采购内容

1、规格数量：

| 序号 | 名称 | 型 号 | 数量(KG） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椰壳活性炭 | 颗粒状，4~8目， 碘值≥1000 mg/g | 8000 | 3000110003（缪志远） |
| 2 | 椰壳活性炭 | 颗粒状，4~8目， 碘值≥1000 mg/g | 9000 | 3000110061（王铁军） |

*2、技术参数及要求：

2.1本次采购为椰壳活性炭，用于吸附液体中有机物；产品应包装在内衬塑料袋的编织袋中，适合人工搬运，每一包装件应附有合格证，并保证合格证完好。托盘或吨袋发运。报价文件中应提供以往由具备相应检验资质的检验单位出具的产品质量证明文件一份。具体性能指标符合下表要求，空白处请填写完整。

| 参数 指标 | 椰壳活性炭 |
| --- | --- |
| 碘值（mg/g） | ≥ 1000 |
| 四氯化碳吸附（%） | ≥ |
| 充填密度（g/mL） |  |
| 比表面积（m2/g） | ≥ |
| 目数 | 4~8目 |
| 灰分（%） | ≤7 |
| 水份（%） | ≤5 |
| 强度 | ≥90% |

2.2交货地址：浙江省衢州市柯城区巨化集团公司内。

2.3到货后我方将安排取样，送至第三方检验。若产品不符合约定要求，检验费用由供方承担，且按退货处理，并在两年内禁用该公司活性炭类产品。

3、交货时间要求：定标后4天内

三、主要商务条款

- 供货范围：

1.1招标内容：活性炭；

1.2报价一律以人民币报价。本项目投标总价包括标的物的制造、包装、运输、保险、验收、技术资料、服务、指导安装及调试等。

1.3投标文件中要求对主要的构成进行分项报价（含随机备件、随机专用工具、指导调试培训费用等）；报价单格式详见附件。

- 交货

*2.1 交货期：订单确认后4天内，可自报最短交货期。

2.2 交货方式：全部标的物到招标人项目现场车板整体交货。

2.3 包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物不回收。标的物的包装箱内应有设备装箱单及随机资料。

2.4 投标人提供的产品必须具备适合于长途运输所必须的外包装标识。具体内容参见产品唛头，唛头必须牢固粘贴在外包装显著部位，唛头格式见附件8。        出厂规格型号在               的范围需用木箱包装，规格型号在         范围以上无须木箱包装。

- 货款支付

3.1货款支付使用银行承兑汇票。

3.2标的物全部到货，经10 个工作日的验收（包含实物检验及随货资料清点），确认合格后，需方通知供方提供合同全额13%增值税专用发票，30天付合同全额货款；

- 质量保证期`

4.1自产品调试合格运转之日起12个月或最后一批标的物交验之日起18个月（以先到为准）。

- 验收

5.1投标人应提供标的物的有效检验文件，经招标人认可后，按合同的性能指标、技术协议、招投标文件一起作为标的物验收标准，验收标准有冲突时，以双方签订合同条款为准。验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须调整或更换标的物，并且赔偿由此给用户造成的损失。在标的物制作过程中，招标人有权派代表随时到制造现场监制，无论招标人是否参与监制,均不视为投标人按合同规定应当承当的质量保证的解除,也不免除投标人对合同设备所负的责任和义务。投标人使用不符合设计要求及国家质量标准的材料时，招标人有权要求投标人立即停止使用并予以更换，由此造成的损失全部由投标人承担。

- 违约责任

6.1如因投标人自身原因造成逾期交货，交货时间（以实际签收日为准）每推迟一天支付合同总价的0.5%违约金，违约金累计总金额不超过合同总金额的30%。逾期交货超过15天，视为投标人交货不能，招标人有权终止合同，终止合同后5个工作日内投标人全额返还招标人所有已付款项，并支付违约金30%，且招标人保留进一步索赔的权利。

6.2 如因中标人所提供的设备有质量缺陷，在质保期内中标人负责免费赔偿。

6.3如中标人产品质量不符合标准，1、可接受的按质论价。2、不可接受的须在30天内予以解决，否则招标人有权终止合同并保留索赔的权利。若终止合同，中标人须在5个工作日内全额返还招标人所有已付款项。

7、合同生效

经供需双方签字、且单位盖章后合同即生效。本合同在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

- 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）

授权代表：（签名）

年  月  日

四、附件---报价文件格式：

附件

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　 (加盖单位公章)

| 物资名称 | 规格 |  | 数量 (吨) | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价(元): |  | （含税13%到货价） |  |  |  |  |