采购补充技术要求：

- 除了执行机构的安装支架，其它连接件、紧固件，要求全部为304或以上不锈钢。所有附件与阀门整体安装完毕后成套供货。

- 球体必须为实心锻造结构。球体直径应不小于标准通道直径的1.5倍。

- 阀门全行程时间动作时间在12秒内,DN65及以下在5S内

- 出厂时工况压力试压试漏，水试及气试零泄露（5分钟无气泡），厂家试压试漏时拍摄视频并发业主确认

- 带不锈钢位号标牌，不锈钢钢丝绳悬挂。

- 禁止使用橡胶和铜，非得使用需协商材料材质并签字确认。

- 要求气缸活塞式执行机构必须为圣汉斯等同档次品牌或更优品牌。执行机构选型至少需满足气源压力在0.40Mpa时阀门正常动作。原则上选择阀门执行机构的力矩应大于计算力矩的 150%及以上；投标方在投标时进行说明。投标人应给出扭矩或输出力（以表格形式），提供所供执行机构的设计输出扭矩和放大系数。

- 阀门及气缸不能超过一米，报价提供尺寸结构图。

- 软密封阀座材料 PTFE采用3M品牌，不得采用黑色或灰色阀座材料

- 硬密封球阀密封面表面采用喷焊工艺。球体基体采用316L不锈钢，表面硬化层必须采用热熔喷焊、等离子喷焊或激光熔覆工艺进行，经加工研磨后硬化层有效厚度≥0.5mm，球体不圆度≤0.005mm，表面硬度为HRC≥65. 阀座基体采用316L不锈钢锻件，表面硬化层必须采用热熔喷焊、等离子喷焊或激光熔覆工艺进行，经加工研磨后硬化层有效厚度≥1.5mm，球体不圆度≤0.005mm，表面硬度为HRC≥60. 球体和阀座密封面表面的高硬度，确保了阀门能承受固体颗粒的磨蚀和冲刷。

- 要求限位开关配置宝甲金工APL-410N或同等产品，大行程高精度，机械式限位开关，电气连接为1/2”NPT-F，1个进线口进线，其它进线口加304盲塞，防护等级为IP67，壳体材质铝壳。

- 要求电磁阀采用ASCO VCEFCMHTG551H417MO或同等产品，阀体材质为金属材质，线圈的漆包线能耐180摄氏度，可长期带电工作，电磁阀SIL认证达到SIL3级。双电控电磁阀必须双线圈。电磁阀一体式带接线盒，并能达到IP67防护要求，禁止采用飞线式。接线盒电缆连接口为1/2NPT-F。

- 空气过滤减压阀过滤减压阀必须是国际知名品牌。全金属阀体，滤芯为陶瓷或类似的材质，最小过滤尺寸为5μm或更优。要求在气源进口端带有过滤网。压力表要求为不锈钢外壳。气源接口螺纹为NPT内螺纹。空气过滤减压阀带NPT/双卡套接头。