招标仪器技术参数1：

- 预处理系统；1套（根据现场工况设计定制）

- 测量范围0~300ppm  ±5ppm  ★

- 重复性：±3%

- 样品测量池材料：耐HCL腐蚀

- 校准：提供校准证书

- 零点漂移：24小时漂移满量程的±0.1%

- 样品温度：-10℃~ 150℃

- 测量温度：-0℃~ 50℃

- 响应时间：10s（需要连续分析）

- 用户仅提供样品出口法兰（压力2.65MPa），样品回收进口法兰（压力1.40MPa）

- 样品组分大约：HCL（60%~70%）、一氯甲烷15%、二氯甲烷5%、水分＜60ppm、氯气0~300ppm

- 厂家需要提供：300m电缆线和信号线

- 管道材质：316L

- 配正压防爆机箱

- 标定气1瓶：CL2（8L/瓶），含配套减压阀

- 配套电脑、软件系统

- 电源：220-230VAC，50/60Hz

- 质保期：2年以上

- 增加调节阀（需要做样的时候，电子调节阀开关打开，使取样管线样品流动，开始做样，取样结束，关闭调节阀）

另外,中标厂家需要测试：1、氯仿是否会在紫外光条件下分解产生游离氯，影响分析准确性（若中标单位采样紫外光的测定原理下）。2、分析氮气/氯气混合物中氯气的测定准确性。3、氯仿、氯气、HCl混合气体中氯气的测定准确性。

注：打★的为否决项

最高限价55万。