浙江巨圣氟化学有限公司4FEP装置聚合釜放空阀维修项目招标公告

本次为浙江巨圣氟化学有限公司4FEP装置聚合釜放空阀维修项目招标，欢迎贵公司参与。

- 项目名称：巨圣公司公用4FEP装置聚合釜放空阀维修

- 二、采购方式：在巨化数字化招采平台进行线上报价（网站为：https://juhua.ccccnet.com/#/）。

三、项目预算：请按阀门参数表作项目报价依据。该项目设有预算限价，超出预算限价，则报价无效。

四、报价时间：2025.10.XX-2025.10.XX ，所有报价必须在截止时间之前完成，逾期将流标处理。

五、联系人：刘超           联系电话：13957012934

六、报价单位须知具体见附件。

浙江巨圣氟化学有限公司                                2025年10月22日

附件

| 用户 |  | 合同号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现用厂家 |  |  | 博雷 |
| 位号 |  |  | 4HV-1291 |
| 数量 |  |  | 4 |
| 用途 |  |  | 4R121放空阀 |
| P＆ID号 |  |  | 3.2-7~9 |
| 管道编号 |  |  | 4VT0117a~c-50-R1E |
| 管道材质 |  |  | S31603 |
| 管道规格 |  |  | DN50 |
| 操作条件 | 工艺介质 |  | TFE/HFP |
|  | 操作温度 ℃ |  | 70~100 |
|  | 操作压力MPaG |  | 4.0~5.0 |
|  | 最大差压MPaG |  |  |
|  | 正常流量 |  |  |
| 阀门规格 | 型号 |  |  |
|  | 执行机构形式 |  | 气动活塞 |
|  | 作用形式 |  | 双作用 |
|  | 故障位置 |  | AFL/EFC |
|  | 公称直径 |  | DN50 |
|  | 阀体结构 |  |  |
|  | 阀体材质 |  | F316L（锻件） |
|  | 阀芯材质 |  | HC-276/实心球 |
|  | 阀座材质 |  | 高压侧PEEK，低压侧TFM1600 |
|  | 输入信号 |  | 需要有明显的方向标志 |
|  | 气源压力kPa |  | 350 |
|  | 耗气量 |  |  |
|  | 法兰标准尺寸 |  | HG/T 20592 WN50(B)-100FM |
|  | 泄露特性 |  | “0”泄漏 |
|  | 气源接口尺寸 |  | φ8 |
| 附件 | 电磁阀型号 |  | ASCO |
|  | 电磁阀形式 |  | 两位四通 |
|  | 限位开关型号 |  | 随厂家成套 |
|  | 限位开关位置 |  | 关 |
|  | 防爆等级 |  | ExdIIBT4 |
|  | 电气接口尺寸 |  | 1/2''NPT-F+304盲塞一个 |
|  | 空气过滤减压阀 |  | 全铸铝空气过滤减压器+不锈钢压力表 |