新型高效智能倒角设备采购文件

一、项目概述

为满足大型管板等工件的高效倒角需求，我单位拟采购一台基于龙门式结构的新型高效智能倒角设备。本次采购项目以技术方案成熟、性能稳定为前提，在符合本采购文件技术要求的条件下，按最低价中标原则确定供应商。

二、采购方式

公开招标，最低价中标。所有投标方需满足本文件规定的技术指标与商务条件，方可参与评标。

三、主要技术要求

1.工件加工能力

工件直径：≤Φ2300mm

工件厚度：≤175mm

2.设备结构

龙门式结构，地轨固定工作台，横梁移动式。

导轨配备不锈钢金属防尘罩。

Z轴垂直向下用于倒角，负载150kg。

3.行程与速度

X轴（地轨）有效行程≥3400mm，速度≤25000mm/min

Y轴（横臂）有效行程≥2600mm，速度≤25000mm/min

Z轴（垂直）行程≥300mm，速度≤10000mm/min

4.定位精度

绝对定位精度：±0.1mm

重复定位精度：±0.1mm

5.倒角能力

倒角角度：≤60°

倒角深度：≤5mm

倒角主轴上下行程：≤300mm

倒角钻头最低点距地面最低距离：400mm

倒角钻头最低点距地面最高距离：700mm

6.主轴要求

主轴功率≥4.2KW（高惯量）

主轴转速≤500r/min

主轴孔锥度：BT40

7.智能化与视觉系统（硬件部分）

提供全自动视觉识别与定位系统的硬件部分，实现对大型工件的快速、精准、无需人工干预的自动寻孔与定位；

具备径向补偿≥±5mm与Z向实时探测并补偿工件翘曲能力；

需提供与硬件相关的接口文档，以方便我方软件接入。

8.软件与控制系统

本次采购仅包含全部硬件部分及控制柜，不包含软件控制部分（由我方自行开发）。

控制柜需完成电气元器件安装、接线、标识及安全防护。

9.短名单

| 序号 | 元件名称 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 伺服电机 DS5C2型号(Ethercat 总线) 带绝对值编码器 | 1 台套 | 信捷 |
|  | 主要低压电气元件 | 1台套 | 德力西/正泰 |
|  | 倒角主轴 | 1台套 | 隆利/景耀 |
|  | 直线导轨 | 1台套 | 苏铂瑞 |
|  | 齿条 | 1台套 | 威斯坦 |
|  | 滚珠丝杆 | 1台套 | 上银/TBI |
|  | 视觉相机 | 1台套 | 海康 |
|  | PLC XSF5系列 | 1台套 | 信捷 |
|  | 触摸屏 TS5 | 1台套 | 信捷 |

10.交付物清单

设备主机一台（符合以上全部指标）；

控制柜及电气元件；

设计图纸（机械、电气）、BOM清单、操作与维护手册、项目总结报告。

四、投标人资格要求

具有相关设备制造或集成能力，具有类似项目成功经验；

提供技术方案书、产品样本及性能指标说明；

具有完善的售后服务与技术支持能力。

五、交货与验收

交货期：合同生效后按双方约定执行；

验收标准：以本采购文件及合同约定的性能指标为准；

需提供现场安装调试及培训。

六、投标文件要求

投标文件应包括：

公司资质与业绩证明；

技术方案与技术偏离表；

报价表（含设备、软件、运费、安装调试等全部费用）；

售后服务承诺。

七、评标与定标

采用最低价中标方式；

投标人须在完全满足本文件技术要求和商务条件的前提下报价，否则作无效标处理。

- 付款方式及交货期

合同签订后60天内完成交付。（供方设计完成，需方需对三维模型/电控原理图等技术图纸确认无误后进行制作加工，需方须在收到方案后2个工作日内书面确认或提出修改意见。若需方逾期未确认，则交货期自动顺延相应天数；若因需方要求的设计修改导致交付时间变更，双方应签署书面补充协议调整交货期；因供方设计修改超3次导致的延误，由供方承担违约责任；因需方确认延迟或新增需求导致的延误，不视为供方违约。）

根据合同执行，双方协商确定。

预付款：甲方向乙方支付合同总价款的30%。双方盖章即合同生效，相关技术文件（三维模型step格式）三维模型确认无误后加工。即开始启动项目、采购原材料及组织生产。

验收款：乙方按合同约定完成设备交货，并经甲方初步验收合格后，甲方应于收到乙方发票及付款申请后2个月内，支付合同总价款的60%。

质保金：合同总价款的10%作为质量保证金。质保期自设备最终验收合格之日起算18个月。质保期内，乙方须按合同约定履行保修义务。质保期满后，如无质量异议或乙方已履行完毕全部保修责任，甲方应在60个工作日内无息付清该笔质保金。

支付方式：所有款项均通过银行电汇支付至乙方指定账户。乙方提供的发票应为增值税专用发票。