询

价

文

件

浙江巨化化工材料有限公司

二0二五年十一月

第一章采购公告

浙江巨化化工材料有限公司就浙江巨化股份有限公司电化厂废盐低温湿式催化氧化处理技术研究项目所需压滤机进行公开比价，现将有关事宜公告如下:

一、项目名称：电化厂废盐低温湿式催化氧化处理技术研究项目

二、项目编号：

三、采购方式：竞价

四、采购内容：1套压滤机

五、投标人资格要求：

1.基本资格要求：

1.1投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标。

1.3进行投标承诺，内容包括供应商（服务商）承诺书

2.特定资格要求：

2.1投标人应是中华人民共和国内注册的独立法人，具有履行合同的能力，压滤机的专业制造厂家；

2.2投标人须提供2022年1月1日至今相同或相似工况的应用业绩（提供合同或发票复印件等证明文件）。

3. 本项目是否接受联合体投标：否

4. 本项目是否接受代理商：否

六、获取采购文件的时间：

七、获取采购文件的方式：化工云商网（巨化数字化招采平台）https://juhua.ccccnet.com/

八、递交投标文件的方式：线上

九、本项目采用电子招标投标方式，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法：化工云商网（巨化数字化招采平台）https://juhua.ccccnet.com/

十、发布公告的媒介：本次招标公告同时在巨化数字化招采平台、浙江政府采购网、浙江企业采购信息服务网上发布。

十一、其他补充事项：

十二、联系方式：

采购人：浙江巨化化工材料有限公司

联系人：宋建成

电话：0570-3098765

监督部门：巨化招标办公室

第二章 要求

1、报价方式：本次报价为一次性报价（含到货各类杂费及13%税价）。报价文件需包含材料：法定代表人委托书、被委托人身份证原件及复印件、企业营业执照复印件、有关资质证书、单位简介、投标人资格标准要求的业绩表（提供合同或发票扫描件等证明文件，并加盖单位公章）、专业会计事务所出具的2022~2024年度财务报表。

2.交货期：建议25天，请自报最短交货期。

3.具体报价要求如下：根据技术要求提供详细技术方案及配置、图纸。

4.中标人的确定：综合考虑本次采购价格、全寿命周期内检维修总费用（24000h备件使用成本表中备件单价×更换次数的总和）、全寿命周期内使用成本、交货期等因素。

5.开标后若投标人＜3家，做流标处理；开标后≥3家的，若经评审最终有效投标人＜3家的，经评审人员确认具有竞争性的仍可正常评比。

6.若定价后一个月内再次采购同样设备，可按此中标价格执行。

24000h备件使用成本表（必须填写，否则做废标处理）

| 序号 | 规格 | 填写项目 |  |  |  |  | 投标人认为的其他备件 | 24000h备件使用成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24000h内更换次数/承诺使用时间 | 1/24000h （示例） | 2/12000h （示例） |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… （每个位号按清单依次填写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、24000h备件使用成本为每个位号的所有备件单价×24000h内更换频次相加的总和；例如某个位号的设备，24000h内，需更换1次则单价×1、如需更换2次则单价×2

以上更换次数只是举例，投标人根据自身产品填写，若投标人认为24000h内不需更换某一备件，可不填写，但若中标后在24000h承诺期内因设备自身问题出现故障，投标人免费更换。

第三章  采购内容

二、物料特性

| 序号 | 条件 |  | 条件与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤机类型 |  | 厢式压滤机 |
| 3 | 压榨方式 |  | 滤室压滤 |
| 4 | 物料组成 |  | 烧碱盐泥，其中溶液80%：含氯化钠35%、水45%；固体20%：二氧化硅、碳酸钙、氢氧化镁及其他水不溶物。 |
| 5 | 进料温度℃ |  | 15～60 |
| 6 | 进口压力MPa（G） |  | ≤0.6 |
| 7 | 流体 物性 | 密度kg/m3 | 1181 |
|  |  | 粘度CP | 1 |
|  |  | PH | 8～12 |
|  |  | 含固量 | 5%~20% |
| 8 | 防护绝缘等级 |  | IP56、F级、户外防腐型WF2 |
| 9 | 安装位置 |  | 室内 |
| 10 | 电机防爆等级/能效等级 |  | 不防爆/配套电动机要求不低于GB18613-2020版2级能效标准 |
| 11 | 法兰标准 |  | HG/T20592-2009 |
| 12 | 密封面型式 |  | RF |
| 13 | 处理能力（压滤干基） |  | 2t/d（按8h/d） |
| 14 | 脱水后滤饼含水 |  | 40%，成饼状 |
|  | 备注 |  | 1.设备本体上的进出口配对法兰、垫片、紧固件、地脚螺栓等设备安装材料成套提供。 |
|  |  |  | 2.过滤机运行控制信号接进DCS，DCS中可实现紧停。 |
|  |  |  | 3.配套设施齐全，具备自动进料、自动拉板卸泥、自动翻板集液盘，带安全自动联锁功能。 |
|  |  |  | 4.盐泥溶液量约200m3/d。 |
|  |  |  | 5.采用暗流出液方式。 |

三、设备技术参数及要求

| 序号 | 名 称 | 盐泥压滤机 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤面积（㎡） | ~50（偏离±10%） |
| 2 | 过滤压力（MPa） | ≤0.8 |
| 3 | 过滤温度 | ≤50℃ |
| 4 | 理论滤室总容积（L） | ~750 |
| 5 | 滤室数量 | ~30 |
| 6 | 滤板尺寸（mm） | ~1000x1000x70 |
| 7 | 设计滤室深度（mm） | 28-30 |
| 8 | 滤板类型 | 厢式滤板 |
| 9 | 滤板材料 | 优质增强聚丙烯（不含回收原料） |
| 10 | 过滤(洗涤)条件 | 暗流双出不可洗 |
| 11 | 油缸公称通径（mm） | Φ200（一般通用标配油缸为φ160） |
| 12 | 油缸缸筒材质 | 20#无缝钢管/45 硅锰合金无缝钢管 |
| 13 | 活塞有效行程（mm） | ~500 |
| 14 | 油缸最大压紧力（MPa） | ≤20 |
| 15 | 压紧板材质（机架） | Q235 结构钢焊合件 |
| 16 | 止推板材质（机架） | Q235 结构钢焊合件 |
| 17 | 油缸座材质（机架） | Q235 结构钢焊合件 |
| 18 | 主梁材质 | 优质加厚矩型管大梁 |
| 19 | 滤布材质 | 丙纶（加厚） |
| 20 | 滤板进料口通径（mm） | ≥Ø80 |
| 21 | 主机电控液压站 | 独立结构 |
| 22 | 液压站电机功率（kw） | ~1.5 |
| 23 | 控制要求 | 提供压滤机运行、故障、急停控制信号接进DCS，DCS中可实现紧停。具备自动进料、自动拉板卸泥、带安全自动联锁功能。 |
| 24 | 拉板电机功率（kw） | ~0.75 |
| 25 | 翻板方式 | 电机翻板 |
| 26 | 翻板电机功率（kw） | ~0.55 |
| 27 | 整机重量 |  |

四、设备制造要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 整体结构 | 1、自动厢式板框压滤机； 2、一端止推板中心法兰处进料，暗流双边单槽出液； 3、安全联锁保护装置； |
| 机架 | 1、机架含：主梁、止推板、止推板支脚、压紧板、油缸座、油缸座支脚及导轨等； 2、机架表面处理：用高速离心抛丸消除锈迹和氧化层，使其拥有最佳的附着 力，再进行PP旋塑处理。 3.所有配套螺栓采用特氟龙涂覆螺栓。 |
| 进料压榨部件 | 1、滤板材质：增强型聚丙烯。滤板尺寸：1000mm×1000mm；滤布：耐受最高温度90℃；滤布型号：加厚丙纶。 |
| 拉板机构 | 1、采用低速变频电机驱动，自动拉板卸渣（PLC控制，变频器无极调速）； 2、自动拉板带工业级遥控装置及紧停拉绳两种； 3、链槽采用防护式结构，需防护于不锈钢防护链槽内； |
| 翻板接液机构 | 1、采用自动液压驱动，双面下开启结构； 2、接液面板过流部位材质指定采用s304不锈钢板材，不锈钢钢板厚度≥5mm； 4、翻板轴承座：需有加强定位装置（S30408材质） |
| 接液槽 | 接液槽材质指定采用304材质，不锈钢钢板厚度≥5mm，采用双边/单槽结构； |
| 液压系统 | 1、实现自动压紧、保压，自动补压，自动松开、配备保护装置等功能； 2、特别是＞1.0MPa的物料管道，应配有安全阀； 3、液压站油箱、油管指定采用S30408材质，外露部分（电动机、换向阀组等）采用S30408不锈钢罩全密闭，防止外界腐蚀； |
| 控制系统 | 1、实现进料、稳压、压榨、保压、翻板、接液、开板、卸泥等一系列自动联动工作； 2、现场配套就地控制柜，采用PLC控制（厂家提供逻辑控制图）压滤机运行、紧停等信号通过硬线接入DCS系统，PLC通过485通讯实现DCS信号传输，压滤机现场配就地操作箱（采用工程塑料箱体，IP66,WF2），配置遥控器，实现遥控器、按钮双重操作； 3、压力表、液位自控、调节阀：①定位器、AVP300或YT-1000②电磁阀ASCO或金子③304安装支架、压力表； |
| 控制柜 | 指定采用S30408不锈钢箱体，IP66，WF2；控制柜前开门；控制柜的按钮、触摸屏等元件防护等级IP66，WF2；现场操作箱采用工程塑料材质，IP66,WF2；必须具备“3C”认证。 |
| 电气元件 | 1、指定采用ABB、施耐德、西门子、日本三菱，任选其一； 2、塑壳断路器指定选用施耐德NSX系列H级产品，ABB T系列H级产品，三菱NF系列 HEP级产品之一，分断能力≥65KA（任选其一）； 3、交流接触器指定选用施耐德LC1系列，ABB AX系列品牌之一的产品，热继电器选用施耐德LRD系列，ABB TA系列品牌产品之一（任选其一）； 4、转换开关、光电开关，控制开关及指示指定选用ABB，施耐德，欧姆龙，上海二工品牌之一（任选其一），二次端子指定选用菲尼克斯或ABB进口原装优质产品（任选其一），电流互感器用的端子应为短接型电流端子，电流不小于20A/500V，并具有隔离板； 5、每一回路均应标注回路名称，且柜内各回路排列顺序必须同柜门指示灯或控制按钮一致。柜内布线规整，线槽分布合理，导线绑扎整齐； 6、每个回路N线均从N排直接引出，不得从相邻回路并接。 7、柜内及盘面元器件布局合理，柜内元器件的布置充分考虑散热及维修方便，盘面布置应充分考虑美观及操作方便，电缆室内设电缆固定装置。柜面及柜内元器件须标明所控制的设备名称和位号； 8、柜内一次导线采用双层绝缘，额定电压750V，允许长期工作温度105℃的阻燃环境型铜芯电缆，禁止使用单芯线，二次回路导线采用多股软线并压接线端子及标明与原理图一致的线号，其中电流回路导线截面不得小于2.5mm2，控制回路导线截面不小于1.5mm2。 |
| 压力及油位变送器 | 指定采用日本横河EJA或艾默生3051，带HART协议，现场显示，并明确注明使用的品牌；液压缸压力测点选用双重测点模式：两台压力变送器。 |
| 变频器 | 指定采用ABB、ACS880系列，并明确注明使用的品牌； |
| PLC | 指定采用西门子S7系列可编程控制器，配西门子触摸屏，屏幕尺寸≥12英寸，提供MODEBUS485RTU通讯接口，并提供逻辑地址。所有运行控制参数可通过MODEBUS485通讯协议，传输到上为计算机。 |
| 其它 | 供方提供具体技术资料和图纸，设备结构图，详细备件清单。 |

五、电仪要求

| 防护绝缘等级 | IP65、F级、户外防腐型WF2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机技术要求 | 额定电压：380V | 额定频率：50HZ | 冷却方式：/ |
|  | 防护等级：IP56 | 防爆等级：无 |  |
|  | 能效等级： | 不低于GB18613 2020版2级能效标准 |  |
| 控制柜 | PLC控制柜指定采用S30408不锈钢箱体，IP66，WF2，控制柜前开门，控制柜的各元件防护等级IP66，WF2；现场操作箱采用工程塑料材质，IP66,WF2；必须具备“3C”认证。控制柜带正压保护。 |  |  |
| 电气元件品牌 | ABB 、西门子、施耐德、三菱品牌标的物（任选其一）。 |  |  |
| 其它电气件 | 1、塑壳断路器指定选用施耐德NSX系列H级产品，ABB T系列H级产品，三菱NF系列 HEP级产品之一，分断能力≥65KA（任选其一）； 2、交流接触器指定选用施耐德LC1系列，ABB AX系列品牌之一的产品，热继电器选用施耐德LRD系列，ABB TA系列品牌产品之一（任选其一）； 3、转换开关、光电开关，控制开关及指示指定选用ABB，施耐德，欧姆龙，上海二工品牌之一（任选其一），二次端子指定选用菲尼克斯或ABB进口原装优质产品（任选其一），电流互感器用的端子应为短接型电流端子，电流不小于20A/500V，并具有隔离板； 4、每一回路均应标注回路名称，且柜内各回路排列顺序必须同柜门指示灯或控制按钮一致。柜内布线规整，线槽分布合理，导线绑扎整齐； 5、每个回路N线均从N排直接引出，不得从相邻回路并接。 6、柜内及盘面元器件布局合理，柜内元器件的布置充分考虑散热及维修方便，盘面布置应充分考虑美观及操作方便，电缆室内设电缆固定装置。柜面及柜内元器件须标明所控制的设备名称和位号； 7、柜内一次导线采用双层绝缘，额定电压750V，允许长期工作温度105℃的阻燃环境型铜芯电缆。 |  |  |

六、设计、制造、检验、验收标准

标的物的设计、制造、试验、检验、验收、安装、试运行等标准必须遵循国家强制性标准和行业相关设计、制造标准，按引进技术制造的设备还必须遵循引进技术的相关标准，详细遵循标准如下：

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厢式压滤机和板框压滤机第1部分：型式与基本参数 | JB/T4333.1-2013 |
| 2 | 厢式压滤机和板框压滤机第2部分：技术条件 | JB/T4333.2-2013 |
| 3 | 厢式压滤机和板框压滤机第3部分：滤板 | JB/T4333.3-2013 |
| 4 | 厢式压滤机和板框压滤机第4部分：隔膜滤板 | JB/T4333.4-2013 |
| 5 | 过滤机型号编制方法 | GB/T7780-2016 |
| 6 | 液压元件通用技术条件 | GB/T7935-2005 |
| 7 | 液压传动系统及其元件的逻辑规则和安全要求 | GB/T3766-2015 |
| 8 | 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 | GB/T8923.1-2011 |
| 9 | 承压设备无损检测 | NB/T47013.1~13 -2015 |
| 10 | 分离机械 噪声测试方法 | GB/T10894-2023 |
| 11 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 | GB/T7251.1-2023 |
| 12 | 低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板（DBO） | GB/T7251.3-2017 |
| 13 | 低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求 | GB/T7251.8-2020 |
| 14 | 标牌 | GB/T13306－2011 |
| 15 | 机电产品包装通用技术条件 | GB/T13384-2008 |

七、成套供货范围（包括压滤机及其附属设备、材料，技术资料及服务）

1、提供PID图，虚线框内为供方供货范围，包括主机、控制系统、液压系统、管路、  阀门、变送器等。

八、设备制作特别说明：

8.1机架部分要求

1、按照行业标准与双方签订的技术协议生产。

8.2 其它相关内容

1、招标人自备所有相关管路管件等并负责安装，必要时进行指导安装；

2、招标人自备所有相关电缆、桥架等并负责电气安装，界面以控制柜为界。

8.3其它未列参数规格按照文件中规定执行。

九、自动厢式压滤机供货清单（如有不全部分，供方如实提供）

| 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动厢式隔膜压滤机 |  | 台 | 1 |  |
| 自动集液翻板 |  | 套 | 1 |  |
| 接液盒 |  | 件 | 2 |  |
| 液压油管 |  | 套 | 1 |  |
| O型密封圈 |  | 套 | 1 |  |
| 变送器 |  | 台套 | 1 |  |
| MCC |  | 台套 | 1 |  |
| 电气控制系统 |  | 台套 | 1 |  |
| 压滤系统液压站 |  | 套 | 1 |  |
| 翻板接液系统液压站 |  | 套 | 1 |  |
| 滤布 |  | 套 | 1 |  |
| 滤布曲张器 |  | 套 | 1 |  |
| PID图 |  | 套 | 1 |  |

十、随机备品清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油缸各型密封圈 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 限位检测 |  |  | 件 | 2 |  |  |  |
| 3 | 接近开关 |  |  | 件 | 2 |  |  |  |
| 4 | 拉板弹簧 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 手柄 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 6 | 滤板支架 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 7 | 滤板出料阀 |  |  | 件 | 10 |  |  |  |
| 8 | 翻板高压油管 |  |  | 件 | 2 |  |  |  |

第四章、主要商务条款

签订地点：浙江省衢州市柯城区

第一条：标的物、数量、价格等

第二条 本合同签订及执行条件

1.根据中国法律、行政法规之规定，若供方所供货物或经营需具有相应资质、许可或批准的，供方应当获得有关政府部门的许可或批准，并保证依法具有完全的资格和权利经销本协议约定的产品；应保证所供货物是全新的、未使用过的制造厂商原装产品，否则，供方承担全部合同无效的责任和相关法律责任。

2.供方应配合需方节能环保和职业健康安全的要求，在不改变供应价格的基础上，应尽量提供安全环保产品，并按要求执行。

3.双方同意本合同及补充合同（若有）约定的价格均为含税价格，若在合同履行期间，遇国家税率调整，不含税单价不变，按实施的新税率调整含税价格，以国家公布实施的时间为准。

第三条 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

1.上述产品应当按      /    标准、技术协议、双方确认的图纸资料等执行。产品实行三包，期限为安装调试合格之日起12个月或到货验收合格之日起18个月，两者以先到期为准。

2.其他要求：        /

第四条 交货方式及地点

全部标的物到需方仓库或指定地点    / 车板交货，外包装上请按要求写上唛头。

第五条 包装与运输

1.供方应按照出厂标准进行包装，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。供方应承担由于其包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任和费用。包装物不回收，费用由供方承担。标的物的包装箱内应有装箱单及随机资料（包括测试报告、出厂合格证、使用说明书等但不限于上述资料），不宜随货的资料可邮寄给需方合同签订人。箱外显著部位应有产品唛头，方便双方核实和清点。

2.供方应当选用合适的公路、铁路、空运、水运等运输方式到指定地点，费用由供方承担。

3.其他要求：       /

第六条 结算方式及期限

1.货款支付使用付款方式：承兑

2.付款条件中的详细描述：物资到达交货点15天内，由需方对数量、规格型号及外观进行验收，验收合格且资料齐备（如合格证、使用说明书、图纸、竣工资料等），由需方通知供方开具全额增值税发票。需方超期未验收，供方可开具全额增值税发票；到货后180天或性能考核合格后（以先到为准）付合同全额90%考核款；余合同全额10%作为质保金，质保期满后无质量异议，30天支付。

3.其他要求：       /

第七条 收货与验收

1.按照第三条标准进行验收。

2.供方每次交货的规格型号与数量或重量必须准确，送货品牌、规格型号、数量等信息与合同一致。需方质检员按合同约定验收标的物的外观、数量、重量、型号、规格等项目，如有异议，需方应在到货后15个工作日内向供方书面提出。

3.供方每次发货必须提供需方要求的质量合格证和第三条规定的相关资料，供方提供的产品涉及到压力管道元件材料的需随货提供《压力管道元件监检证书》、《压力管道元件型式试验证书》、《压力管道元件质量证明书》三种资质文件，否则需方可拒收、拒验。

4.需方可能对到货物资进行物理、化学性能检测，检测费用由供方承担。若经国家认可的检测机构检测，不符合质量标准或标的物不满足需方的技术条件，由供方承担由此造成的一切损失，需方有权选择退、换全部合同标的物并保留向供方索赔的权利。

5.当货物送交至需方指定地点由需方验收合格后的灭失和损坏由需方负责，但供方应对由于自身或产品固有的缺陷造成的损坏或灭失承担全过程的责任，在此之前的灭失和损坏由供方负责。

6.货物到货后，经检验不合格的，供方应按需方要求及时处置，承担由此造成的相关费用。

7.货物入库验收、发票付款和出入库并不意味着对产品质量的接受。

8.供方到达卸车点需服从所在区域的安全管理，听从区域现场的安排，配合卸车。

9.其他要求：           /

第八条 违约责任

1.未得到需方书面许可，供方不得将销售给需方的产品委托给第三方生产；否则，需方有权终止协议。

2.因产品包装不符合包装规定，需方有权要求赔偿损失。

3.在检验、测试和组装阶段发现供方提供的产品不符合规定要求，需方出具不合格品情况说明，供方根据需方要求及时处理，需方同时保留索赔权利。

4.供方逾期供货，因供方原因迟延供货的，每迟延一天，供方应当按合同总额的  1  %支付需方违约金，最终不超过合同总金额的  30  %。供方迟延供货超过15日的，需方有权解除合同，同时需方保留进一步索赔的权利。

5.如因供方原因在一年内出现三次及以上延迟供货或质量不符合约定的，需方有权解除与供方的供货合作。

6.违约方应赔偿违约导致守约方产生的所有损失（包括但不限于诉讼费、律师代理费、差旅费等实现债权而发生的合理费用）。

7.不可抗力：一方发生了不可抗力事件不负违约责任，但必须用电话、传真等将事件及时通知对方，并应在事件发生后14天内将有关机构出具的不可抗力事件确实存在的证明文件提交对方；如果不可抗力事件之影响超过30天，双方应协商合同变更、继续履行或者终止履行的事宜。

第九条 知识产权的保护

1.如果供方提供的产品或技术有其自己的知识产权，供方须维持其知识产权有效性的义务及相应责任。

2.如果供方对提供的产品或技术没有其自己的知识产权，供方须保证不侵犯他人知识产权的义务；如供方发生侵犯他人知识产权的情形，由其承担侵权责任，导致损失的，由供方承担赔偿责任。

第十条 保密

1.供方从需方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、采购、技术或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式皆具有保密性要求；

2.任何时候，只要收到需方正当合理的要求，供方应立即归还属于需方提供的全部商业秘密资料和文件，包括该商业秘密资料的媒体及任何复印件或摘要；如果该资料属于不能归还的形式、已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除。

第十一条 合同的解除

1.一方在经营困难时，可与另一方协商中止或解除合同。

2.供方无特殊原因不能按照订单供货，需方有权解除合同。

3.若供方要解除合同，应在解除合同前一个月书面通知需方，经协商同意后，进行结算并以书面形式解除合同，供方应归还需方的技术信息资料及其他财产，如果不到一个月提出终止通知的，给对方造成的损失由违约方承担。

4.如一方违反法律规定或合同规定造成另一方严重损失的，另一方有权解除合同并要求对方赔偿一切损失。

第十二条 廉政条款：为共同构建文明、和谐、公正的经营环境，建立长期稳定、互信互利的业务合作关系，树立廉洁经营的良好风气，供、需双方就本合同履约中廉政条款达成共识，双方共同遵守：

1.树立“诚信经营、合作共赢”的经营理念，坚持公平合理、互惠互利、共同发展的原则。

2.自觉维护好企业利益，不为个人利益有意抬高价格或降低价格。互不收受礼金、有价证券和各种形式的商业回扣，互不提供消费娱乐活动。互不利用职权或商业秘密从事个人或为他人牟利活动，互不损害对方利益。

3.双方对对方有关工作人员索要钱、财、物等好处的违法违纪行为，有向对方相关部门或领导举报的义务。

4.如有一方违反廉政条款，若有行贿行为的,则按其行贿金额的一倍予以处罚,处罚金从合同款中扣除。并将违约方列入业务禁入黑名单。

第十三条 合同纠纷、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十四条组成本合同的文件及解释合同文件的优先级如下：

1、补充协议；2、本合同及本合同附件；3、询标记录；4、投标文件；5、招标文件。上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义或矛盾，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。

第十五条 合同有效期及其他

1.本合同正本一式肆 份，供需双方各执贰 份，自供需双方签字盖章之日生效（如为传真件，须注明“传真件有效”）。

2.其他附件：       /        本合同附件（包括双方确认的技术协议、图纸资料、产品规格价目单等但不限于上述资料）作为合同不可分割的一部分，与主合同具有同等的法律效力。

3.其他：       /

4.本合同未尽事宜双方另行签订补充协议，经双方签字盖章后，与本合同有同等法律效力。

第五章、供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

- 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）

授权代表：（签名）

年  月  日

第六章、附件---报价文件格式：

附件

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　 (加盖单位公章)

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价(元): |  | （到货含安装含13%税价） |  |  |  |

备注：各部件请分项报价

投标人技术方案：

根据招标人参数及技术要求，提供选型方案及相关图纸