招  标  文  件

招标编号：

项目名称：晋巨5000NM3/h氢气资源综合利用项目

标的物名称：1台套氢气往复式活塞压缩机组

招标人：    浙江巨化化工材料有限公司

浙江晋巨化工有限公司

招标代理人：巨化集团有限公司物资装备分公司

核准机构：  巨化招标办公室

2025年10月

目录

第一章招标公告

第二章投标人须知前附表

第三章　投标人须知

第四章采购内容及技术要求

第五章主要商务条款

第六章评标办法

第七章附件---投标文件格式

第一章   招标公告

浙江巨化化工材料有限公司就浙江晋巨化工有限公司5000NM3/h氢气资源综合利用项目所需氢压机1台进行公开招标，现将有关事宜公告如下：

一、项目名称：浙江晋巨化工有限公司5000NM3/h氢气资源综合利用项目

二、项目编号：

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：氢压机1台，技术参数及要求详见招标文件。

五、投标人资格要求：

1.基本资格要求：

1.1投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。

1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标。

2. 特定资格要求：

2.1、专业从事活塞压缩机制造的生产厂家；

2.2、 2020年1月1日起至今具有同类型氢气压缩机组的设计、制造及良好使用业绩的制造商（提供合同或技术协议等证明文件）。

3.本项目是否接受联合体投标：否。

4. 本项目是否接受代理商：否

六、获取采购文件的时间：招标公告发出之日起至投标截止时间。

七、获取采购文件的方式：

1.在巨化数字化招采平台（juhua.ccccnet.com）“招标项目信息”栏的本项目招标公告附件中查看。

2.如有意向参加投标，投标人需在巨化数字化招采平台注册、登录并报名。报名方式：登录巨化数字化招采平台后选择“供应商门户”-“招标公告”选择本项目招标公告的“查看”，在 “②投标”选择“公开报名”-“报名”。递交电子投标文件前还需申领“巨化集团有限公司专用数字证书”，投标人应充分考虑完成注册、申领数字证书等所需的时间。注册、投标等相关操作方法详见“电子投标供应商操作手册”，获取方式：巨化数字化招采平台首页-“下载中心”-“供应商操作手册（招标）”。

八、递交投标文件的截止时间和开标时间：2025年   月     日

九、递交投标文件的方式：巨化数字化招采平台在线递交，无需到场开标。

十、本项目采用电子招标投标方式，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址：巨化数字化招采平台（juhua.ccccnet.com）

十一、公告信息发布网站：巨化数字化招采平台

十二、其他补充事项：电子交易平台如有其他要求的，应遵循电子交易平台要求。

十三、联系方式：

招标人：浙江晋巨化工有限公司   联系人：王军  联系电话：13705703285

技术负责人：徐校蔚  联系电话：13587001115

浙江巨化化工材料有限公司

招标代理机构：巨化集团有限公司物资装备分公司

地址：浙江省衢州市巨化北一道165号

联系人：宋先生

电话：0570-3098765

监督部门：巨化招标办公室

联系电话：0570-3091876

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为巨化数字化招采平台（https://juhua.ccccnet.com/）。

2、投标人参与本项目电子交易活动前，应通过巨化数字化招采平台“供应商注册”进行信息登记并报名，获得线上招标投标活动操作权限。

3、报名方式：登录巨化数字化招采平台后选择“供应商门户”-“招标公告”选择本项目招标公告的“查看”，在 “②投标”选择“公开报名”-“报名”。。

4、编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。供应商需要利用CA进行投标文件的电子签章、加密和解密操作。

5、CA证书可登录e签宝巨化集团专业数字证书用户自助申报系统：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=81。 若供应商已申领过e签宝浙江CA，则可以在招采平台使用；若其他CA则需要重新办理浙江CA。

6、投标人编制电子投标文件应在巨化数字化招采平台下载巨化电子标书制作客户端，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。投标人应当在投标截止时间前，将投标文件生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

7、投标人在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“下载中心”版面获取《供应商操作指南》或致电平台0570-3615336或qq：256350034获取相关服务支持。

第二章  投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 晋巨5000NM3/h氢气资源综合利用项目 |
| 2 | 项目地点 | 浙江晋巨化工有限公司 |
| 3 | 招标范围 | 包括压缩机的设计、制造、运输、指导安装、调试、培训和售后等 |
| 4 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日起不少于90日历天。 |
| 6 | 投标保证金及报名资料费 | 投标保证金：壹拾万元人民币 报名资料费：叁佰元人民币 形 式：电汇 收款人：巨化集团有限公司物资装备分公司 开 户 行：建行衢州衢化支行 帐 号： 33001685200050002606 |
| 7 | 招标疑问 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式要求招标人作出书面澄清。 |
| 8 | 交货期 | 收到中标通知书之日起150天到货。（投标人请报最短的交货时间，在技术标书中体现） |
| 9 | 招标文件的修改 | 在投标截止时间前，招标机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。 |
| 10 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 11 | 投标文件 编制 | 1、“电子加密投标文件”： 在巨化数字化招采平台，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。投标人应当在投标截止时间前，将投标文件生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 2、“纸质投标文件”： 投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供3套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将符合性审查文件、技术资信文件和商务经济文件两部分装订成册。 |
| 12 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“化工云商网（巨化数字化招采平台）”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“纸质投标文件”： 投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供3套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将符合性审查文件、技术资信文件和商务经济文件两部分装订成册直接邮寄，邮寄或送达地址：直接邮寄，邮寄或送达地址：浙江衢州市柯城区巨化北一道165号，收件人：宋建成，18167005079 |
| 13 | 投标截止时间和地址 | 投标截止时间：详见招标公告 投标地址：“电子加密投标文件”：巨化数字化招采平台https://juhua.ccccnet.com/在线投标。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地址：巨化数字化招采平台https://juhua.ccccnet.com/。投标人在线参加开标。 |
| 15 | 履约保证金 | 投标人提供的履约保证金额为：合同总价的10% 提交时间：在签订合同的同时。 |
| 16 | 评标办法 | 本次评标采用综合评标法（先评审技术资信部分，再评审商务报价部分，综合得分为两部分得分之和，最高得分的投标人将被确定为预中标人）。 |
| 17 | 特别说明 | 本次招标采用资格后审。 |
| 18 | 投标文件的格式 | 投标文件应提供目录，资信、技术投标文件按附件9提供，商务投标文件按附件10格式提供，并标出页码。 投标人投标文件内容及顺序应按照目录清单提供。 |
| 19 | 最高限价 | 本次最高限价： 600万元 超过最高限价的投标将被否决。 |
| 20 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 |
| 21 | 实质性条款（否决项） | 详见招标文件 |
| 22 | 招标人联系 方式 | 联 系 人：宋先生 联系电话：0570-3098765 18167005079 技术负责人徐校蔚 联系方式13587001115 |
| 23 | 其他 | 投标人应承诺:本项目若涉及节能环保设备采购或技术应用，符合国家《节能节水专用设备企业所得税优惠目录(2017年版)》(财税[2017]71号)、《环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2017年版)》(财税[2017]71号)《安全生产专用设备企业所得税优惠目录(2018年版)》(财税[2018]84号)等相关政策，中标方须配合招标方办理节能退税、税收抵免等手续，并提供完整证明材料。 |

第三章　投标人须知

第一节　　总则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目的招标。

2、定义

2.1“招标人”系指浙江巨化化工材料有限公司、浙江晋巨化工有限公司。

“招标代理”系指巨化集团有限公司物资装备分公司。

2.2“投标人”系指履约信誉好，服务有保证，愿意参加本次投标的专业公司，具备投标人须知前附表第四项条件的投标单位。

2.3“投标文件”系指投标人为响应招标文件而编制、递交的文件。

2.4“标的物”系指投标人根据招标文件规定须向招标人提供的一切设备、机械、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

2.5“伴随服务”系指根据招标文件规定投标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、提供技术援助、培训、售后服务和合同中规定投标人应承担的其他义务。

2.6“主要条款”系指招标文件中有关标的、质量、违约责任及带*条款(含条款所有子项)等要求。

3、合格的投标人

3.1符合2.2条所指的专业公司均为合格的投标人。

3.2投标人应遵守有关的法律和规章条例。

4、投标资格

4.1投标人资质等级要求见前附表所述。

4.2本次招标不允许投标人以联合体形式投标。

4.3被列入浙江省重点建设工程招投标失信黑名单的投标人和从业人员，不得参与投标。

5、投标费用

5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的所有费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

5.2投标人应按中标后签订合同的金额（按采购清单中的数量*单价）交纳中标服务费，具体见38《中标服务费的收费标准》。

6、踏勘现场

6.1投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用和风险由投标人自行承担。

6.2招标人向投标人提供的标的物的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

第二节招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序和合同条款。本招标文件由下述部分组成：

⑴招标公告

⑵投标人须知前附表

⑶投标人须知

⑷采购内容及技术要求

⑸主要商务条款

⑹评标办法

⑺附件

7.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。投标人没有按照文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝或以无效标处理。

8、招标文件的澄清

8.1投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。应以书面形式（包括信函、电子邮件或传真，下同）在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的截止时间前通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

8.2投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的时间前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

9、招标文件的修改

9.1招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

9.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

9.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

10、招标文件的解释权

10.1招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属本次招标的招标人：浙江巨化化工材料有限公司。

11、招标文件的效力

11.1招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）是本次招标和投标的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

第三节投标文件的编制

12、要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

13、计量单位

13.1除在招标文件的技术要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

14、投标文件的组成

14.1商务报价部分

  - 投标函（附件１）。

  - 开标一览表（附件２）。

  - 投标分项报价表（附件３-1）。

  - 商务差异表（附件3-2）。

  - 优惠条件：投标人承诺给予招标人的其他优惠条款，包括付款条款、培训服务、质量保证期等方面的优惠（请在差异表中列明）。

14.2资信部分

14.2.1资格、资质证明文件（附件4）

  - 法定代表人授权书。

  - 投标人营业执照复印件，加盖公章。

  - 资质证书复印件，加盖公章。

  - 资信等级证明复印件，加盖公章。

  - 工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等），质量管理和质量保证体系认证证书复印件，加盖公章。

  - 法人代表身份证复印件。

  - 资格声明。

  - 联合体协议

14.2.2投标人主要业绩（附件5）

14.3技术部分

14.3.1设备技术、商务偏离表，点对点应答（附件6）。

14.3.2投标产品技术要求书（不允许仅使用样本代替）及产品样本（附件7）。

14.3.3各产品的主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细描述。

14.3.4产品安装、验收标准和验收方法。

14.3.5产品质量保证、技术服务和售后服务的内容、措施、承诺及距招标人最近的服务机构的详细介绍。

14.3.6根据招标文件中的要求，需要提供的文件和资料。

14.3.7投标人认为需要提供的其他文件和资料。

14.3.8交货期、结算方式。

14.3.9 附件3-4 三年用备品备件及耗材价格表（本报价仅供招标人购买参考，不含总报价内）

14.4以上所需的各种证书、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人公章。若投标人提供虚假的证明材料，一旦发现将拒绝投标人的投标，即使评标中未发现成交后也将取消成交资格，并没收投标保证金和履约保证金。

14.5递交的投标文件应为正本一份、副本不少于四份和电子文档一份，投标文件的有关部位应加盖投标单位公章和法定代表或授权代表印章或签字，装入档案袋密封，封条上须加盖印签。在投标截止时间前由专人将投标书送至招标人指定地点，招标人将进行当场签字明确收到投标书的时间。

14.6有下列情况之一者，投标文件无效：

  - 逾期送达的。

  - 未按规定递交投标保证金的。

  - 未加盖投标单位印章和法定代表人或其授权代表印章（签字）的。

  - 未按招标文件规定编写，字迹模糊不清的。

  - 不满足招标文件中主要条款的。

  - 投标文件有效期不足的。

  - 投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的。

  - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的。

  - 其他违反国家有关规定的。

15、投标文件的格式

15.1投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

15.2投标人投标文件所用的纸张采用A4型纸。

15.3投标文件应提供目录，资信、技术投标文件按附件9提供，商务投标文件按附件10格式提供，并标出页码。

15.4投标人投标文件内容及顺序应按照目录清单提供。

16、投标报价

16.1投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标的单价和投标总价。投标人只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。报价格式按附件2和附件3。

16.2如单价与总价不符时，以单价为准，并以此调整总价；大写与小写不符时，以大写为准。若单价、总价、大写有差异时，以大写为准。投标人如不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

16.3报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部标的物及服务内容的价格。

16.4投标价格填写时应注意下列要求：

⑴ 技术要求中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

⑵ 技术要求中特别要求的其他附带服务的费用。

16.5投标人按上述要求填写报价供评标委员会评审方便，但不限制招标人以其他方式签订合同的权力。

17、投标人资格的证明文件

17.1投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

- 若投标人提供的标的物及服务不是投标人生产或拥有的，本招标文件有明确指定要求授权的产品则必须得到标的物制造商和技术拥有者向投标人提供该种标的物的正式授权。

- 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

- 投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由投标人履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。

18、证明标的物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1投标人须提交证明文件，证明其拟提供的设备、产品和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2证明标的物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

⑴ 标的物主要技术指标和性能的详细说明。

⑵ 标的物从招标人验收后开始使用在质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

⑶ 产品质量检验报告、认证证书等。

⑷ 对照招标文件技术要求，逐条说明所提供标的物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投标的物的具体参数值。否则，评标委员会将不予认可。

18.3投标人在阐述上述第18.2条时应注意招标文件的技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号，投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代必须在实质上满足或超过招标文件的要求。

19、投标保证金

19.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

19.2投标人应向招标人提交投标人须知前附表中载明金额的投标保证金。

19.3投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

19.4投标保证金币种应与投标报价币种相同，可以下列方式之一提交：

电汇、银行汇票（在投标有效期满前，因票据即将到期，招标人有权暂时行使票据权力）。

19.5未中标的投标人的投标保证金，将按35.2款的规定予以无息退还。

19.6中标的投标人的投标保证金，在投标人与招标人签订合同并支付中标服务费后，予以无息退还。

19.7发生以下情况投标保证金将被没收：

⑴ 开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

⑵ 投标文件中提供虚假材料以骗取中标资格的。

⑶ 投标人未能做到按招标文件第37条款规定签订合同。

19.8投标保证金收退须知：

⑴ 投标保证金要求在招标文件中投标人须知前附表规定的投标截止时间之前到达指定账户。

⑵ 收到招标人出具的“投标保证金收据”的投标人在办结退付投标保证金时需：A:开具与保证金收据等额的“退保证金收据”；  B：注明投标人开户行和账号。送往招标人，方可办理退投标保证金手续。

20、投标有效期

20.1投标应自投标人须知前附表中规定的开标日起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

20.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

21、投标文件的签署及规定

按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。

第四节投标文件的密封与递交

22、开标

22.1招标人在招标文件中规定的时间和地点公开开标，投标人在开标时间等待CA解锁开标。

22.2开标时首先开启技术资信标并评审，技术资信标评审结束后，开启商务报价标并评审。

22.3唱标内容包括投标人名称、“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

23、评标委员会

23.1招标人将根据本次招标采购的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济、法律等方面的专家和业主的代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

23.2评标期间，投标人法人代表或授权代表须答复评标委员会的询标。

24、对投标文件的审查和响应性的确定

24.1开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、要求的保证金是否已提供、是否有计算错误。

24.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的资质、财务、技术和能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标人的公平竞争地位。

24.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25、投标文件的澄清

25.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

26、对投标文件的评估和比较

26.1由评标委员会对各投标文件的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的主要条款不作响应的投标，将被视为不合格的投标而不予接受。经过审标，对其投标书中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标单位进行询标，投标单位应接受询标、澄清；其记录须经投标单位授权代表审阅签字，并应视作标书的补充，对投标单位具有约束力。

26.2在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公平、公正的原则，进行综合分析评定，实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的投标人将被确定为预中标人。

27、保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28、投标纪律

32.1投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

第五节授予合同

29、资格最终审查

29.1评标委员会将审查中标人的资信、技术等方面的内容，确定其是否能圆满地履行合同。

29.2评标委员会认为有必要时，可在向中标人发出中标通知书之前，至中标人所在地进行实地考察，以判定中标人是否确实有履约能力，并据此决定是否向中标人发出中标通知书。

30、接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1在特殊情况下，招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

31、中标通知

31.1本次招标中标人确定后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2招标人在中标公示结束后，5个工作日内向未中标的投标人无息退还其投标保证金。标书费和投标书一律不退。

31.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

32、授予合同时变更数量的权力

32.1招标人在授予合同时有权对“招标标的物一览表”中规定的标的物数量和服务予以一定增加或减少。

32.2调整部分的价格结算，按投标价格的单价计算。

33、签订合同

33.1中标人自接到中标通知书后按中标通知书上指定日期前必须与招标单位签订合同。不在规定期限内与招标单位签订合同，不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或借故拖延、拒签合同者，招标人将取消该单位的中标权，同时没收其投标保证金，另选其他投标单位中标。

33.2招标文件、投标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

33.3签约后，招标结束。招标人对招标结果不负责解释。

33.4合同经双方签字、单位盖章后生效。

33.5签订合同时，中标人缴纳履约保证金（不少于合同总额的10%）。

34、中标服务费的收费标准

34.1投标人须向招标人按如下标准和规定交纳中标服务费。中标服务费的交纳方式：在收到中标通知书、与招标人签订合同前，向招标人直接交纳中标服务费。

中标服务收费标准

| 费 服务类型 率 中标金额（万元） | 标的物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 0.75% |
| 100-500 | 0.55% |
| 500-1000 | 0.4% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.125% |
| 10000-100000 | 0.025% |
| 100000以上 | 0.005% |

注：中标服务费按差额定率累进法计算收取。例如：某标的物总金额为1000万元，计算中标服务收费额如下：

100万元×0.75%=0.75万元

（500-100）万元×0.55%=2.2万元

（1000-500）×0.4%=2万元

合计收费=0.75+2.2+2=4.95（万元）

第四章采购内容及技术要求

1．总则

1.1适用范围

1.1.1  本招标技术规范书适用于浙江晋巨化工有限公司5000NM3/h氢气资源综合利用项目所需往复式活塞压缩机组的技术规定，它包括压缩机的主机、驱动装置、辅助设备、压力管道、工艺阀门及控制系统的详细设计（供施工）、制造、检验、验收、运输、指导安装、调试、试运行、人员培训等方面的技术要求。

1.1.2  本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规范要求的优质产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，均要满足其要求。

1.1.3在设备正式投运之前，如有关国家标准和法规有所变动，投标人应及时更新设计或设备，保证满足相关国家标准和法规，由此产生的一切费用由投标人负责。

1.1.4本技术规范书所使用的标准和技术要求，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.5 投标人提供的压缩机及附属产品，应该是技术先进的成熟产品；投标物品须为完整的、全新的未曾使用过的。

1.1.6加*条款为招标文件的主要技术条款，对主要条款（含条款所有子项）的任何负偏离将导致技术废标。

1.1.7不加*条款为招标文件的一般条款，对一般条款的负偏离达 5 项（含）以上，将否决其投标。

2．项目简介

浙江晋巨化工有限公司生产合成氨和甲醇，主要原料是通过烟煤掺入高浓度废水在高压氧的环境中燃烧得到氢气和CO，通过变换工艺将CO转换为CO2和H2，通过净化工艺脱除CO2，CO、含少量的CO2和CO气、氢气一起送往甲醇合成工序生产甲醇，氢气和空分生产的氮气混合送往氨合成工序生产液氨产品。氢气作为晋巨公司产品原料，是晋巨公司主要原料成本来源。

集团电化氢受置于内部平衡，仍有部分氢气送晋巨火炬放空，存在大量的浪费；同时目前晋巨火炬接收的电化氢负荷已远超火炬设计负荷，存在较大的安全风险。

通过氢气加压和净化处理技术回收电化厂富裕氢气生产合成氨，能解决电化氢气平衡，降低氢气放空的安全风险。同时氢气作为合成氨和甲醇的原料气，不仅能消化富裕的电化氢气，创造一定的经济效益，还能减少因煤气化造成的温室气体排放，能很好地践行中央碳达峰、碳中和。

3．设计条件及公用工程

3.1设计基础条件

3.1.1工艺条件

本项目氢气来自总管（温度：40℃；压力：40KpaG；组成：100%氢气干气+饱和态水），经过工业水（提供200t/h的0.2MpaG，25℃的冷却水，换热后排放至清下水系统）冷却后进入压缩机一级入口分离器，经压缩机五段压缩冷却后送出界区。

3.1.2 现场条件

根据市气象台30年的气象资料统计：气温

绝对最高温度                       40.5℃

绝对最低温度                       -10.4℃

年平均温度                         17.3℃

最热月7月平均温度                 29.2℃

最冷月1月平均温度                 5.2℃

3.2公用工程规格

3.2.1仪表空气

| 仪表空气 | 压力[MPa(G)] | 温度[℃] |
| --- | --- | --- |
| 操作参数 | 0.7 | 常温 |

3.2.2循环冷却水

| 循环冷却水 | 压力 [MPa(G)] | 温度 [℃] |
| --- | --- | --- |
| 进水 | 0.3 | 33 |
| 出水 | 0.18 | 42 |

循环水水质按照国家标准GB50050-2007的水质要求，污垢系数：3.44x10-4  m2K/W

腐蚀速率：对于C.S  <0.075mm/a；对于铜合金、不锈钢<0.005mm/a；Cl-含量≦100mg/L

3.2.3电

（1）低压电

频率                50Hz

电压                交流 380V/220V

类型                三相交流电源，五线系统，中性点接地

（2）高压电

频率                50Hz

电压                交流6000V

类型                三相交流电源，三线系统，中性点接地

（3）电机要求

电机功率:	≥ 200 kW使用电压6000V, 3 相, 50Hz, AC

＜ 200 kW使用电压380V,  3 相, 50Hz, AC

（4）DCS及关键仪表220V，来自UPS

（5）直流电源：220V

3.3防爆要求

整套设备及控制系统防爆等级：             Ex dIICT4

4．设备特性：

4.1设备结构描述

| 序号 | 名称 | 数量 | 位号 | 结构特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气压缩机组 | 1 | K-32*** | □撬装、■卧式、■对称布置、■无油润滑、■双层布置 ■电机直连、□变频电机 |

备注：

■为必须满足项；各压缩机数据表见附件。

4.2压缩机技术参数（投标人按机型不同分别填写）

| 设备名称及型号 |  | 投标人填写 |
| --- | --- | --- |
| 数量（台） |  | 1 |
| 压缩机列数和级数 |  | 五级六列 |
| 排气体积流量（干基） NM3/h |  | 5000（干基） |
| 入口气体组成 |  | 氢气：100%（干气）+水：饱和态 |
| 入口压力 MPa(G) |  | 0.04 |
| 入口温度 ℃ |  | （冷却后压缩机一级入口的温度） |
| 出口压力 MPa(G) |  | 6.1 |
| 出口温度 （℃）冷却后 |  | ≤40 |
| 各段缸径（mm） |  | 投标人填写 |
| 活塞杆直径（mm） |  | 投标人填写 |
| 活塞行程（mm） |  | 投标人填写 |
| 活塞平均线速度（m/s） |  | ≤3.6 |
| 活塞力 （KN） |  | 投标人填写 |
| 曲轴转速 （r/min） |  | 300～400（投标人填写） |
| 曲轴直径 （mm） |  | 投标人填写 |
| 传动机构润滑方式 |  | 强制润滑 |
| 润滑油 | 压 力MPa(G) | 投标人填写 |
|  | 牌 号 | 投标人填写 |
|  | 首次用油量（L） | 投标人填写 |
| 轴功率 （kw） |  | 投标人填写 |
| 冷却水消耗 （m3/h） |  | 投标人填写 |
| 压缩机噪音值（dB(A)） |  | ≤85（离机组1米处） |
| 电机型号 |  | 投标人填写 |
| 电机功率 （kw） |  | 投标人填写 |
| 实际电功率（kw） |  | 投标人填写 |
| 外形尺寸 (长*宽*高) |  | 投标人填写 |
| 最大单件起重量（kg） |  | 投标人填写 |
| 整机重量 （kg） |  | 投标人填写 |
| 气缸、填料润滑方式 |  | 无油润滑 |

5.供货范围：（台套）具体详见PID图（附件3）

5.1压缩机：压缩机主机1套（含机身底座及配套老基础过渡安装的高强度底板、本体配对法兰及紧固件螺栓螺母垫片等），所有设备及容器的地脚螺栓、螺母及垫片，安装用斜铁。

5.2电机：本安型无刷励磁同步电动机1台，现场操作柱，要求防爆等级dIICT4，励磁柜，辅机柜，正压吹扫等；供货含电机底座板及电机通风用设备及老基础过度安装高强度底板。

5.3附属容器：机组内全部附属容器（含各级进出气过滤器、缓冲器、冷却器、分离器（分离器按150%工况设计）及容器的安全附件，进口总管上的气体冷却分离系统等1套（冷却器1台，分离器1台，自动排液阀1个）。所有设备及容器的地脚螺栓、螺母及垫片。

5.4油站：传动机构润滑油站系统，包括润滑油箱，主辅油泵、油过滤器、油冷却器、管路、管件和阀门，油箱采用电加热方式且采用不锈钢材料。

5.5主要仪表：

压缩机机身及各缸体振动检测系统和各段活塞杆下沉位移检测系统，压缩机轴瓦、连杆大头瓦温度监测系统等。

机组全部一次仪表、就地仪表板（含就地仪表盘的接线、引压管、接头、仪表阀以及控制柜）；现场防爆接线箱到就地仪表之间的接线由投标人负责。

5.6管道系统：

漏气回收系统：填料函充氮保护系统和气体回收系统，且在气体回收系统中增加测温点。

排液系统：各级分离器自动排液系统。

级间管道：压缩机级间管道、管件、紧固件和各类调节控制阀、工艺阀、管道和容器上安全阀及根部阀及各种管道固定支架等材料均由投标人提供，供货商选用招标短名单内厂家；不包含进口总管上的气体冷却分离系统的连接管道。

润滑油管路采用法兰连接。

5.7随机备件、随机工具等

随机备件（每台套）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连杆大头瓦 | 台套 | 1台套 |
| 2 | 连杆小头瓦 | 台套 | 3件 |
| 3 | 十字头销 | 台套 | 2件 |
| 4 | 刮油圈 | 台套 | 1台套 |
| 5 | 填料密封组件（不含填料函体） | 台套 | 1台套 |
| 6 | 活塞环、导向环 | 台套 | 2台套 |
| 7 | 进、排气阀总成 | 台套 | 0.5台套 |
| 8 | 气阀阀片、缓冲片、弹簧 | 台套 | 2台套 |
| 9 | 密封圈 密封垫（整套） | 台套 | 1台套 |
| 10 | 主轴瓦 | 台套 | 1台套 |
| 11 | 高、低压填料盒组件 | 台套 | 2副 |
| 12 | 气阀密封垫片 | 台套 | 2台套 |
| 13 | 气阀压盖垫片 | 台套 | 2台套 |

专用工具清单（每机型）

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压扳手 | 套 | 1套 |
| 2 | 活塞杆保护套 | 台套 | 0.5台套 |
| 3 | 十字头销导杆 | 把 | 1把 |
| 4 | 各类拆装扳手 | 套 | 1套 |
| 5 | 活塞拆装扳手 | 把 | 2把 |
| 6 | 盘车杆 | 把 | 2把 |

5.8资料文件

5.9以上供货范围与PID图以及技术要求相互补充完整。

6.主要零部件材质要求

| 零部件名称 | 材料种类 | 牌号 |
| --- | --- | --- |
| 机身 | 铸铁 | HT250及以上 |
| 接筒 | 铸铁 | HT250及以上 |
| 曲轴 | 锻钢 | 45#及以上 |
| 连杆 | 锻钢 | 45#及以上 |
| 活塞环、支承环 | 增强碳纤维 | CFRPⅢ |
| 刮油环 | 铜合金 | ZCuSn10P1 |
| 气缸/盖 | 铸铁 | HT250/QT600-3 |
| 活塞体 | 铸铝/锻钢 | ZL108/35# |
| 活塞杆 | 合金钢 | 40CrNiMoA（表面淬火） |
| 活塞杆螺母 | 锻钢 | 20Cr13 |
| 气阀阀座 | 锻钢 | 20Cr13 |
| 气阀限制器 | 锻钢 | 20Cr13 |
| 阀片 | 工程塑料/不锈钢 | PEEK/20Cr13 |
| 阀弹簧 | 不锈钢 | 17-7PH |
| 填料环 | 增强碳纤维 | CFRPⅢ |
| 填料盒/压盖 | 锻钢 | 20Cr13 |
| 十字头销 | 锻钢 | 42CrMo（表面淬火处理） |
| 十字头体 | 铸钢/巴氏合金 | ZG270-500/ZChSnSb11Cu6 |
| 轴瓦 | 钢基巴氏合金 | 15/ZChSnSb11Cu6 |
| 连杆小头瓦 | 锡青铜 | ZCuSn10P1 |

7.标准及规范

设计、制造、检验、试验和验收的标准应按照最新版本的标准执行，以下所列的规范、标准（但不局限于此）和规定如有抵触，按严格的要求执行。技术文件（或数据表）与相关的规范和标准有冲突，应向招标人提出并征得招标人书面认可后才能开展工作。

| API618-2007 | 《一般炼油厂用往复式压缩机》（参照） |
| --- | --- |
| JB/T9105-2013 | 《大型往复活塞式压缩机技术条件》 |
| GB/T3853 | 《容积式压缩机验收试验》 |
| GB/T4980 | 《容积式压缩机噪声的测量》 |
| GB/T7777 | 《容积式压缩机机械振动测量与评价》 |
| GB / T 41850. 8 — 2022 / ISO 20816-8 : 2018 | 《机械振动 机器振动的测量和评价》第8部分 :往复式压缩机系统 |
| JB/T8935-1999 | 《工艺流程用压缩机安全技术要求》 |
| GB/T 8196 | 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》 |
| GB/T 8923.1 | 涂覆涂料前钢材表面处理 |
| API 614-2008 | 石油、化工和气体工业用润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备 |
| API 671-2007 | 石油、化工和气体工业设施的专用联轴节 |
| ISO 10441-2007 | 石油和天然气工业机械动力传输用挠性联轴器 |
| GB 50235 | 《工业金属管道工程施工规范》 |
| JB/T6908 | 《容积式压缩机用钢锻件》 |
| JB/T6431 | 《容积式压缩机用灰铸铁件技术条件》 |
| GB/T12241 | 《安全阀一般要求》 |
| JB/T9104 | 《容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件》 |
| GB/T150.1-150.4-2024 | 《压力容器》 |
| GB/T151-2014 | 《热交换器》 |
| TSG 21-2016 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 |
| NB/T 47013-2015 | 《承压设备无损检测》 |
| NB/T 47014-2011 | 《承压设备焊接工艺评定》 |
| GB755 | 《旋转电机 定额和性能》 |
| GB3836.1 | 《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》 |
| GB3836.2 | 《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》 |
| GB3836.3 | 《爆炸性环境第3部分：由增安型 “e” 保护的设备》 |
| GB50058 | 《爆炸环境电力装置设计规范》 |
| GB/T20626.1 | 《特殊环境条件高原电工产品 第一部分：通用技术要求》 |
| GB/T 22580 | 《特殊环境条件高原电气设备技术要求 低压成套开关设备和控制设备》 |
| GB13296 | 《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 |
| GB/T14976 | 《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| HG/T20615-2009 | 《钢制管法兰、垫片、紧固件》 |
| 注：当上述文件发生矛盾时，其优先原则是： 第一：本招标文件技术要求 第二：压缩机数据表 第三：标准规范 未尽事项按国家、行业有关标准（最新标准）执行，而且优先按就高和就严的标准执行。 |  |

8.技术要求

8.1总要求

*8.1.1压缩机安装于室内，双层布置。利旧原压缩机基础（招标时招标方提供原压缩机基础结构和厂房结构图纸、提供原压缩机基础现场影像资料）。压缩机最大起重量不超过20吨（如电机最大安装或检修重量超过20吨，要求解体后具备现场安装的条件），利旧厂房及原压缩机结构图纸（见附件1）及现场影像资料（见附件2）

8.1.2机组总体布置要求：供货范围明确包括了压缩机、电机以及全套辅助设备和管道系统；机组旋转方向、连接尺寸、维修和拆卸空间所需尺寸、各单机质量、各单机最大检修件名称、质量以及外形尺寸、底板的设计、检修的可操作性（行车及厂房设计能满足活塞抽出、吊装口位置恰当，吊装电机、曲轴等部件时空间足够，行车吊装容量（最大20吨）满足最大检修件重量，气缸下部气阀拆装方便，各拆卸口无遮挡管线、仪表）等均应有明确的数据或尺寸。

*8.1.3压缩机按用户提供的数据表设计，能在所规定的全部工况下有效地工作，在设计工况下压缩机的出口氢气流量、排气压力等参数无负偏差；正偏差一般比设计工况下增加3%以内。机组及辅机设计寿命不低于20年。

*8.1.4在距设备1m处的噪声不超过85分贝。

*8.1.5机组附属配套的压力容器和换热器由投标人出具特种设备的全套资料；级间压力管道和管件的设计由投标人按规范设计并出具供施工图纸，并将图纸的CAD版（可修改）界区接口信息提供给主体设计院做设计衔接。所有接口法兰均须提供连接信息。所有不连接的开口均须提供盲板、丝堵、常闭阀门（按PID图执行）；所有的管子和管件及紧固件均要求执行Class系列 (美洲体系)标准。

8.1.6压缩机及其管路系统声学脉动振动计算，按照API 618-2007标准中的第三种方法进行，并符合API 618-2007附录M中M2至M8的步骤，对各气缸、各缓冲罐、级间管线和包括从压缩机入口上游招标人第一个大容器始至压缩机出口下游投标人第一个大容器止在内的所有投标人的主支管线和旁路管线。声学脉动计算包括满负荷工况和各种部分负荷工况、各种气体条件以及单机运行、双机并联工况。计算后如需改变，投标人应与设计院协商进行更改，并提供计算报告给设计方和招标人各一份。声学脉动振动计算需提供出最终结果，并提供下列计算数据和图表：

—各气缸与缓冲罐连接法兰处的脉动值及其频谱；

—各缓冲罐与管线连接法兰处的脉动值及其频谱；

—各缓冲罐及包括缓冲罐进出口处的孔板在内的压力降；

—各缓冲罐、级间分液罐、级间换热器和各管线内部的不平衡力（脉动激振力）及其频谱；

8.1.7—各管路的机械固有频率、管线中各考核点的受力情况及各支架的位置，管夹形式，以及支架处的受力情况（包括动载荷和静载荷）。

8.1.8声学脉动振动计算结果如要求在投标人供货范围内增加孔板，由投标人供货。在招标人界面内增加的孔板，由投标人提供孔板制造图。若计算结果要求增改管线支撑则由投标人提供支架形式设计及受力情况。

8.1.9压缩机组所有的动静设备和管道均要求设计静电接地；

8.1.10机组设计应采用先进且成熟的方案。包含整个界区内工艺、设备、管道（包括管道应力分析和支架设计）、电气、仪表的设计，公用工程及接口的管道设计，到高低压柜和仪表控制柜等配套设计。

8.1.11各种设计工况下的反向角应该满足API618-2007的要求，为了维持适当的润滑，该反向的持续时间和幅度应当与十字头衬套的油分配设计一致。在曲轴的一转中，十字头销有槽衬套至少要有连续15°的反向负荷，并达到最大负荷的3%，无槽衬套则须有连续的不小于45°的反向负荷，并达到最大负荷的20%。制造方需要在和买方技术交流中核算反向角并提出改进措施。当反向角过小时，可采取调整气缸直径，改变活塞部件质量，采用贯穿杆结构，顶开盖侧吸气阀等措施。

8.1.12安装于管路、油路、缓冲罐、分离器等测温测压元件必须采用法兰连接。若采用温度计保护套，可以采用套管与本体焊接、一次仪表与套管螺纹连接的型式。压缩机各及分离器排液管路设置调节阀和切断阀，调节阀用于日常液位调节，切断阀用于液位低低时关闭，确保不会出现高压气体窜入低压系统。

8.1.13各级填料函选用双气室且配有充氮保护系统和气体回收系统，且在气体回收系统中增加设计报警指示。

8.2  压缩机主机技术要求

*8.2.1往复式压缩机结构型式要求为对称平衡型无油水冷活塞式（具体见参数表），气缸和填料函按无油润滑设计和操作。

8.2.2气量调节：设计回路调节，设置一回一、末段回一（均要求自动控制调节带手动）回路，调节范围0-100%。

8.2.3所有刮油器、气缸压力填料均为剖分环式。

8.2.4气阀：气阀压盖采用无顶丝结构（设计压力大于等于5.0MPa(G)时，其密封为至少具有一道径向O形圈及一道轴向密封的组合结构）；阀片一般情况下建议采用PEEK阀片；处于缸体下半圆周的气阀组件，其每一部件在安装时都应有独立的锁位设计，特别是大尺寸的气阀件。气阀采用网状阀，材料按供货范围要求；气阀还应设计防装错和装反形式，当气阀螺栓松动和断裂时，气阀也不会落入气缸内。

8.2.5压缩机主要部件的连接采用止口定位，保证安装精度要求。压缩机气缸采用循环水冷却。

8.2.6活塞杆与十字头和活塞的联接采用螺纹连接,活塞杆上的螺纹、连杆大头螺栓螺纹为滚制螺纹；要求连杆螺栓螺母能可靠方便的预紧和锁紧。活塞杆所有摩擦部位表面经高频淬火处理最低硬度为洛氏HRC50。活塞杆杆径在75mm以上时不宜采用加力扳手上紧方式，活塞杆与活塞连接采用电加热、液压连接或超级螺母方式。

8.2.7曲轴箱盖上装有呼吸器, 中体隔离结构设有放空口。中间体和十字头箱的窗孔用带垫片的金属盖板封闭,顶部设有放气孔,底部设有排液口,分别带有阀门。

8.2.8气缸压力填料及回气函均应设置充氮气系统以阻止工作气体外漏并设有漏气收集接管汇总至高处放空（氮气）及回收火炬（工艺气泄漏气），填料函泄漏时应有明显的设计报警指示。

8.2.9压缩机主轴承为滑动轴承，曲轴转速合理。压缩机连杆大头瓦要求为水平剖分的薄壁轴瓦。每个主轴承内设置双支测温铂热电阻（Pt100），每个连杆大头瓦内设置芯片检测温度，用于温度指示及超温报警停车。

8.2.10气缸及气缸套：一般情况下为过盈配合，对于大直径及气缸套易磨损的场合应跟招标人充分交流，优先采用过盈配合；卧式机组不应采用无缸套的气缸结构。对易燃易爆、有毒介质，气缸部件应通过至少为最大允许工作压力的1.1倍做的氦气实验，保压30分钟无泄漏。

8.2.11压缩机宜采用API 618-2007的D型长短双室隔离件；活塞杆上不应有油污进入刮油器填料和中间分隔填料。两室之间应装有分段填料。投标人应提供分段填料润滑的措施，缓冲气体宜为氮气。填料设有充氮系统。泄漏气稀释后进尾气排管，排放管压力不小于20Kpa。

8.2.12活塞杆负荷和气体负荷：压缩机运动部件在任何规定的运行负荷下，其综合活塞杆负荷都不应超过最大许用连续综合活塞杆的负荷。压缩机应能承受包括最大许用连续综合活塞杆负荷和最大许用连续气体负荷110%以上运行的短时持续偏移。这些偏移应限制在少于30s的持续时间，并在给定的24min内不多于两次的频率。在任何操作工况下，活塞杆和十字头销实际负荷不超过设计最大允许连续负荷的85%。

8.2.13各段气缸及组件的最高许用工作压力大于等于规定的安全阀的设定压力，且不低于0.4Mpag。如果设定压力没有规定，气缸的最高许用工作压力应超过最大级排气表压至少10%或1.7 bar（25 psig），取大者。

8.2.14压缩机气缸使用双作用式。气缸应留有空间，布置合理，气缸的设计应充分考虑所有部件（包括水套入口盖、接筒盖、填料、十字头、活塞、阀门、卸荷器或安装在气缸上的其他控制器件）的维修，要求方便操作和拆卸；无需拆卸气缸、工艺流程管路或脉动抑制装置就可方便的维修。

8.2.15投标时提供压缩机轴功率，数据表和性能曲线图，并将附件一（设计院提供压缩机数据表）填写完整递交。

8.2.16压缩机应有完善的安全保护和联锁装置，确保机组的长周期安全运转。当压缩机处于危险工况时，能自动发出声光报警及自动停机。

8.3  润滑系统要求

采用压力润滑，机组配置一套独立的润滑系统，润滑系统集装布置。压力润滑系统包括：油箱、过滤器、管道、管件、法兰、单向阀、双联过滤器、双联冷却器、油系统阀门、油加热器、温控阀等。

8.3.1润滑油系统管道、管件、管束等材质都选用304不锈钢；油箱材质为304不锈钢。

8.3.2带四通切换阀的双联过滤器，过滤精度25µm，304不锈钢滤芯，配差压表，同时两台过滤器分别按150％负荷流量来设计，可在线切换。

*8.3.3配置油冷却器为管壳式换热器，换热管为不锈钢无缝流体管304材料，油冷却器按130％负荷流量来设计。每个过滤器和油冷却器均设置放空（带阀）和排凝（带阀）。

8.3.4压缩机主辅油泵用螺杆泵，主、辅油泵联锁运行，当主泵出现故障或误动作时，辅助油泵自动启动，也可手动启动和停车。

8.3.5主、辅油泵入口分别单独从油箱引出，油泵入口带切断阀、过滤器，油泵出口均带单向阀，并有全流量回油装置。油泵出口总管配置安全阀。

8.3.6主、辅油泵排量均具有额定流量120%的实际能力，油箱满足1台润滑油泵全流量下7分钟的需油量，回油系统应满足主、辅油泵同时工作时的全流量要求。油箱设现场液面就地指示和远传报警。

8.3.7油加热器带现场防爆接线箱，防爆等级不低于DⅡCT4，接线箱材质为304。

8.4循环冷却水系统

8.4.1 气缸及填料由循环水进行冷却；压缩机各级气缸设有循环水冷却装置。

8.4.2 压缩机进出水总管装远传温度计；

8.4.3冷却水系统每个冷却点进出口支路装有阀门；出口支管路安装视镜，试镜前后均需安装手阀，方便日常在线试镜清洗拆装，各冷却水出水管均需安装远传温度计。

8.5  连接和盘车

8.5.1 压缩机与主电机为刚性连接，设置无火花安全防护罩。

8.5.2 压缩机设电动盘车装置也可以手动盘车，手动盘车设计便于人员操作。

8.6 管路和容器要求

8.6.1主气路和附属管线（含管道、管件、阀门、紧固件等）及润滑油管线提供全部材料（投标人提供的各段分离器液位调节阀泄漏等级不低于六级）和材料规格清单以及完整的P&ID管线图和平面及轴向图；由招标人负责提供给设计院作为详细设计用。

*8.6.2各级缓冲罐和分离器的设计和选用材质原则为：可以采用碳素钢或低合金钢；进、排气缓冲器最小容积为其连接气缸每转活塞排量的≧15倍，缓冲器的长径比应不超过4.0，材质为碳钢。进口缓冲器按出口缓冲器的压力等级设计。进出口缓冲罐与缸体间应保持一定间距，以方便气阀拆装。缓冲罐所有接口应按规定补强，悬重应设计成最小，还应至少在两个平面设置加强筋板；缓冲罐所有接口均为法兰形式（对接焊），不得采用卡套或螺纹结构。

8.6.3各缓冲罐及分离器接管开口方位根据平面布置情况尽可能优化。脉动抑制装置应尽量靠近气缸布置。缓冲器上所有外部接管应与罐壁平齐，缓冲器下部设有排液阀，以便排放容器内的凝液。分离器或缓冲罐应有足够大的容积或设置有气液分离内件以确保气液分离效果，与入口气阀相连的罐内接管口应高出罐底三分之一的该罐直径，且有背向弯头；同时注意在基础设计时要确保机组氮气和排放气流通管布管应充分考虑检修空间和踩踏保护，排气缓冲罐的排污管有足够的安装空间。压缩机进、出口缓冲罐焊接全部采用氩弧焊打底，试压后进行干燥，清理，不得有焊渣等影响压缩机运行的杂物。进、排气缓冲器的强度和结构设计与制造按照 GB 150的规定，并在结构设计方面考虑交变载荷的影响。出口侧缓冲器的设计压力不小于安全阀的设定值。进、排气缓冲器设有测温和测压仪表接口。排气缓冲器尽量靠近气缸布置。排气缓冲器下部设有排液阀,以便排放容器内的凝液。气液分离器是一般采用立式，并带有就地磁翻板液位计。气液分离器下部设有自动排液阀,根据液位自动联锁排放分离出来的液体。

8.6.4冷却器一般采用浮头管壳式换热器，气走管程，水走壳程，换热管为无缝流体S30408不锈钢，管板材料S30408，其他材料为碳钢。冷却器设计和制造符合GB/T151-2014《热交换器》标准要求，冷却器按额定热负荷的130%进行设计。

8.7 仪表和控制要求

8.7.1压缩机安装在厂区防爆等级为Ex dIICT4，所有安装在危险区域的仪表、电气设备应符合Ex dIICT4防爆要求。仪表设备的防爆等级应不低于Ex dIICT4,防护等级IP65。热电阻（偶）信号及模拟量（4-20mADC）的本安防爆仪表能与安全栅匹配，特殊仪表（开关量仪表及电磁阀）采用隔爆型，防爆等级不低于dIICT4，电磁阀为低功耗通用型，正常带电（故障安全设计）。

8.7.2压缩机重要监控点在控制室的DCS上，要求控制室可以实现紧急停车；投标人负责对压缩机控制方案的整体设计并提供现场仪表设备及安装附件；DCS系统及组态由招标人自备及完成。投标人提供I/0清册、报警联锁值设定表、联锁逻辑图，接线端子图表等资料，配合招标人在DCS上完成组态、调试等工作，在DCS上实现压缩机控制。

8.7.3报警压力测点采用压力变送器输出二线制4-20mA标准信号。温度测点为Pt100三线制标准信号，仪表的选型原则：现场仪表以隔爆型dIICT4为主，个别无隔爆型的仪表选用本安型仪表，并配隔离式安全栅。设备就地仪表即双金属温度计、就地压力表等防护等级IP65。要求就地压力表为不锈钢防震表。

8.7.4温度检测仪表：就地温度指示：选用万向型耐震双金属温度计。集中温度检测：检测元件选用铠装隔爆铂热电阻；参与联锁的温度检测仪表选用温度开关。为防止介质泄漏，温度计均配带整体钻孔式的温度计套管，以确保安全，便于维护。

8.7.5油系统仪表：设置高低压报警，低压联锁，油压低辅泵自动启动。主机保护：轴瓦温度和电机定子温度设声光报警、主机运行指示。盘车时主电机不能启动。

8.7.6压力检测仪表：按短名单选购。

8.7.7压力测量项目（测量点数及仪表类型按P&ID）

| 检测项目 | 显示 |  | DCS系统 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 就地 | 就地盘 | 显示 | 报警 | 联锁 |  |
| 各级进气压力 |  | √ | √ | LA（1级） | √ |  |
| 各级排气压力 |  | √ | √ | HA |  |  |
| 润滑油供油总管压力 | √ | √ | √ | LA | LLS、开机条件LA启动辅泵 |  |
| 主、辅油泵出口压力 |  | √ |  |  |  |  |
| 润滑油过滤器压差 | √ | √ | √ | HA |  |  |
| 循环水进口总管压力 |  | √ | √ | LA |  |  |
| 机身振动 |  |  | √ | HA | HHS | ≥200KW |
| 活塞杆下沉 |  |  | √ | HA |  | ≥200KW |

8.7.8温度测量项目

| 检测项目 | 显示 |  | DCS系统 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 就地 | 就地盘 | 显示 | 报警 | 联锁 |  |
| 各级进气温度 | √ |  | √ |  |  |  |
| 各级排气温度 | √ |  | √ | HA |  |  |
| 润滑油冷却前温度 | √ |  |  |  |  |  |
| 润滑油冷却后温度 | √ |  | √ | HA |  |  |
| 润滑油总管温度 | √ |  | √ | HA |  |  |
| 主电机轴承温度 | √ |  | √ | HA | HHS |  |
| 电机定子温度 | √ |  | √ | HA | HHS |  |
| 各冷却器排水温度 |  |  | √ |  |  |  |

8.7.9液位测量及其它项目

| 检测项目 | 显示 |  | DCS系统 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 就地 | 就地盘 | 显示 | 报警 | 联锁 |  |
| 油站液位 | √ |  | √ | √ |  |  |
| 分离器液位 | √ |  | √ | √ | √ | 带控制 |
| 盘车器行程开关 | √ |  | √ | √ | 开机条件 |  |
| 压缩机启停 | √ |  | √ | √ | 开机条件 |  |

备注：以上各检测点与流程图互为补充

8.7.10仪表供应商名单

| 名称 | 型号、规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 智能型变送器(安装支架等) | 智能型、HART通讯协议 | 罗斯蒙特、横河或同等档次及以上品牌。 |
|  | 智能型、BRAIN通讯协议 | 罗斯蒙特、横河或同等档次及以上品牌。 |
| 震动位移传感器 |  | 美国泰伦特 telent、日本新 川shinkawa、意大利CEMB或同等档次及以上品牌。 |
| 调节阀 |  | 埃克美迅（江苏）、上海优尼酷、吴忠仪表或同等档次及以上品牌。 |

8.8电机和电气要求

8.8.1电机能效等级：要求满足高低压电机国标2级能效及以上（以国家最新标准为准），且同步电机效率不低于93%。

8.8.2主电机型式：TZYW系列正压型无刷励磁同步电动机。

8.8.3电机防护等级IP55， 绝缘等级为F级，按B级绝缘考核温升，防腐满足WF2，电动机面漆的颜色：RAL5017，防爆等级不低于现场防爆要求。

8.8.4全压空载直接起动，起动次数允许冷态两次，热态一次。

8.8.5当电源电压与额定电压的偏差不超过±5%,电动机输出功率应连续保持为额定值，此时，电动机温升按80K考核，最高表面温度不超过135℃。

8.8.6当电源频率与额定频率的偏差不超过±2%时, 电源电压与额定电压的偏差不超过±5%时,或电压和频率同时出现极限偏差时, 电动机的输出功率应连续保持为额定值，此时，电动机温升按80K考核，最高表面温度不超过135℃。

8.8.7当电源电压与额定电压的偏差不超过±5%,当电源频率与额定频率的偏差不超过±2%时,或电源电压与电源频率同时出现极限偏差时，电动机的输出功率应连续保持为额定值，此时，电动机温升按80K考核，最高表面温度不超过135℃。

8.8.8正常运行时,当电源电压下降到额定电压的85%时,电动机应在额定功率下连续运转10S，而不失步，且电动机最高表面温度不超过T4  135℃组别的温度要求。

8.8.9当电源电压为额定电压的85%,频率变化不超过±2%时,电动机应能够直接起动。

8.8.10电动机在同步运行时,电源电压突然降到额定电压的70%时,时间不大于2秒,电动机能满载恢复工作。

8.8.11电动机在1.2倍同步转速下超速运行2分钟不产生有害变形。

8.8.12在正常操作条件下电机应无火花、无电弧，并且表面温度都不超过T4  135℃组所允许的温度。

8.8.13电动机轴电压≯500mV。

8.8.14电动机为双轴承支撑座式球面滑动轴承,润滑方式为:油环自润滑。非轴伸端轴承为绝缘轴承，装置设有防止轴电流对地绝缘措施。

8.8.15电动机定子绕组埋置Pt100铂热电阻(三线制)6支，每相2只，3支工作，3支备用。并设独立的测温接线盒，与主接线盒同侧。电动机的每个轴承应设置一个PT100双支铂热电阻(三线制)，共2支，并接至独立的测温接线盒，供远传信号，其位置与主接线盒同侧。

8.8.16电动机轴瓦温度不应超过80℃，报警温度85℃，停机温度 90℃ 。

8.8.17电动机带Vi-WZS1-C2一体式振动温度传感器。

8.8.17电动机壳内装有空间防潮加热器，电压220VAC，加热器设独立的接线盒。

8.8.18电机厂家品牌选择卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（原产地：南阳）、佳木斯电机股份有限公司（原产地：佳木斯）、无锡东元电机有限公司或同等档次及以上品牌。

8.9无刷励磁装置

8.9.1旋转整流器

8.9.1.1具有良好的电机启动特性，起动平稳、迅速、无脉振。

8.9.1.2启动电阻在正常运行时不带电，在受干扰等原因造成启动电阻误开通时，控制电路会自动关断启动电阻。

9.9.9.3采用滑差投励及顺极性过零检测技术，牵入同步可靠、无冲击。因凸极效应牵入同步的电机，会自动启动零压计时投励。

8.9.1.4 旋转主回路整流桥中的可控硅及二极管整流元件能承受定子侧三相出口短路时所感应的浪涌电流的冲击。

8.9.2微机静态励磁装置

8.9.2.1采用基于150M主频、32位DSP处理器的全数字化电路。

8.9.2.2采用互为热备用双套励磁调节器，且双套励磁调节器的软、硬件完全独立，无公用部分，双套励磁调节器具有自动切换优先级控制功能。

8.9.2.3励磁系统可设置为手动、自动及开环运行；手动运行为恒励磁电流调节，自动运行时可选择使用恒功率因数或恒无功功率调节；手自动切换无抖动；开环运行为恒α角，在手、自动模式失效时自动投入。

8.9.2.4功率单元采用IGBT斩波电路，通过改变IGBT导通的占空比调节励磁大小；励磁电源缺相对励磁输出无影响。

8.9.2.5励磁具有可整定的软件算法的谐波检测功能，当旋转励磁系统的功率模块或控制模块损坏时，能可靠检测并依现场整定动作于报警或跳闸。

8.9.2.6励磁系统应满足GB/T17626严酷等级为Ⅲ级的抗干扰测试要求，励磁系统的各项性能指标不受工业现场的谐波污染影响。

8.9.2.7人机界面采用7英寸彩色中文显示液晶触摸屏面板，调试整定直观明了。

8.9.2.8具有事件记录功能，记录容量不小于1500条，掉电不丢失；准确记录励磁装置各类操作、故障、内部状态改变及关联设备动作等事件信息。

8.9.2.9具有录波功能，能手动或自动触发记录相关模拟量和接点量的实时波形，最大录波分辨率128点/周期（20ms），最大录波时长76秒。

8.9.2.10具有远程调试、诊断功能，紧急情况下可通过公用电话网络点对点对励磁系统进行远程调试及故障诊断。

8.9.2.11具有计算机调试软件包，用于励磁系统调试、整定，并可对事件记录文件、录波图文件、配置参数文件进行分析、打印、存档等。

8.9.2.12励磁装置有失步再整步等完善的限制、保护功能。

8.9.2.13励磁电源取自现场来自不同段母线的两路AC380V电源，励磁装置内部设有双电源转换回路，双电源切换过程中励磁输出不受影响。

8.9.2.14旋转励磁系统安装于主电机轴上，防护等级及使用环境与主电机相同；静态励磁装置防护等级为IP31，励磁屏外形尺寸800×600×2260mm，标准颜色为RAL7032灰；静态8.9.2.15励磁装置安装于不含爆炸危险气体的普通场所。

励磁装置选用北京前锋WKLF-402、苏州友明LZK-3G、南京南瑞NES6000或同等档次及以上品牌。旋转励磁系统选用北京前锋、苏州友明、南京南瑞（核工业）或同等档次及以上品牌。

8.9.2.16辅机柜内的低压元器件采用施耐德、ABB、西门子或同等档次及以上品牌。

8.10电机正压吹扫装置

8.10.1吹扫装置应满足防爆电机启动前的预吹扫和正常运行过程中的保压工作，并取得防爆合格证和国家气动产品质量监督检验报告。

8.10.2吹扫装置控制方式应采用模块化集成结构，保压范围应灵活可调。

8.10.3吹扫装置应全部采用气动控制技术，实现不依赖电池等控制电源即可稳定可靠工作。

8.10.4逻辑气路应集成为逻辑模块，使结构简单，安全可靠。

8.10.5主气路及控制气路应全部采用国内一流产品，北京前锋、苏州友明、南京南瑞（核工业）或同等档次及以上品牌。

8.10.6主过滤器过滤精度应不低于5μm。

8.10.7工作气源压力4-10bar。

8.10.8装置应有气源压力及电机腔室内部压力指示，方便用户实时了解电机内部压力及系统运行状况。

8.10.9吹扫定时器应采用纯气动技术，不依赖电池供电，并采用旋钮指针式调节，方便调整。

8.10.10装置应采用压力负反馈闭环控制，能根据电机泄漏量自动调节补气量。

8.10.11泄压单元应采用被动打开式机械磁力安全阀，确保动作安全可靠。

8.10.12吹扫出口应采用主动打开式气缸，确保在保压状态下密封良好。

8.11电气控制柜技术要求

（1）电气参数

1）绝缘水平和额定工作电压：

<1>主回路额定绝缘电压：660V；主回路工频耐受电压：2500V/分钟

<2> 辅助回路额定绝缘电压：660V。辅助回路工频耐受电压：2000V/分钟

<3> 主回路额定工作电压：380V。

<4> 辅助回路额定工作电压：380V，220V

2）保护接地制式：TN-S

3）GGD框架的外形尺寸：GGD（X*800*2200）。

4）安全要求

<1>绝缘电阻值不应小于10MΩ

<2> 电强度试验时不应击穿和闪络

<3> 综合接地电阻不应大于1Ω

（2）框架和外壳

1）采用全金属封闭开关柜总体结构。柜体防护等级在柜门关闭时应不低于IP40，同时应满足柜内元器件散热要求。

2）设备的框架为垂直地面安装的自撑式结构。框架和外壳有足够的强度和刚度，能承受所安装元件及短路所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。主构架采用C型钢。各类板材由先进的数控机床加工组合而成，避免毛边，裂缝和断裂现象。

3）相邻盘柜和成列柜的水平度、不平度、垂直度满足《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB50254-2014。

4）配电柜的金属骨架及其安装于柜内的电器组件的金属支架必须有符合技术条件的接地，且与专门的接地导体连接牢固。

5）柜门强度应能承受柜内燃弧、爆炸冲击并有可靠耐用的闭门机构。宽度大于600mm及以上的单开门必须有加强筋以保证柜门无明显晃动。为避免柜门重力自垂，宽度600mm及以上柜门必须具有上挂式设计。

6）门板采用≥2mm冷轧镀锌钢板静电环氧粉末喷涂，喷涂厚度不小于40μm；门的铰链应采用经过表面防腐处理的铅锌合金或铸钢静电环氧喷涂制铰链，铰链的套和轴应配合紧密，安装牢固，同时满足防护等级要求。

7）开关柜后门内侧粘贴所有主要元器件铭牌，铭牌字迹清晰，安装牢固耐久。

8）顶部制作为可拆卸形式。

9）柜体的结构允许电缆从底部进入柜体，底部有电缆固定装置。柜底预开电缆孔要求孔径应能满足与柜内最大电流开关相匹配的三相五线统包电缆穿线；开孔数量应不少于柜内最多出线数量；开孔尺寸不一致时，应按首先便于直径较大电缆穿线原则排列电缆孔。并加装相应规格的格兰头。

10）柜顶、柜底通风口应装有不锈钢金属网，网孔不大于5mm×5mm。外壳顶部的通风孔应有覆板遮盖。保证通风孔的形状、尺寸及安装位置不应使整个外壳的强度有明显的下降。通风孔的设置，不应降低外壳的防护等级。保证当熔断器、断路器在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。不致伤害柜前作业人员。

11）二次强电和通讯弱电要在结构和接线上具备抗干扰设计。

12）所有导线能耐受与其上级开关最大开断电流相当的电流。

13）配电柜内部的塑料零件采用无卤素、阻燃、自熄，无CFC材料。

14)柜体颜色采用RAL7035。

（3）地排尺寸全部采用不小于100*10铜母排；均开有模数孔，便于电缆连接。

（4）隔离开关

选用ABB OT、罗格朗DGX、施耐德INS系列产品或同等档次及以上品牌。

1）额定绝缘电压不小于800V；

2）额定冲击耐受电压不小于8KV；

3）使用类别可以达到AC-23；

4）额定短时耐受电流Icw：≤630A（15kA）；

5）额定短路接通能力, 峰值Icm：≤630A（30kA）；

7）机械寿命：630A及以下至少7000次；

8）污染等级：4级；

9）要求触头位置清晰可见。触头转换为双断点结构并自带灭弧室。

10）要求有柜外操作手柄。可装二个独立的辅助触点。

（5）塑壳式断路器

选用施耐德NSX、ABB Tmax、罗格朗DRX、三菱NF系列的产品或同等档次及以上品牌。

1）塑壳断路器每一个回路设有主开关分合闸指示、开关分合闸按钮、操作手柄，并可在操作手柄上挂锁，从而保证了操作的严格性和操作人员的人身安全；

2）满足系统电压、电流、频率的要求，额定工作电压Ue=690Vac；

3）断路器可上进线，也可下进线，其上下进线不影响断路器的性能；

4）根据系统要求，选定额定极限短路分断能力Icu=Ics=36kA（400V,≤160A），Icu=Ics=50kA（400V, ≥200A）；

5）脱扣器应满足如下要求：

<1>当MCCB断路器工作电流小于或等于400A时，采用热磁脱扣器；

<2>电动机回路应选用具有电动机保护特性的断路器。

6）附件具有通用化设计，主要电气附件交直流通用；

7）提供断路器选择性配合表，以确保实现上下级选择性配合；

8)≤250A使用寿命机械部分不低于20000次。电气部分不低于10000次；

（6）所有电动机配置380V电动机保护控制器，选用深圳中电PMC-550J产品。

1）保护装置需具有热过载保护、单相接地保护、起动超时保护、堵转保护、断相保护，动作接触器跳闸、电流不平衡保护、tE时间保护、欠流保护、欠功率保护、外部联锁、漏电保护、抗晃电（晃电立即再启动）等保护功能。

2）具有不少于8个开关量输入和5个控制输出及1个模拟量输出。

3）测控：三相电流，三相电压，零序电流、电流不平衡度、功率、电度、功率因数、累计运行时间等参数的测量显示.

4）电机控制功能（直接起动、降压起动(Y-∆起动控制电阻降压起动、自耦变压器减压起动、串电抗器降压起动、软起动配合)、双向起动、双速起动、变频配合控制、大电机辅助控制、“抗晃电”功能、欠压重起动功能、上电自起动功能、自动双向起动功能）。

5）全金属外壳，静电放电干扰（Ⅳ级）射频电磁场辐射干扰（为 III 级）。

6）具备RS-485通信接口。

（7）交流接触器

选用伊顿ICON、施耐德Tesys F、西门子3RT1X、ABB AX、三菱S-T/N系列的产品或同等档次及以上品牌。

1）额定工作电压：690V；

2）额定绝缘电压：690V；

3）额定冲击耐受电压：大于等于6KV；

4）额定频率范围：25-400HZ；

5）额定接通能力：AC-3 10*Ie；

6）额定分断能力：AC-3 8*Ie；

（8）接线

1）端子排额定电压不低于500V，具有隔板，标号线套和端子螺丝。每个端子排均标以编号。端子排垂直布置，端子排上下端用终端端子固定。每台设备端子备用数不少于2个。

2）控制回路的导线均选用国标线，不得使用非标产品，绝缘电压不小于500V，柜内连线截面不小于1.5mm2多股铜绞线，电流回路不小于2.5mm2。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。柜内布线要求美观合理，走线全部按照横平竖直原则设计接线，柜内布线不可存在飞线，拐弯、活动处全部使用非再生塑料缠绕管或防护网管防护，所有二次接线都有线号管并与图纸一致。

3）柜内断路器上下端应用足够截面塑料软铜线连接。63A及以上回路各元件之间的连接采用铜排连接，不得使用导线。

4）柜内设备布置合理，空间满足任一元器件维护/更换要求。装于柜体上的继电器，能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而误动作。

5）柜内扎带固定应有专业导轨固定设计，不得使用粘板固定。扎带全部使用非再生材料尼龙扎带。

6）所有导轨安装设备全部用终端端子固定。

7）所有电缆采用硬拉交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电多股铜芯线。

8）电缆能耐高温并符合IEC60502和GB12706有关标准；

9）通讯线采用不小于2*1.5屏蔽双绞线，通讯线屏蔽层在端子排侧接地。

3.订购要求

低压柜生产前，开关柜电气原理图及盘面布置图等设计图，经业主确认后可排产。

8.9启动条件：

| 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 润滑油压达到规定值 | √ | 启机条件 |
| 润滑油温达到规定值 | √ | 启机条件 |
| 空负荷 | √ | 人工确定 |

启动条件至少包含以上要求。

9.检验与试验

9.1投标人对气缸、气缸盖、曲轴、机身、连杆、活塞、活塞杆、十字头、十字头销、连杆螺栓、阀盖、主轴承、受压元件等压缩机关键零件的材料进行机械性能检验和化学成份分析并提供报告。

9.2无损检查

对下列零部件进行无损检查

| 零 件 名 称 | 检 查 手 段 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磁粉 | 着色 | 超声波 | 射线 |  |
| 曲 轴 | √ |  | √ |  |  |
| 连 杆 | √ |  | √ |  |  |
| 连杆螺栓 | √ |  | √ |  |  |
| 十字头销 | √ |  | √ |  |  |
| 活塞杆 | √ |  | √ |  |  |
| 压力容器 |  |  |  | √ | 按容器相关标准检验 |

9.3需进行水压试验和气密封试验

9.3.1气缸体、气缸盖等受压零件的气腔的水压试验压力至少为最大工作压力的1.5倍，水腔的水压试验压力为2.0MPa,并持续30分钟以上。

9.3.2机身煤油试漏试验，并提供试验报告。

9.3.3各级气缸必须进行气密性试验。最低试验压力为部件最大允许工作压力的1.15倍,用气体进行气密性试验，须没有泄漏。

9.3.4压力容器及工艺气体管道的制造检验试验按有关标准规范执行。

9.4铭牌和转动方向

压缩机、驱动机和辅助油泵上的铭牌和转动方向箭头标志牌用304不锈钢制作,并由相同材料的销钉装在易见的地方。

10运转试验

10.1工厂试验

压缩机在出厂前在工作转速下应进行无负荷机械运转试验。该试验在制造厂进行，采用机组电机和油系统, 运转试验 4 小时。

10.2现场试验

试运行在招标人现场进行，由投标人提出试验方案并经招标人确认后同意，由招标人负责组织现场实施，投标人派人员参加试车。试车结束后，双方共同整理试车报告。

10.3性能测试

装置投产时，采用实际气体在额定工况下按标准进行性能测试，测试运转72小时，合格后签署验收文件。

10.4性能保证及考核：

*10.4.1性能保证(正常工况)要求

压缩机用电功率：  偏差不大于+3%        压缩机排量：    设计工况下无负偏差

压缩机各级排气压力：无负偏差          机组噪音：     ≤85dB(A) (距机组1米处)

机身振动： 振动烈度≤7.1mm/s（振动烈度符合GB / T 41850. 8 — 2022 / ISO 20816-8 : 2018标准的要求）

管路系统震动：符合API618-2007标准中管路设计振动准则

10.4.2额定工况下压缩机性能未达要求时，投标人必须免费采取措施整改，如经过二次整改仍无法达到性能保证值时，按以下考核标准进行性能考核：

额定排气量：减少1%，扣性能考核款的5%，直至扣除性能考核款的50%

压缩机用电功率：偏差每增加1%，扣性能考核款的3%，直至扣除性能考核款的40%

机组噪音未达到标准扣除性能考核款的10%。

10.5.3主要零部件寿命（实际使用时间）

活塞杆        32000小时

刮油环        24000小时

十字头销       32000  小时

主轴瓦连杆瓦（含衬套）32000  小时

活塞环支撑环8000  小时

连杆螺栓螺母  32000小时

10.5.4易损件平均寿命（实际使用时间）

活塞环、支承环                    8000小时

气阀及阀片、气阀缓冲片、弹簧      8000小时

填料密封圈                        8000小时

10.5机械保证期

货到用户现场之日起24个月或机组72小时性能测试合格后12个月（以先到期为准）有效，机组零、部件因设计、制造质量和服务指导问题的损坏，投标人负责免费更换，更换后，机械保证自更换之日起12个月内有效。

10.6图纸及资料交付

10.6.1 投标人在投标时至少须提供以下资料：

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总装图 |  |
| 2 | 外形图(含平面布置和基础图)和详细重量表 |  |
| 3 | 主要设备的性能和技术数据、设备一览表 |  |
| 4 | 性能保证值（气量、排气压力、温度、振动值、易损件寿命等） |  |
| 5 | 技术方案（如结构、系统及管路、传动机构润滑系统、冷却水管路、气路系统、密封系统等） |  |
| 6 | PID流程图 |  |
| 7 | 控制逻辑图 |  |
| 8 | 轴功率计算书 |  |
| 9 | 主要零部件的材质、规格和使用寿命清单 |  |
| 10 | 主要部件及外协件、外购件供货厂家的基本情况表 |  |

10.6.2中标人在合同生效后15个日历天内需提供设计资料(A类图含电子版)

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID带控制点的工艺流程图（包含：控制点、仪表量程、设定值、连锁、报警、停车条件一览表） | 套 | 2 |  |
| 2 | 压缩机总图（包含管口表、载荷表） | 套 | 2 |  |
| 3 | 压缩机布置图、剖视图 | 套 | 2 |  |
| 4 | 压缩机基础条件图 | 套 | 2 |  |
| 5 | 各起吊设备的起吊重量和起吊空间尺寸 | 套 | 2 |  |
| 6 | 电机外形图 | 套 | 2 |  |
| 7 | 公用工程（水、电、气等）消耗 | 套 | 2 |  |
| 8 | 电气控制柜原理图、接线图 | 套 | 2 |  |
| 9 | 电气控制柜外形图 | 套 | 2 |  |
| 10 | 提供I/O清单、逻辑控制图 | 套 | 2 |  |
| 11 | 现场检验及试验计划 | 份 | 4 |  |

10.6.3在项目监造过程中，中标人需提供监造表中规定的资料。

10.6.4中标人在发货时至少应提供如下的随机资料：（一正三副纸质版+电子版一份）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终版总装图、布置图、部视图 | 份 | 8 |  |
| 2 | 终版PID图、管道特性表、管道管段表 | 份 | 8 |  |
| 3 | 随机出厂图册 | 份 | 8 |  |
| 4 | 终版电气原理图和接线图 | 份 | 8 |  |
| 5 | 联锁控制逻辑图和I/O清单及仪表所有资料 | 份 | 8 |  |
| 6 | 轴功率计算书、热力计算书 | 份 | 4 |  |
| 7 | 安全阀排放计算书 | 份 | 4 |  |
| 8 | 电机操作手册 | 份 | 4 |  |
| 9 | 设备检修、组装技术要求和数据表 | 套 | 4 |  |
| 10 | 安装、操作、使用维护保养手册和说明书 | 套 | 4 |  |
| 11 | 润滑油/脂用量一览表 | 份 | 4 |  |
| 12 | 零部件清单 | 份 | 8 |  |
| 13 | 装箱单及备品备件清单 | 份 | 4 |  |
| 14 | 备品备件清单（含零件图图纸） | 份 | 4 |  |
| 15 | 两年备件清单 | 份 | 4 |  |
| 16 | 试验、试车验收报告 | 份 | 2 |  |
| 17 | 主要零部件材料的化学成分 | 份 | 2 |  |
| 18 | 无损检测记录等相关质检报告 | 份 | 2 |  |
| 19 | 质量认证报告 | 份 | 2 |  |
| 20 | 产品出厂合格证 | 份 | 2 |  |
| 21 | 外购件清单及产品合格证 | 份 | 2 |  |
| 22 | 其他应提交的资料 | 份 | 2 |  |

说明：所有提供的电子版的交付图纸（可编辑AutoCAD2007版本）、文件及资料（格式应为Microsoft office 2003）需有相关设计、校对、审核人员的签字，提供设计的资料中需注明供设计字样，需另提供一份电子版资料。

10.7设计协调会：根据设计进度，由招标人牵头组织三方设计协调会，时间地点另定。

11.压缩机监造要求

11.1监  造  项  目  表

设备名称                                生产厂家

位    号                                发 起 人

项 目 号                                电    话

订 单 号                                 Email

生产令号                                时   间

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检 验 方 式 R:审阅W;见证 H:停止 NA:不涉及 |  |  |  | 可接受标准 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | NA |  |  |  |  |
| 1 | 技术准备控制 | 1.1设备开工会&预检验会（会议计划&纪要） | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2设计审查（工艺流程、配套配置） | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3审查制造厂的计划（如质量检验计划、进度计划）、方案（组装方案、运输方案、吊装方案） | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4审查制造工艺（如PWHT（焊后热处理）工艺、WPS（焊接工艺规程）&PQR（焊接工艺评定报告）、NDT（无损检测）工艺。 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5审查焊工资质、无损检测和理化检验人员资质 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机身 | 2.1机械性能（包括硬度） | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2消应力处理 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3煤油渗漏试验 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中体 | 3.1机械性能（包括硬度） | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2消应力处理 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 气缸、缸盖 | 4.1化学成份报告（铸铁件无此项） | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2力学性能试验报告（包括硬度） | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3时效、热处理检验现场复核热处理设施规格能力是否满足要求 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4锻件缸体无损检验 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5外观及尺寸检验 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6水压试验检查介质温度、环境温、保压时间（检查水质） 试验压力 排净水检查检查图纸、方案是否适合水试 检查前的安全确认 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7气密试验检查: 空气或氦检测试密 空气：检查压力、检查时间氦气：检查压力、检查时间 检查前的安全确认 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8具有冷却水腔的气缸盖和填料函水压试验检查。介质温度、环境温、保压时间（检查水质报告） 试验压力 排净水检查检查图纸、方案是否适合水试 检查前的安全确认 |  |  | H |  |  |  |  |  |
| 5 | 曲轴 | 5.1化学成份分析报告 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2力学性能试验报告 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3金相检验 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4热处理检验现场复核热处理设施规格能力是否满足要求 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5无损探伤检验 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 轴承 | 6.1外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2合格证检查 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 连杆及连杆螺栓螺母 | 7.1化学成份 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2力学性能 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3热处理检验现场复核热处理设施规格能力是否满足要求 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4无损探伤检验 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 活塞 | 8.1化学成份 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2力学性能 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3消应力处理 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4无损探伤 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5活塞腔水压试验检查介质温度、环境温、保压时间（检查水质报告） 试验压力 排净水检查检查图纸、方案是否适合水试 检查前的安全确认 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 活塞杆及锁紧螺母 | 9.1化学成份 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2力学性能 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3热处理检验现场复核热处理设施规格能力是否满足要求 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4无损探伤检查 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5金相检验 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6表面硬度检查（调质处理硬度、感应淬火硬度） | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7滚制螺纹检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 十字头 | 10.1化学成份 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2力学性能（包括硬度） | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3消应力处理 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4无损探伤检验。 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 十字头销 | 11.1化学成份 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.2力学性能 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3热处理检验现场复核热处理设施规格能力是否满足要求 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4无损探伤检验 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.5外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 飞轮 | 12.1供应商及型号核对 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.2合格证检查 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.3平衡性检查。 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他外购件 | 13.1供应商及型号核对 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.2合格证检查 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 主机装配 | 14.1零部件标识确认和外观检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.2机身、气缸对中找正检查 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.3主轴颈与主轴承的同轴度及间隙检查 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.4连杆大、小头瓦间隙检查 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.5十字头滑履与机身滑道间隙检查 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.6活塞内、外止点间隙检查 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.7活塞杆与导向轴承、填料环间隙检查 | R | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.8气阀及主要监控仪表试装检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.9气管路、仪表引压管路检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 主机跑合试验 | 15.1油温、油压、转速、清洁度、连杆瓦等的磨合 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 机械运转试验 | 16.1按技术协议审核试车大纲 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.2盘车试验检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.3电机转向检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.4油系统检查（过滤精度、进油温度、回油温升等） |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.5机身振动烈度检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.6主轴承瓦温、活塞杆表面温度检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.7机组漏油情况检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.8机组噪音检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
| 17 | 运转后解体检查 | 17.1活塞杆、活塞摩擦表面 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.2十字头滑履与机身滑道磨损检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.3主轴瓦与主轴颈接触检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.4小头瓦与十字头销接触检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.5连杆大头瓦与曲柄销磨损检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.6缸体内缸、连杆瓦和销表面检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.7回装质量检查 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.8机组部件装配间隙复测 |  |  | H |  |  |  |  |  |
| 18 | 进气、排气 缓冲器 | 18.1设备主体受压件材质（化学成份、力学性能）报告 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.2焊接和组装检查 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.3无损检验 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.4水压试验检查（设计压力的1.5倍）介质温度、环境温、保压时间（检查水质报告） 试验压力 排净水检查检查图纸、方案是否适合水试 检查前的安全确认 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.5气密性试验检查空气或氦检测试密： 空气：检查压力、检查时间 氦气：检查压力、检查时间 检查前的安全确认 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.6法兰、仪表接口密封面检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.7外观及尺寸检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 润滑油系统 | 19.1油冷却器管束材质检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.2油过滤器、冷却器水压试验检查介质温度、环境温、保压时间（检查水质报告） 试验压力 排净水检查检查图纸、方案是否适合水试 检查前的安全确认 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.3油箱、高位油箱渗漏检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.4油路系统水压试验介质温度、环境温、保压时间（检查水质报告） 试验压力 排净水检查检查图纸、方案是否适合水试 检查前的安全确认 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.5油系统运转试验 |  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.6油管路酸洗处理 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.7清洁度及外观检查 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 冷却水系统 | 20.1管道系统材质检查。 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.2焊缝外观检查。焊渣是否清理干净 飞溅是否清理干净 焊缝咬边 焊缝表面气孔 焊缝余高 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.3水管路水压试验介质温度、环境温、保压时间（检查水质报告） 试验压力 排净水检查检查图纸、方案是否适合水试 检查前的安全确认 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.4冷却水系统运转试验 |  | W |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 出厂检验 | 21.1除油脱脂检查。 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.2涂装检查;油漆颜色、漆膜厚度，油漆外观符合技术协议要求。防腐前检查金属表面已处理至露出金属光泽 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.3按合同校对装箱单。 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.4共用接口封闭检查。 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.5充氮保护检查。 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.6转向标识及铭牌检查。 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.7包装检验，按技术协议要求。 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.8专用工具检查。 |  | W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.9各项技术文件校对。 | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.10出厂文件审查。 | R |  |  |  |  |  |  |  |

11.2监造配合

11.2.1中标人将配合招标人监造，及时提供相关资料。

11.2.2中标人将给招标人监造代表提供工作、生活和通讯方便。

11.2.3中标人将在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

11.2.4招标人监造代表可查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，中标人将为招标人提供方便。

11.2.5中标人在见证后将有关检查、试验记录和报告资料提供给招标人监造代表。

12. 技术服务和设计联络

12. 1中标人现场技术服务

中标人现场服务的目的是使所供标的物安全、正常投运。中标人要派合格的现场服务人员，熟悉结构，有相同或相近机组现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

12.2 现场服务人员的职责

现场服务人员的任务主要包括标的物催交、标的物的开箱检验、标的物质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。在安装和调试前，现场服务人员应向招标人工厂人员做技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，现场服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人工厂人员不能进行下一道工序。经中标人现场服务人员确认和签证的工序，如因中标人现场服务人员指导错误而发生问题，中标人承担全部责任。

中标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，中标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如中标人委托招标人进行处理，中标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

12.3培训

为使合同标的物能正常安装和运行，中标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。中标人现场服务人员在招标人工厂操作人员进行培训，直到操作人员能现场独立操作为止。

12.4设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。

13压缩机及管道组件包装与运输技术要求

13.1. 总则与目标

· 目标： 确保所有设备及组件在抵达项目现场时，无锈蚀、无变形、无损坏、零部件无丢失，满足现场直接安装或仅需最小化处理的要求。

· 适用范围： 本要求适用于所有压缩机主机、辅机、成套管道、管件、阀门及仪表等。

· 责任： 投标人须严格按照本要求执行，并对包装运输过程中的任何损坏负责。

13.2. 包装分级与标识

· 一级包装（精密/核心设备）： 压缩机主机、控制系统（PLC柜）、精密仪表（如振动探头、流量计）、高速齿轮箱等。要求最高级别的防护。

· 二级包装（重要组件）： 冷却器、分离器、管道、阀门、法兰、电机（非驱动端）等。

· 三级包装（标准结构件）： 支架、平台、连接螺栓等非精密件。

13.3. 通用包装要求

· 包装环境： 应在清洁、干燥的室内环境中进行包装，避免在雨、雪、高湿度天气下作业。

· 清洁与干燥： 所有设备的内外表面在包装前必须进行彻底清洁，去除油污、水分、焊渣和异物。

· 防锈处理：

· 所有加工外表面、非涂漆金属表面（如法兰端面、轴伸、配合止口等）应涂覆一层防锈油或可剥离的防锈涂料。

· 内部管路系统应根据工艺要求，采用充氮保护、干燥剂或气相防锈剂（VCI）等方式进行保护。

· 防水与防潮：

· 所有包装必须具备良好的防水性能。建议使用聚乙烯薄膜（0.1mm以上） 作为内层防水罩。

· 在密闭空间（如设备腔体、包装箱内）放置足量的硅胶干燥剂，并明确标识“内置干燥剂，开箱后请检查”。

· 固定与支撑：

· 设备在包装箱内必须用压杠、螺栓或尼龙绑带可靠固定，防止在运输中移位、倾倒或跳动。

· 对于有底脚或支撑点的设备，应使用木质或钢制底盘，并确保受力均匀。

· 包装标识： 每个包装箱上必须清晰、牢固地标识以下信息，使用防水、不褪色的材料：

· 合同号、设备位号、名称及编号

· 收货人信息及目的地

· 毛重/净重、箱体尺寸（长×宽×高）

· 重心点及起吊点（如不对称需特别标明）

· 运输警示标识：如“↑向上”、“怕湿”、“小心轻放”、“重心在此”、“禁止翻滚”、“堆码层数极限”等。

13.4. 关键部件的细化保护要求

13.4.1 法兰连接面（极高优先级）

· 保护罩（盲板）：

· 所有管道和设备接口的法兰面必须配备刚性保护罩。优先使用金属盲板（如钢板、镀锌铁皮），厚度不小于3mm。

· 禁止使用木材、塑料板或纸板等易变形、易破损的材料作为最终保护。

· 密封与填充：

· 在法兰密封面与金属盲板之间应加一层耐油橡胶垫或氯丁橡胶垫，以防止摩擦和湿气侵入。

· 螺栓孔应对齐，并使用全套螺栓螺母将盲板紧固在法兰上，但力矩不宜过大，以防损伤密封面。

· 额外防护：

· 对于超大或特别精密的法兰（如透平进出口法兰），在安装金属盲板后，可在外部再包裹一层气泡膜和防水帆布，并用扎带捆紧。

· 标识：在保护罩上粘贴标签，注明“精密表面，禁止拆卸”直至安装前。

13.4.2 易损部件

· 仪表与传感器：

· 压力变送器、温度计、振动探头等应尽可能拆卸下来，使用原厂包装或定制泡棉内衬的独立小盒包装。

· 无法拆卸的仪表，必须加装坚固的防护罩（如焊接钢筋笼或定制塑料罩），防止被碰撞。

· 轴伸与联轴器：

· 压缩机、电机的轴伸及键槽是生命线。必须涂覆厚质防锈脂。

· 使用定制塑料轴套或金属罩完全包裹，并用防水胶带密封两端。

· 键应拆下，与配套螺栓一同用塑料袋包装后，牢固地绑在设备本体上，并标识“随附键/螺栓”。

· 螺纹接头与开口：

· 所有螺纹接口（如NPT、BSP）应安装塑料螺纹护帽。

· 所有设备上的开口（如透气口、加油口）必须用盲板、螺塞或胶带严格密封，防止异物和潮气进入。

13.4.3 精密设备与控制系统

· 压缩机主机/齿轮箱：

· 整体用塑料薄膜包裹后，放置于定制木箱中。

· 箱内底部应有滑木或枕木，设备通过抗剪块与底座固定。

· 内部支撑必须有缓冲材料（如聚氨酯泡沫、高弹性橡胶垫）以减少运输震动。

· 控制柜/电气面板：

· 柜门必须从内部锁紧，切勿仅依靠外部绑扎。

· 内部元器件应用泡沫块或绑带进行辅助固定，防止断路器、继电器等晃动脱落。

· 包装箱内应放置湿度指示卡。

· 外部应明确标识“精密仪器，严禁淋雨”、“防震”、“禁止倒置”。

13.4.4 管道与阀门

· 管道：管口用盲板法兰封堵，内部清洁干燥。长管道应多点支撑固定在运输架上，防止弯曲变形。

· 阀门：

· 保持轻微开启状态（如蝶阀、球阀），以防止密封面因震动和温度变化而粘连或损坏。

· 执行机构应处于锁定或安全位置。

· 小阀门可装入纸箱，内部用隔板分隔；大阀门需单独木箱包装。

13.4.5 容器及设备包装要求

使用标准正式垫片和紧固件，不得使用试压垫或临时垫。

13.5.装卸与运输要求

· 装卸：

· 严禁翻滚、抛掷包装箱。

· 必须使用吊装设备，并挂在指定的起吊点上。钢丝绳不得直接接触设备或管道的光洁表面、螺纹部位，接触处应加垫保护。

· 运输：

· 车辆底板平整，并有足够的承重能力。

· 货物之间、货物与车厢之间应使用橡胶垫、木楔等填充物塞紧，防止途中移位和碰撞。

· 根据货物特性选择合适的运输方式（如平板车、集装箱），并做好相应的捆扎和防水措施。

14压缩机油漆技术要求和表面色要求：

14.1.颜色要求：

压缩机本体：机头淡蓝色；

机身：电信灰4

油箱、油过浦器：泥土棕

级间冷却器：纯绿色

14.2.防腐要求：

14.2. 1干膜厚度合格大于等于250微米

14.2.2. 涂层外观合格：

表面应均匀、完整，无以下致命缺陷：

· 无流挂与流痕： 不允许有明显的漆液下流形成的痕迹。

· 无漏涂、无锈点： 涂层必须完全覆盖底材，无任何肉眼可见的漏涂点或返锈点。

· 无起泡、无裂纹： 漆膜不得出现任何因附着力丧失或内应力导致的起泡、开裂现象。

· 无针孔： 对于防腐要求高的环境，不允许有肉眼可见的针孔。

· 无严重橘皮或干喷： 允许存在轻微、均匀的橘皮现象，但不能影响外观和防护性能。不允许出现因施工不当形成的疏松、粉状干喷层。

· 无较大颗粒与杂质： 表面允许存在少量、微小的嵌入颗粒，但不得有手感明显、尖锐或影响涂层连续性的较大杂质。

· 颜色与光泽度： 颜色应与标准色板一致，光泽度符合技术规范要求（如哑光、半光、高光）。

14.2.3. 表面预处理与清洁度合格：

· 清洁度： 喷砂后表面必须无油脂、污垢、氧化皮、铁锈和旧漆皮等污染物。

· 粗糙度： 表面粗糙度（锚纹深度）必须符合设计规范，通常为 Ry5 25~75μm，以确保机械咬合。

· 处理等级： 通常要求达到 Sa 2.5级（非常彻底喷射清理），即仅允许零星轻微色斑。

15附件清单：

附件1：甲醇压缩机结构存档资料

附件2：现场原压缩机基础图片

附件3：5000Nm3氢气压缩机项目供货范围PID

第五章  主要商务条款

项目名称：签订地点：浙江省衢州市柯城区中央大道

供需双方本着“质量第一、相互协作、互利互惠、共同发展”的宗旨，为确保产品质量的稳定和不断提高，经友好协商，达成共识，特订立本合同，并承诺对本合同的所有条款负责。之前双方所签订的采购合同、协议等，如果与本采购合同相关条款不一致，则以新签订的本采购合同为准。

第一条 产品名称、型号规格、数量、金额及交货时间

| 产品名称型号规格 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |
| 供货范围说明： / |  |  |  |  |  |
| 本合同不含税总金额（元）： 增值税税额合计（元）： |  |  |  |  |  |
| 本合同总金额（含 13 %税价）为人民币大写： |  |  |  |  |  |

第二条 本合同签订及执行条件

1.根据中国法律、行政法规之规定，若供方所供货物或经营需具有相应资质、许可或批准的，供方应当获得有关政府部门的许可或批准，并保证依法具有完全的资格和权利经销本协议约定的产品；应保证所供货物是全新的、未使用过的制造厂商原装产品，否则，供方承担全部合同无效的责任和相关法律责任。

2.供方应配合需方节能环保和职业健康安全的要求，在不改变供应价格的基础上，应寻求提供安全环保产品，并按要求执行。

3.双方同意本合同及补充合同（若有）约定的价格均为含税价格，若在合同履行期间，遇国家税率调整，不含税单价不变，按实施的新税率调整含税价格，以国家公布实施的时间为准。

第三条 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

1.上述产品应当按    /      标准、技术协议、双方确认的图纸资料等执行。产品实行三包，期限为安装调试合格之日起12个月或到货验收合格之日起18个月，两者以先到期为准。

2.其他要求：        /

第四条 交货方式及地点

全部标的物到需方仓库或指定地点    / 车板交货，外包装上请按要求写上唛头。

第五条 包装与运输

1.供方应按照出厂标准进行包装，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。供方应承担由于其包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任和费用。包装物不回收，费用由供方承担。

2.供方于发货前按照《供应商ASN创建操作手册》打印发货单，标的物的包装箱内应放有纸质版的装箱单及随货资料，电子版的随货资料应于发货前上传至需方的数字仓储系统，不宜随货的资料可邮寄给需方合同签订人。外包装显著部位应有产品唛头，方便双方核实和清点。

3.供方应当选用合适的公路、铁路、空运、水运等运输方式到指定地点，费用由供方承担。

4.其他要求：       /

第六条 结算方式及期限

1.货款支付使用付款方式：6个月内银行电子承兑。

2.付款条件中的详细描述：

*2.1合同签订后10天内供方向需方提供合同全额10%的履约保证金（现金或银行保函形式）；

2.2供方向需方提供合同全额10%的履约保证金后15天付合同全额30%预付款；

2.3标的物全部到货，经现场签收扫码入库后（包含实物检验及随货资料清点），供方提供合同全额13%增值税专用发票，30天付合同全额30%到货款；

*2.4设备运抵现场安装完成并调试合格、投入运行后2个月内经性能考核合格支付合同总价30%的运行考核款；余合同全额10%作为质保金，质保期满后无质量异议，30天支付。

3.其他要求：到货验收合格后无息退回履约保证金。

第七条 收货与验收

1.按照第三条标准进行验收。

2.实物检验是指根据装箱单和有关随货资料对标的物品名、规格、数量、重量、型号、外包装状况，应附带的零配件，以及无需开箱、拆捆而可以直观可见可辨的外观质量等项目进行检验，不包括需要经过组装后进行动力试车运行测试的检验。

3.随货资料是指包括但不限于质量证明文件、检验报告、测试报告、出厂合格证、图纸、竣工资料、使用说明书等资料。

4.供方每次交货的规格型号与数量或重量必须准确，送货品牌、规格型号、数量等信息与合同一致。需方质检员按合同约定验收标的物的外观、数量、重量、型号、规格等项目，如有异议，需方应在到货后15个工作日内向供方书面提出。

5.供方每次发货必须提供需方要求的质量合格证和第三条规定的相关资料，供方提供的产品涉及到压力管道元件材料的需随货提供《压力管道元件监检证书》、《压力管道元件型式试验证书》、《压力管道元件质量证明书》三种资质文件，否则需方可拒收、拒验。

6.需方可能对到货物资进行物理、化学性能检测，检测费用由供方承担。若经国家认可的检测机构检测，不符合质量标准或标的物不满足需方的技术条件，由供方承担由此造成的一切损失，需方有权选择退、换全部合同标的物并保留向供方索赔的权利。

7.当货物送交至需方指定地点由需方验收合格后的灭失和损坏由需方负责，但供方应对由于自身或产品固有的缺陷造成的损坏或灭失承担全过程的责任，在此之前的灭失和损坏由供方负责。

8.货物到货后，经检验不合格的，供方应按需方要求及时处置，承担由此造成的相关费用。

9.货物入库验收、发票付款和出入库并不意味着对产品质量的接受。

10.供方到达卸车点需服从所在区域的安全管理，听从区域现场的安排，配合卸车。

11.其他要求：           /

第八条 违约责任

1.未得到需方书面许可，供方不得将销售给需方的产品委托给第三方生产；否则，需方有权终止协议。

2.因产品包装不符合包装规定，需方有权要求赔偿损失。

3.在检验、测试和组装阶段发现供方提供的产品不符合规定要求，需方出具不合格品情况说明，供方根据需方要求及时处理，需方同时保留索赔权利。

4.供方逾期供货，因供方原因迟延供货的，每迟延一天，供方应当按合同总额的1%支付需方违约金，最终不超过合同总金额的30%。供方迟延供货超过15日的，需方有权解除合同，同时需方保留进一步索赔的权利。

5.如因供方原因在一年内出现三次及以上延迟供货或质量不符合约定的，需方有权解除与供方的供货合作。

6.违约方应赔偿违约导致守约方产生的所有损失（包括但不限于诉讼费、律师代理费、差旅费等实现债权而发生的合理费用）。

7.不可抗力：一方发生了不可抗力事件不负违约责任，但必须用电话、传真等将事件及时通知对方，并应在事件发生后14天内将有关机构出具的不可抗力事件确实存在的证明文件提交对方；如果不可抗力事件之影响超过30天，双方应协商合同变更、继续履行或者终止履行的事宜。

第九条 知识产权的保护

1.如果供方提供的产品或技术有其自己的知识产权，供方须维持其知识产权有效性的义务及相应责任。

2.如果供方对提供的产品或技术没有其自己的知识产权，供方须保证不侵犯他人知识产权的义务；如供方发生侵犯他人知识产权的情形，由其承担侵权责任，导致损失的，由供方承担赔偿责任。

第十条 保密

1.供方从需方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、采购、技术或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式皆具有保密性要求；

2.任何时候，只要收到需方正当合理的要求，供方应立即归还属于需方提供的全部商业秘密资料和文件，包括该商业秘密资料的媒体及任何复印件或摘要；如果该资料属于不能归还的形式、已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除。

第十一条 合同的解除

1.一方在经营困难时，可与另一方协商中止或解除合同。

2.供方无特殊原因不能按照订单供货，需方有权解除合同。

3.若供方要解除合同，应在解除合同前一个月书面通知需方，经协商同意后，进行结算并以书面形式解除合同，供方应归还需方的技术信息资料及其他财产，如果不到一个月提出终止通知的，给对方造成的损失由违约方承担；若需方要解除合同，应在解除合同前一个月书面通知供方，进行结算并以书面形式解除合同。

4.如一方违反法律规定或合同规定造成另一方严重损失的，另一方有权解除合同并要求对方赔偿一切损失。

第十二条 廉政条款：为共同构建文明、和谐、公正的经营环境，建立长期稳定、互信互利的业务合作关系，树立廉洁经营的良好风气，供、需双方就本合同履约中廉政条款达成共识，签署《廉洁共建协议书》。

第十三条 合同纠纷、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 组成本合同的文件及解释合同文件的优先级如下：

1、补充协议；2、本合同及本合同附件；3、询标记录；4、投标文件；5、招标文件。上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义或矛盾，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。

第十五条 合同有效期及其他

1.本合同一式陆份，供需双方各执叁份，自供需双方签字盖章之日生效，自双方在合同项下所有义务全部履行完成之日起自动生效（如为传真件，须注明“传真件有效”）。

2.其他附件：       /        本合同附件（包括双方确认的技术协议、图纸资料、产品规格价目单等但不限于上述资料）作为合同不可分割的一部分，与主合同具有同等的法律效力。

3.其他：开具的发票需备注采购订单号，未备注的将会被退回重新开票。

4.本合同未尽事宜双方另行签订补充协议，经双方签字盖章后，与本合同有同等法律效力。

第六章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

1、评标总则

1.1本次招标采用综合评标法，综合评标得分最高者为中标人。

1.2为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的资信、技术、商务要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。

1.3评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

2、评标组织

2.1评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和技术、经济、法律等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中技术经济类的专家不得少于成员总数的三分之二。

3、评标程序及办法

3.1.评标程序

3.1.1先开技术资信标，评分结束后再开商务标。开标后，评标委员会首先对投标文件的投标人资格进行资格审查（投标人投标资格见投标人须知前附表第4项），资格审查合格的投标文件进入技术资信评审。技术评审结束后开启商务报价投标文件进行评审，并最终确定中标人。

3.1.2凡投标文件的实质性内容和关键格式严重不符合招标文件规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效标，予以废除。

有下列情形之一，投标文件无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签名盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（投标人代表不是法定代表人）；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件标注“*”的实质性要求的；

（8）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离超过规定的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（18）投标报价具有选择性的；

（19）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（20）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

（21）未提供投标人委托代理人投标截止日前一年社保证明的。

（22）投标人IP地址或MAC地址相同的。

3.1.3未经评标委员会许可，投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据。投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的部分内容使其成为实质性响应的投标。

3.2评标委员会将根据投标人的技术资信、商务等方面对投标文件进行分析、评议，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

3.3评标委员会以审标、询标情况为依据，对有效的投标文件及投标人就第四条评标细则规定的办法进行评审。

3.4技术资信评审由评标委员会负责对投标文件的技术资信部分采用记名方式独立评分。投标人的最终技术资信部分的得分为全体评委有效评分的算术平均值。

3.5商务报价评审。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价内容和口径不一致的，应按有关规定予以调整。但因投标人自身失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

3.6 商务评审不合格的投标文件不再进入后续报价评审。

3.7评标委员会根据评标情况向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会应在评标报告中推荐综合得分最高的投标人作为预中标人。

4、评标细则

在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，进行综合分析评定，实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的最高得分的投标人将被确定为预中标人。本次招标评标按技术资信部分（满分100分，权重40%）、商务部分（满分100分，权重60%）二部分评议，满分100分。

4.1技术资信（满分100分，权重40%）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业注册资金，近三年财务状况，拥有自主知识产权情况综合评定。 | 0-100分 | 8% |
| 2 | 近四年氢气往复活塞压缩机的设计、制造、销售并成功应用的业绩。根据业绩数量、大小等综合评分。 | 0-100分 | 12% |
| 3 | 设计、装备制造能力 | 0-100分 | 5% |
| 4 | 质保体系健全、质量目标控制方案可操作性及保证措施。 | 0-100分 | 6% |
| 5 | 设备结构设计的合理性（如压缩比、活塞力、曲轴径、活塞密封结构） | 0-100分 | 30% |
| 6 | 辅机配置的合理性（冷却器结构及换热面积、缓冲器容积等） | 0-100分 | 10% |
| 7 | 自控、电气配置合理性及品牌选择 | 0-100分 | 10% |
| 8 | 能耗指标（轴功率、实际电耗、冷却水消耗） | 0-100分 | 15% |
| 9 | 技术服务和技术支持的工作范围及服务计划。售后服务承诺（现场安装指导、性能考核、故障响应速度等服务方案）。 | 0-100分 | 4% |

（投标人须在技术标中明确对交货期的响应情况，根据生产进度交货期评分）

技术资信标满分100分（权重40%），投标人的得分为全体评委打分的算术平均值，保留小数2位。

4.2商务标评审（满分100,分，权重60%）

4.2.1投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：

⑴投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价；

⑵评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的；

4.2.2商务评审不合格的投标文件不再进入后续报价评审。

4.2.3 在投标最终报价的基础上进行报价评分。属投标人失误造成的报价差错、遗漏，不得调整。

4.2.4 基准价：

（1）当有效投标人数量≥9家：去掉最高价和次高价后，所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为最佳报价；

（2）当5家≤有效投标人数量＜9家：去掉最高价后所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为最佳报价；

（3）当3家≤有效投标人数量＜5家当且最高报价≥次高报价×120%时，去除最高报价后所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为最佳报价；

（4）当3家≤有效投标人数量＜5家且最高报价＜次高报价×120%时，所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为最佳报价。

（5）当有效投标人数量＜3家时，不再进行商务评审，即流标。

4.2.5 根据投标人报价与基准价对比，计算出商务报价评分值：

⑴基准价得100分；

⑵高于基准价的最终报价，每上升 1 个百分点，扣1分；

⑶低于基准价的最终报价，每下降1个百分点，扣0.5分（最低价为基准价时无此条）。

⑷算商务报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留二位小数（四舍五入）。

4.3 投标人最终得分=技术资信得分+商务部分得分。

4.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照得分排列优劣顺序，推荐综合得分最高的投标人为预中标人。

4.5招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的预中标人，报化巨化招标办公室核准，经公示后确定为中标人，发中标通知书。

4.6若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性时，可否决所有投标。

第七章   附件---投标文件格式

附件1

投标函

致：浙江晋巨化工有限公司、浙江巨化化工材料有限公司

根据项目招标文件（招标编号为：），下列签名盖章代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址） 提交下述文件正本一份、副本不少于一式四份和电子文档一份。

- 投标一览表；

- 分项报价及备件清单；

- 标的物说明一览表；

- 技术要求的响应；

- 商务条款的响应；

- 标的物质量保证、售后服务、交货能力及有关承诺；

- 标的物验收资料说明；

- 按招标文件投标人须知前附表和技术要求提供的其它有关文件；

- 资格证明文件（营业执照、法人代表授权书、质量管理体系认证证书、使用单位业绩表等）；

金额为的投标保证金。

根据此函，签名盖章代表宣布同意如下：

1、投标总价为，即 （文字描述）。

2、我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意在投标人须知前附表第12条所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在投标人须知前附表第5条规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

5、如果开标后，在投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

6、如果贵方要求，我们愿意按照要求进一步提供与投标有关的一切数据或资料。

7、我们完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、与本投标有关一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人盖章：

授权代表签名盖章：

日期： 年 月日

附件2

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　           　　招标编号：

| 产品名称 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价: |  |  |  |  |

注：此表应按投标人须知前附表中的规定单独封装后放在商务标中提交。

投标人盖章：

授权代表签名盖章：

附件3-1

投标分项报价表

投标人名称：                          招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 名称 | 型号规格 | 制造厂家及产地 | 数量 | 出厂单价 (含 税) | 包装费及 运杂费 | 运 输 保险费 | 指导安装调试检验及技术服务费 | 其它 | 总价 | 交货日期 | 交货地点 |
| 投 标 总 价: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、第五栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等，并已包括各种税费。

2、第六栏为制造厂运至招标文件中规定的交货地点全部标的物包装费和运杂费。

3、第十栏总价=4×5+（6+7+8+9）项。如果按单价计算的结果与总价不一致，按招标文件16.2条规定处理。

投标人盖章：

授权代表签名盖章：

附件3-2

随机备品备件及专用工具清单价格表（含在总价内）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签名盖章）：

日期：

附件3-3

主要材料外购件供货厂家的基本情况,并填写下表

| 部件名称 | 供货厂家 | 规格型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签名盖章）：

日期：

附件3-4：

三年用备品备件清单（不含在总价内）

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签名盖章）：

日期：

注：本报价仅供招标人购买参考，不含总报价内。

附件4：

资格、资质证明文件

A．法人代表授权书

本授权书声明：注册于（地区名称）的 （公司名称）的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签名盖章的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就<>（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我公司均予以承认。

本授权书于年月日签名盖章生效，特此声明。

法人代表签名盖章：

被授权人签名盖章：

B．营业执照复印件，加盖公章。

C．资质证书复印件，加盖公章。

D．资信等级证明 复印件，加盖公章。

E.	工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等),质量管理和质量保证体系认证证书复印件，加盖公章。

F.	法人代表身份证复印件。

G．资格声明

1．  名称及概况：

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

电传／传真／电话号码：

（3）成立和／或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到    年    月    日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

（6）主要负责人姓名（可选填）：

（7）制造商在中国的代表的姓名和地址（如有的话）：

2． （1）关于制造投标标的物的设施及其它情况：

工厂名称地址         生产的项目         年生产能力         职工人数

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                   主要零部件名称

3． 本制造商生产投标标的物的经验（包括年限、项目招标人、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4． 近5年投标标的物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

（1）出口销售

（名称和地址）                        （销售项目）

（2）国内销售

（名称和地址）（销售项目）

5． 近5年的年营业额：

年份                国内                出口                总额

6． 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                                供应商

7． 最近5年直接或通过过贸易公司提供的投标标的物（如有的话）：

合同编号：

签名盖章日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8． 有关开户银行的名称和地址：

9． 制造商所属的集团公司（如有的话）：

10．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确、有效的，并提供了所有能提供的全部资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制 造  商 名 称：

签名盖章人姓名和职务：

签 字 人  签  字：

签   字  日  期：

传           真：

电           话：

电   子  邮  件：

附件5

投标人主要业绩

主要业绩除招标文件中要求提供的合同清单、合同及技术协议或中标通知书复印件外（投标时应准备合同或中标通知书原件，供评标委员会核对），同时提供2021～2023财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表，由会计事务所审签），若有作假，取消投标资格。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签名盖章）：

日    期：

附件6

技术、商务偏离表

| 序号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件对应技术数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我公司承诺：我公司承诺与招标文件的技术、商务条款偏离均已在上表中列出，其它条款均无技术、商务上的偏离。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签名盖章）：

日    期：

附件7

投标标的物规格及标的物样品

1、投标产品技术要求书（不允许仅使用样本代替）及产品样品

2、产品的主要技术和质量水平的详细描述。

3、产品验收标准和验收方法。

4、产品质量保证、技术服务和售后服务的内容、措施和承诺及距招标人最近的服务网点的详细介绍。

5、根据招标文件中的要求，需要提供的文件和资料。

6、投标人认为需要提供的其他文件和资料。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签名盖章）：

日    期：

附件8

唛  头

| 发货地址： |  | 发件人： |
| --- | --- | --- |
| 收货地址： |  | 收件人： |
| 供 应 商： | 产品名称： |  |
| 项目名称： | 合 同 号： |  |
| 装箱数量： | 箱 号： 第箱共箱 |  |

附件9  资信、技术投标文件目录

（放在资信、技术投标文件的第一页）

1、企业资质和规模…………………………………………………………第  页—第  页

2、技术专利…………………………………………………………………第  页—第  页

3、业绩（提供合同）……………………………………………………………第  页—第  页

4、偏离表…………………………………………………………………第  页—第  页

5、技术方案…………………………………………………………….…….第  页—第  页

6、主要配件供应商商清单…………………………………………………...第  页—第  页

7、工厂检验与测试………………………………..………………………….第  页—第  页

8、性能保证………………………………..……………………………….....第  页—第  页

9、交货期及生产组织进度计划………………………………………….…第  页—第  页

10、质保期和售后服务承诺……………………………..……………….…..第  页—第  页

附件10  商务投标文件目录

（放在商务投标文件的第一页）

1、投标函………………………………………………………………………第  页—第  页

2、开标一览表…………………………………………………………………第  页—第  页

3、投标分项报价表……………………………………………………………第  页—第  页

4、偏离表…………………………………………………………………第  页—第  页