激光对中仪采购技术要求

一、设备概述

1、设备名称： 激光对中仪

2、设备用途： 用于工业领域各种旋转机械（如泵、电机、风机、压缩机、齿轮箱等）轴对中（同心度、平行度）的精密测量、检测与校正。

3、采购数量： 4套

4、工作环境： -10°C ～ +50°C

5、存储环境： -20°C ～ +50°C

- 技术参数

- 1、显示单元及系统：

- （1）显示单元为不小于7寸高分辨率彩色触摸屏，具备防水防振防尘符合 IP65 标准。

- （2） 显示单元搭载中文操作系统，并可在多终端协同使用的中文分析软件，支持在手机、电脑及平板等设备上免费下载及使用。

- （3）系统内置电子中文操作说明书，测量过程支持操作步骤自动引导，且无需退出测量界面可进行多次重复测量，以便确认数据准确性。

- （4）除具备时钟法测量功能外，还应具备任意三点测量功能，既可从任意起始位置开始，仅需在任意两个旋转角度上读取三个位置的数据，适用于转动空间狭小或需要快速检测的场合。

- （5）具备优异的抗干扰性与快速响应能力（响应速度≤1ms），可实时精准地显示测量数据，无任何延迟。即使在复杂工况下，依然能确保测量的高度稳定性，满足各种严苛的调整需求。

- （6）具备对水平和垂直两种联轴器安装方式的轴对中测量功能。

- （7）具备大容量测量数据存储功能。

- （8）内置可充电锂电池，持续工作时间不低于24 小时。

- （9）具备蓝牙与Wi-Fi无线通信功能，传输稳定，抗干扰能力强。

- 2、测量原理：使用双PSD线激光测量技术。

3、测量精度：倾角精度 0.1°，测量误差＜1% ±1DIG，显示分辨率0.001mm

4、测量距离：0.1—10米

- 5、测量单元（两个）：

- （1）显示与传感：具备电量显示功能，并集成PSD线激光模组。

- （2）接收窗口：激光接收器窗口的纵向长度 ≥ 30mm。

- （3）无线通信：支持蓝牙与Wi-Fi无线通信功能。

- （4）防护与耐久：具备防水防振防尘符合 IP65 标准。

- 6、辅助功能：

- （1）形成PDF测量结果报告，并可发送；

- （2）可添加、标注现场照片；

- （3）测量过程意外中断（如断电），再次测量时可继续进行未完成的测量；

- 三、激光对中仪配置（一套）：

- 1、每个测量单元均配备4根120mm和4根75mm两种规格的固定杆，同时提供2个V型轴固定器及2根标准链条，可适用于Φ25mm～Φ450mm的轴径范围。

- 2、配备2个磁性支架，适用于轴径≥Φ30mm的场合。

- 3、显示单元和测量单元需配相应充电器及数据传输线缆各1套。

- 四、包装：

- 配便携式仪器防护箱 1个，内衬防震材料，便于携带和现场作业。

- 五、技术资料：

- 随设备提供完整的中文技术资料，包括但不限于：

- （1）省、市计量院出具的校准证书

- （2）使用说明书（电子版及纸质版）

- （3）操作维护手册

- （4）出厂合格证、质量保证书

- （5）软件安装程序及驱动程序（如有）

- 技术培训：

- 设备交付后，现场为买方提供4批次（每批次不少于4小时）的免费技术培训，直至甲方操作人员能独立熟练操作设备。培训内容包括：

- （1）设备基本原理与结构

- （2）软件操作与设置

- （3）现场测量步骤与技巧

- （4）数据管理与报告生成

- （5）日常维护与保养注意事项

- 七、售后服务

1、设备到货后，整机质保期不少于1年，核心部件（激光单元、探测器）质保期不少于2年。

2、质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，乙方负责免费维修或更换设备。

2、卖方提供技术支持联系方式。若质保期内设备发生故障，卖方在收到通知后1小时内须提供解决方案或提供远程指导。如需到现场服务，应协商确定抵达时间，并派遣专业工程师到场。

3、在质保期间由于非人为因素造成的故障，所产生的换件及维修人工、差旅、住宿等费用由卖方承担。

- 4、卖方免费提供终生软件在线升级服务。