采

购

文

件

采购单位：宁波巨化化工科技有限公司

发布平台：巨化数字化招采平台

日期：二零二五年十一月

一、 概述

宁波巨化化工科技有限公司就一装置部申请S5203钢衬PTFE塔节维修服务进行竞价采购，现将有关事宜公告如下:

- 采购内容：钢衬PTFE塔节

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 塔节 | DN1200*2000详见附图 | 1件 |
| 封头 | DN1200详见附图 | 1件 |
| 合计 |  | 2件 |

2.最高限价：3.8万元。

3.合作期限：1年。

4.本项目是否接受联合体参与：否。

5.本项目是否接受代理商：否。

6.本次采购报价轮次：一轮。

7.资格标准：

7.1基本条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项目投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.标的物质量/服务需求：

8.1.1  衬PTFE设备。

8.1.2工艺参数：

介质：氯化氢、一氯甲烷、盐酸，工作压力：0-0.15MPa，工作温度40-160℃

8.1.3设计和检验标准

《HG/T 21562-1994 衬聚四氟乙烯钢管和管件》

《GB12459-2005 钢制对焊无缝管件》

《HG/T 20592-2009  钢制管法兰》

《GB/T8163-2008 输送流体用无缝钢管》

《GB8923-2008  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

以上标准以最新版本为准。专业技术规范中未涉及部分以通用技术要求为准；专业技术规范与通用技术要求有不同理解时，以专业技术规范为准。

8.1.4技术要求

8.1.4.1、筒体和管件所选用的材料及焊接材料应符合有关国家标准、行业标准。厂家应提供材料质量证明书。金属材料和焊缝金属在使用条件下应具有规定的强度、韧性和伸长率以及良好的抗疲劳性能和抗腐蚀性能。

8.1.4.2  PTFE 内衬采用多层缠绕、整体烧结成型,树脂为大金M18，衬里工艺、结构按工况设计。

8.1.4.3、受衬筒体和管件内表面应平整、光滑，不得有折皱、裂纹、微孔和毛刺。所有受衬转角部位应呈圆滑过渡，其R≥5mm。法兰焊缝应打磨平滑过渡。

8.1.4.4、衬里采用多层缠绕、整体烧结成型制作工艺。

8.1.4.5、PTFE树脂要求采用大金M18 (到货同时提供原产地材质证明文件)，我公司有权进行第三方材质验证。`

8.1.4.6、衬层表面不允许有裂纹、气泡和杂质存在。

8.1.4.7、法兰应衬至整个密封面。

8.1.4.8、成品的内表面必须色泽均匀、光滑，圆滑过渡处必须圆滑。

8.1.4.9、法兰面的衬里层应平整、光滑、色泽均匀，无翘曲和泛白现象。

8.1.4.10、衬里后必须以1.25倍的设计压力进行水压试验。

8.1.4.11、经水压试验后内表面应进行完好性试验。完好性试验采用电火花检测，检测电压≥15kV，探头移动速度为100mm/s。检测时，不得有击穿现象。

8.1.4.12、检验合格的应干燥并进行封闭。

8.1.4.13、碳钢外表面除锈St2后涂装环氧富锌底漆二道，环氧富锌面漆二道.图面有要求的按图选用。

8.1.4.14、经检验合格的成品，在合适的部位上应标有下列永久性标记：

（1）设备位号、型号、规格。

（2）材料：材料以缩写代号表示，CS-碳钢，PTFE-聚四氟乙烯

（3）制造厂、出厂日期或商标。

8.1.4.15、运输

（1）成品运输时，应避免撞击、抛摔、重物推压。

（2）成品存放在库房内，不得露天存放，避免日晒雨淋。存放处应距热源1m以上。

8.1.4.16、设备出厂时应随带钢材、管件材料化学分析、力学性能等检验报告、衬里管水压试验合格报告、电火花检测合格报告、产品合格证、及材料清单。

9.标的物交货方式和期限：

中标人在约定期限内将标的物送至浙江省宁波市镇海区跃进塘路501号。

10.货款支付方式和支付期限

到货后卖方向买方提供13%全额增值税专用发票（并在备注栏标明合同编号）后；投入运行满72小时/货到买方满四个月，买方向卖方支付合同总金额90%投运款；剩下10%货款作为质保金和廉政风险金，待质保期满，无质量问题且未发现有廉政风险后付清。

11.商务经济文件：

| 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔节 | DN1200*2000 | 1 |  |  |
| 封头 | DN1200 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 2 |  |  |

注：报价同时注明制作工艺和树脂供应商。

12.技术资信文件：营业执照和税务资料

13.投标方式

供应商所上传的商务经济文件、技术资信文件以及供应商（服务商）承诺书均要求加盖单位公章，请有意向参加的单位将相关文件上传，具体要求详见巨化数字化招采平台（https://juhua.ccccnet.com/#/）。

14.评审办法

评审委员会首先对资格进行审查，投标人满足所需的资格条件和履约能力，在同等资格能力情况下，选择价格低者为中标人；投标价相同的情况下，选择资格条件及能力及资质业绩强者为中标人，本次比价选择一名中标人。涉及评标过程中的未尽事宜，可由评审委员会现场讨论确定。

15.否决投标的情形

有下列情形之一的，评审委员会应当否决其投标：

(一)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

(二)投标人不符合国家或者采购文件规定的资格条件；

(三)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(四)投标报价低于成本（根据市场价评定）或者高于采购文件设定的最高限价；

(五)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

(六)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，

(七)违反供应商（服务商）承诺书中规定的情形的等。

16.其他需说明的内容：无。

17.投诉方式

巨化集团公司投诉邮箱：3091876@juhua.com

宁化公司招标办投诉邮箱nbjhzbb@juhua.com；电话：0574-86555741

宁化公司纪检室投诉邮箱：nbjhjj@juhua.com；电话：0574-86555762

18.业务咨询

单位名称：宁波巨化化工科技有限公司

地   址：宁波市镇海区跃进塘路501号

联系人：鲍雄滨

联系电话：13777037255

廉洁承诺书

宁波巨化化工科技有限公司：

作为贵公司潜在供应商，我单位现作如下郑重承诺：

1. 本单位在与贵公司的业务往来中，将严格遵守廉洁从业各项规定。不向贵方相关工作人员及其配偶、近亲属和其他特定关系人等赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不为其报销和支付各种应由个人支付的费用。

2. 在与贵公司的业务往来过程中，不做违反中央八项规定精神和“四风”的事情，不向贵公司工作人员提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

3. 对贵公司工作人员主动向我单位为其本人或亲属索取好处或有相关暗示的不良行为，我单位承诺立即向贵公司如实反映（巨化采购监管办公室投诉电话：0570-3091876，邮箱： 3091876@juhua.com；宁波巨化公司纪检室电话：0574--86555762 邮箱：nbjhjj@juhua.com）。反映内容如系恶意虚假，我单位愿承担相应的法律责任。

4. 我单位承诺，向贵公司提供的资料，真实可靠，无任何虚假内容。并通过正当途径开展业务活动，不弄虚作假、不损人利己、不影响双方信誉、不泄露双方商业机密。若我单位违反以上承诺或隐瞒相关情况，贵公司有权取消与我单位的合作，同时我单位愿承担由此导致的一切损失和赔偿责任。

本承诺书作为响应附件提供给采购单位。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权人）签字：