浙江晋巨化工有限公司5000NM3/h氢气资源综合利用项目澄清文件

| 序号 | 招标文件位置 | 招标文件技术要求 | 澄清内容 | 答复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《招标文件》P18页 | 3.1.1本项目氢气来自总管（温度：40℃；压力：40KpaG；组成：100%氢气干气+饱和态水），经过工业水（提供200t/h的0.2MpaG，25℃的冷却水，换热后排放至清下水系统）冷却后进入压缩机一级入口分离器 | 氢气总管40℃可以不需要冷却直接进压缩机，本机组不配置压缩机入口冷却器和入口分离器 | 见第四章采购内容及技术要求 第5.3条 |
|  | 《招标文件》P19页 | 循环水进水温度33℃，回水温度42℃ | 与3.1.1中“提供200t/h的0.2MpaG，25℃的冷却水”冲突，请确认工艺气冷却器循环水进回水温度 | 3.1.1中所提供冷却水只供应总管入口冷却器使用而非机组内工艺气冷却器循环水 |
|  | 《招标文件》P20页 | 5.2电机：本安型无刷励磁同步电动机1台 | 本项目电机功率无需采用同步电机，本项目配置增安三项异步电机（带吹扫装置） | 按招标文件执行 |
|  | 《招标文件》P20页 | 5.4油站：传动机构润滑油站系统，包括润滑油箱，主辅油泵、油过滤器、油冷却器、管路、管件和阀门，油箱采用电加热方式且采用不锈钢材料 | 本项目采用机身最为油池，材质同机身（HT250材质），不单独配置润滑油箱 | 不同意 |
|  | 《招标文件》P20页 | 5.5压缩机机身及各缸体振动检测系统和各段活塞杆下沉位移检测系统，压缩机轴瓦、连杆大头瓦温度监测系统等 | 本项目配置机身振动变送器，不配置缸体振动，不配置MMS振动监测系统 | 按招标文件执行 |
|  | 《招标文件》P20页 | 5.5现场防爆接线箱到就地仪表之间的接线由投标人负责 | 卖方仅提供现场指导安装 | 同意厂家意见 |
|  | 《招标文件》P24页 | 8.1.10机组设计应采用先进且成熟的方案。包含整个界区内工艺、设备、管道（包括管道应力分析和支架设计）、电气、仪表的设计，公用工程及接口的管道设计，到高低压柜和仪表控制柜等配套设计 | 卖方不供货高压开关柜、低压电控柜及现场操作盘。仅供货现场操作柱 | 除高压开关柜外，其余都由卖方提供 |
|  | 《招标文件》P25页 | 8.2.9每个连杆大头瓦内设置芯片检测温度，用于温度指示及超温报警停车 | 连杆大头瓦测温进DCS | 同意厂家方案 |
|  | 《招标文件》P26页 | 8.6.2进口缓冲器按出口缓冲器的压力等级设计 | 仅一级进气缓冲器按一级排气缓冲器等压设计 | 要求机组内各容器设计压力均不低于0.4MPa（G） |
|  | 《招标文件》P27页 | 8.7.9油站液位要求显示、报警 | 机身油池配置液位开关，具有报警功能 | 按招标文件执行 |
|  | 《招标文件》P27页 | 8.7.7～8.7.9仪表测点 | 仪表测点中的连锁配置为单点连锁，如需三取二连锁的测点请单独明确 | 一级进气压力为单点连锁，其余各级压力点不设连锁；润滑油供油总管压力为单点连锁；机身振动为单点连锁；主电机轴承温度为单点连锁；电机定子温度为单点连锁；分离器液位与排液阀做连锁 |
|  | 《招标文件》P28页 | 8.8.1电机能效等级：要求满足高低压电机国标2级能效及以上（以国家最新标准为准），且同步电机效率不低于93% | 主电机不在国家能效标准范围内，低压电机可执行国家2级能效要求 | 按招标文件执行 |
|  | 《附件3：5000Nm3氢气压缩机项目供货范围PID(1)》 |  | 请明确P-324001A/B是什么设备，图中未体现 | 该泵用于进口总管上的气体冷却分离系统排液，扬程不低于20m |