询

价

文

件

浙江巨化化工材料有限公司

二0二五年十二月

一、 概述

浙江巨化化工材料有限公司、浙江衢化氟化学有限公司就项目所需两台过滤器公开比价，现将有关事宜公告如下:

- 比价内容：两台过滤器设计及制作；名称、型号、规格、数量、技术参数等详见询价函

- 报价人资格标准：

2.1. 凡具有独立法人资格、取得ISO9001质量体系认证, 2022~2024年均销售额不小于3000万。

2.2.2022年至今具有类似工况过滤器设计、制作业绩。业绩证明提供合同复印件，发票复印件并加盖单位公章。

3.请列出设备分项报价清单及材料生产厂家等（见设备清单表）。

4.本次报价为一次性报价（含到货各类杂费及13%税价）。带*条款必须响应，否则为废标

5.报价方式：报价函要求加盖单位公章，请有意向参加的单位将报价文件上传化工云商网（巨化数字化招采平台）https://juhua.ccccnet.com，要求详见化工云商网,报价采用网上报价的形式.

6、报价文件时需递交材料：法定代表人委托书、被委托人身份证原件及复印件、企业营业执照复印件、有关资质证书、单位简介、2022年至今同类产品业绩表（合同、发票复印件）专业会计事务所出具的2022-2024年度财务报表。

7、联系人：宋伟                联系电话：0570-3096756

传真：0570-3617765                E-mail: wzsbk01@126.com

地    址：浙江省衢州市巨化集团公司北一道165号

单位名称：浙江巨化化工材料有限公司

二、 采购内容

1设备规格数量：

| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 主要材料 | 数量 (台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R32送包装过滤器\2μm/304\综合物流2S009 | 2S009 | 数据表 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 2 |  |

2技术参数及要求：

- 过滤器过滤面积不小于13㎡。

- *滤芯材质：304五层烧结，表面粉末烧结覆膜滤芯。

- *过滤精度：2μm绝对精度。需提供精度及对应材质检测报告，具备检测仪器可接受现场见证

- 滤芯含支架确保工作压力无损坏。

- *滤芯连接头特殊设计，需考虑高压工作环境。采用双螺母固定结构

- 密封材料品牌：石墨金属缠绕垫。

- *过滤器按GB/T150标准设计、制作。接管法兰标准HG20592，对焊法兰（WN）。外形参考附图。

- *过滤器筒体不小于DN800，筒体壁厚不小于12mm,封头成型后最小厚度不小于12mm。

- 除颗粒杂质率≥99%。滤芯和过滤器无杂质析出不得污染过滤介质。无需预过滤，滤芯可单独清洗，重复使用；一年内确保精度及流量符合技术要求。

- 过滤器的导流板设计，必须考虑过滤介质均匀的在过滤器内分布及过滤，让颗粒杂质不集中在进口处，可以在检修时候拆出，拆除滤芯后内部无死角，便于清洁。

*3设备制作所需的碳钢板材、管材要求采用国内大型、知名厂家的产品。不锈钢板材供应商要求太钢、宝钢、张浦。封头供应商：宜兴市九洲封头锻造有限公司、宜兴北海封头有限公司、常州旷达威德机械有限公司、无锡市前洲西塘锻压有限公司

4主要材料及外协件、外购件供货厂家的基本情况

| 设备位号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 总重 | 材质 | 采用标准 | 原材料或外协加工厂家 |
| 板材 |  |  |  |  |  |  |
| 法兰 |  |  |  |  |  |  |
| 封头 |  |  |  |  |  |  |
| 滤芯 |  |  |  |  |  |  |

*5 报价要求

报价请提供初步的制作进度计划，提供设备简图，明确各部壁厚，法兰规格、标准；明确板材、法兰、封头、滤芯等外协件供应商，压力容器制造如外协，请提供外协厂相关资料，未提供做废标处理。

滤芯请明确接口形式、密封材料。提供滤芯外形图，流量、压降曲线，纳污量等相关性能描述。报价提供滤芯单价、交货期，方便备件采购。

三、主要商务条款

- 供货范围：

1.1招标内容： 2台过滤器；

1.2报价一律以人民币报价。本项目投标总价包括标的物的制造、包装、运输、保险、验收、技术资料、服务、指导安装及调试等。

1.3投标文件中要求对主要的构成进行分项报价（含随机备件、随机专用工具、指导调试培训费用等）；报价单格式详见附件。

- 交货

*2.1 交货期：合同签字盖章生效后90个日历日内，可自报最短交货期。

2.2 交货方式：全部标的物到招标人项目现场车板整体交货。

2.3 包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物不回收。标的物的包装箱内应有设备装箱单及随机资料。

2.4 投标人提供的产品必须具备适合于长途运输所必须的外包装标识。具体内容参见产品唛头，唛头必须牢固粘贴在外包装显著部位，唛头格式见附件8。        出厂规格型号在               的范围需用木箱包装，规格型号在         范围以上无须木箱包装。

- 货款支付

3.1货款支付使用银行承兑汇票。

3.2合同签订生效后，需方支付合同总额30%的预付款

3.3标的物全部到货，经10个工作日的验收(包含实物检验及随货资料清点)，确认合格后，需方通知供方提供合同全额13%增值税专用发票，30天付合同全额30%到货款

*3.4到货90天或性能考核合格后(以先到为准)付合同全额30%考核款;

3.4合同总金额10%作为质保金，在设备投入运行12个月无质量异议付清,或货到现场18个月，以先到为准。

- 质量保证期`

4.1自产品调试合格运转之日起12个月或最后一批标的物交验之日起18个月（以先到为准）。

- 验收

5.1投标人应提供标的物的有效检验文件，经招标人认可后，按合同的性能指标、技术协议、招投标文件一起作为标的物验收标准，验收标准有冲突时，以双方签订合同条款为准。验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须调整或更换标的物，并且赔偿由此给用户造成的损失。在标的物制作过程中，招标人有权派代表随时到制造现场监制，无论招标人是否参与监制,均不视为投标人按合同规定应当承当的质量保证的解除,也不免除投标人对合同设备所负的责任和义务。投标人使用不符合设计要求及国家质量标准的材料时，招标人有权要求投标人立即停止使用并予以更换，由此造成的损失全部由投标人承担。

- 违约责任

6.1如因投标人自身原因造成逾期交货，交货时间（以实际签收日为准）每推迟一天支付合同总价的0.5%违约金，违约金累计总金额不超过合同总金额的30%。逾期交货超过15天，视为投标人交货不能，招标人有权终止合同，终止合同后5个工作日内投标人全额返还招标人所有已付款项，并支付违约金30%，且招标人保留进一步索赔的权利。

6.2 如因中标人所提供的设备有质量缺陷，在质保期内中标人负责免费赔偿。

6.3如中标人产品质量不符合标准，1、可接受的按质论价。2、不可接受的须在30天内予以解决，否则招标人有权终止合同并保留索赔的权利。若终止合同，中标人须在5个工作日内全额返还招标人所有已付款项。

7、合同生效

经供需双方签字、且单位盖章后合同即生效。本合同在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

四、附件---报价文件格式：

附件

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　 (加盖单位公章)

| 设备名称 | 设备位号 | 规格 | 数量 (台) | 总重（kg） | 材料费 （元） | 制造费 （元） | 运输费 （元） | 利润 （元） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价(元): |  | （含税13%到货价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |